List.2 Treść procedury odpowiedzialnej za komunikację MasterSlave

uint8_t Send_to_card(uint8_t Relay, uint8_t Command) //Gdy wynik działania funkcji != Disconected to znaczy, że odebrano poprawną ramkę danych

{

uint32_t SentFrame;

register uint8_t Trials = 0;

register uint8_t Result = Disconnected; //Result != Disconected (0xFF) oznacza, że została odebrana poprawna ramka

//Tworzymy kompletną ramkę danych: Header - Command | Relay | ~ Relay

//				       4 bity        4 bity	8bitów	8bitów

SentFrame = (uint32_t) (Header | Command) << 16;

SentFrame |= (uint32_t) Relay << 8;

SentFrame |= (uint8_t) (~Relay);

Pwrdwn_to_tx();  //Przechodzimy do nadawania

while ((Result == Disconnected) && (Trials < 15))

{

Send_data(SentFrame);  //Wysyłamy przygotowaną ramkę

TCCR1B &= ~(1<<ICES1);  // Zbocze opadające na ICP

TIMSK |= (1<<ICIE1);  //Uruchomienie przerwania ICP (w pliku Aurel.c nie jest uruchamiane defaultowo)

Tx_to_rx();  //Przełączamy transceiver w tryb odbioru  - 300us

_delay_ms(13);  //Odczekujemy pewien czas by karta przekaźników odpowiedziała nam na wysłany rozkaz

TIMSK &= ~(1<<ICIE1);  //Dezaktywujemy przerwanie ICP

Rx_to_tx();  //Po tym czasie transceiver przełączamy z powrotem do nadawania, bo jest to jego stan domyślny - 405u

if (Frame_ready) //Karta przekaźników była uprzejma odpowiedzieć a odpowiedź umieszczona jest w zmiennej Frame

{

if( Frame == 1) Result = Frame;  //Slave odpowie: 1 -> jeżeli wykonał komendę lub Disconnected -> jesli zdekoduje błędną komendę

Frame_ready = 0;

}

Trials++;

_delay_us(400);

}

RESET_ENABLE;  //Przechodzimy do trybu PoweDown

RESET_TX_RX;  //Zerujemy chociaż nie przechodzimy do RX ale by miec stan wyjsciowy portów sterujących

return Result;

}