Listingi do projektu samochodowego komputera pokładowego TripCo

Robert Wołgajew

List.1. Listing konfiguracji oraz procedury obsługi przerwania przetwornika ADC

#define VBG 11 //Voltage BandGap, 11=1.1V itd #define CRITICAL_VOLTAGE 28 //28=2.8V itd #define TRESHOLD (VBG*256/CRITICAL_VOLTAGE) //Obliczony próg dla zapisu do EEPROMa (dla rozdz. 8bitów) //Vref=AVCC, Vin=VBG (wewn.źródło 1.1V), justowanie wyniku pomiaru do lewej (ADHC zawiera 8-bitowy wynik pomiaru) ADMUX = (1<<REFS0)¦(1<<MUX4)¦(1<<MUX3)¦(1<<MUX2)¦(1<<MUX1)¦(1<<ADLAR);//Uruchomienie przetwornika ADC w trybie Free Running i zezwolenie na przerwanie po każdej konwersji (preskaler=128) ADCSRA = (1<<ADEN)¦(1<<ADSC)¦(1<<ADATE)¦(1<<ADPS2)¦(1<<ADPS1)¦(1<<ADPS0); ISR(ADC_vect) { register uint8_t Voltage = ADCH; if(Voltage>TRESHOLD) { OLEDoff(); //Wyłączenie software’owe panela OLED eeprom_write_block(&Accu, &AccuEE, sizeof(Accu)); //Zapis krytycznych danych do pamięci EEPROM – 66ms _delay_ms(40); PORTB ¦= (1<<PB6); //Wyłączenie zasilania panela OLED (tranzystor sterujący T1) _delay_ms(2000); //Czekamy na zresetowanie mikrokontrolera przez układ BOD } }

List.2. Listing funkcji zapisu komendy sterującej (lub argumentu tejże komendy)

static void WriteCmnd(uint8_t Command) { RESET_RS; RESET_WR; RESET_CS; DATA_PORT = Command; SET_CS; SET_WR; SET_RS; }

List.3. Listing funkcji zapisu danej pamięci obrazu GDDRAM

static void WriteGDDram(uint8_t Data) { RESET_WR; RESET_CS; DATA_PORT = Data; SET_CS; SET_WR; }

List.4. Listing funkcji inicjalizacji sterownika SSD1325 i włączenia panela OLED

void InitOLED(void) { //Port danych OLEDa jako wyjscia ze stanem "0" DATA_DDR = 0xFF; //Porty sterujące OLEDa jako wyjscia ze stanem "0" CONTROL_DDR ¦= (1<<WR_PIN) ¦ (1<<RD_PIN) ¦ (1<<CS_PIN) ¦ (1<<RS_PIN) ¦ (1<<RST_PIN); //Port sterujący zasilaniem OLEDa jako wyjscie ze stanem "1" czyli zasilanie WYŁĄCZONE VCC_PORT ¦= (1<<VCC_PIN); VCC_DDR ¦= (1<<VCC_PIN); RESET_RST; //Zerowanie sprzętowe sterownika SSD1325 _delay_ms(1); SET_RST; //Konfiguracja wszystkich parametrów sprzętowych sterownika SSD1325 WriteCmnd(SET_COLUMN_ADDR); //0...63 (Pojedynczy adres przechowuje dane 2 pixeli obrazu) WriteCmnd(0x00); WriteCmnd(0x3f); WriteCmnd(SET_ROW_ADDR); //0...63 WriteCmnd(0x00); WriteCmnd(0x3f); WriteCmnd(SET_CONTRAST_CTRL); WriteCmnd(0x7f); //Contrast Current: Maximum=127, ewentualnie 0x40 WriteCmnd(SET_CURRENT_RANGE ¦ FULL_CURRENT); WriteCmnd(SET_DISP_OFFSET); WriteCmnd(0x4c); //Vertical Scroll=76 WriteCmnd(SET_DISP_START_LINE); WriteCmnd(0x00); WriteCmnd(SET_REMAP); WriteCmnd(0x52); //Enable Nibble Re-map, Enable COM Re-map, Enable COM Split Odd Even WriteCmnd(SET_MASTER_CONFIG); WriteCmnd(0x02); //External Vcc power supply WriteCmnd(SET_DISP_MODE_NORMAL); WriteCmnd(SET_MULTIPLEX_RATIO); WriteCmnd(0x3f); //Mux=64 WriteCmnd(SET_PHASE_LENGTH); WriteCmnd(0x55); //Phase 1 & Phase 2 period = 5 DCLKs WriteCmnd(SET_ROW_PERIOD); WriteCmnd(0x51); //R=81 DCLKs WriteCmnd(SET_DISP_CLOCK); WriteCmnd(0x91); //Fosc=800kHz, Div=2, Fdlck=400kHz WriteCmnd(SET_VCOMH_VOLTAGE); WriteCmnd(0x1C); //0.8*VREF WriteCmnd(SET_PRECHARGE_VOLTAGE); WriteCmnd(0x10); //0.67*VREF WriteCmnd(SET_GRAY_SCALE_TABLE); WriteCmnd(0x00); WriteCmnd(0x11); WriteCmnd(0x21); WriteCmnd(0x32); WriteCmnd(0x43); WriteCmnd(0x54); WriteCmnd(0x65); WriteCmnd(0x76); ClsOLED(); //Wyczyszczenie pamięci ekranu OLEDon(); //Załączenie panela OLED}

List.5. Definicje rozkazów sterujących sterownika SSD1325

#define SET_COLUMN_ADDR 0x15 #define SET_ROW_ADDR 0x75 #define SET_CONTRAST_CTRL 0x81 #define SET_CURRENT_RANGE 0x84 #define FULL_CURRENT 0x02 #define HALF_CURRENT 0x01 #define QUARTER_CURRENT 0x00 #define SET_REMAP 0xA0 #define SET_DISP_START_LINE 0xA1 #define SET_DISP_OFFSET 0xA2 #define SET_DISP_MODE_NORMAL 0xA4 #define SET_DISP_MODE_INVERSE 0xA7 #define SET_MULTIPLEX_RATIO 0xA8 #define SET_MASTER_CONFIG 0xAD #define SET_PRECHARGE_COMP_ENABLE 0xB0 #define SET_PHASE_LENGTH 0xB1 #define SET_ROW_PERIOD 0xB2 #define SET_DISP_CLOCK 0xB3 #define SET_PRECHARGE_COMP_LEVEL 0xB4 #define SET_GRAY_SCALE_TABLE 0xB8 #define SET_PRECHARGE_VOLTAGE 0xBC #define SET_VCOMH_VOLTAGE 0xBE #define SET_SEGMENT_LOW_VOLTAGE 0xBF #define GRAPHIC_ACCEL_OPTION 0x23 #define ENABLE_FILLING 0x01 #define DRAW_RECTANGLE 0x24 #define SET_DISPLAY_ON 0xAF #define SET_DISPLAY_OFF 0xAE

List.6. Funkcja odpowiedzialna za odczytanie, dekompresję i wyświetlenie obrazka

//Bajty Picture[0] i Picture[1] opisują szerokość i wysokość obrazka, pozostale bajty stanowią treść obrazu: 1 bajt na 2 pixele void DrawPicture(uint8_t X1, uint8_t Y1, const uint8_t *Picture) { register uint8_t byteA, byteB; uint16_t bytesToSend, repeats, i=2; //Obliczamy liczbę bajtów jakie należy wysłać do sterownika modułu OLED bytesToSend = (pgm_read_byte(&Picture[0])>>1)*pgm_read_byte(&Picture[1]); //Ustawiamy aktywne okno pamięci obrazu sterownika SSD1325 by uprościć zapis danych SetActiveWindow(X1, Y1, X1+pgm_read_byte(&Picture[0])-1, Y1+pgm_read_byte(&Picture[1])-1); do { if(bytesToSend == 1) //Dla ostatniego bajta danych { WriteGDDram(pgm_read_byte(&Picture[i])); bytesToSend--; } else { byteA = pgm_read_byte(&Picture[i]); //Odczytujemy bajt "i" byteB = pgm_read_byte(&Picture[i+1]); //Odczytujemy bajt "i+1" if( byteA != byteB) //Sprawdzamy czy kolejne bajty są różne { WriteGDDram(byteA); bytesToSend--; i++; } else //Jeli kolejne bajty sa takie same to ustalamy liczbę powtórzeń danego bajta (+2 powtórzenia //obligatoryjne) wynikające ze sposobu zapisu kompresji typu mRLE (zmodyfikowane RLE) { repeats = pgm_read_byte(&Picture[i+2])+2; while(repeats--) {WriteGDDram(byteA); bytesToSend--;} //Wysyłamy liczbę powtórzeń bajta i +=3; //Przesuwamy indeks o 3 miejsca } } } while(bytesToSend); SetActiveWindow(0, 0, 127, 63); }

List.7. Konstrukcja struktury opisującej zestaw znaków

typedef struct //Deklaracja struktury przechowującej parametry bieżącej czcionki { uint8_t Width; //Rzeczywista szerokość znaku (px) uint8_t Height; //Rzeczywista wysokość znaku (px) uint8_t Interspace; //Odstęp pomiędzy znakami (px) uint8_t BytesPerChar; //Liczba bajtów danych tablicy wzorców przypadających na definicję 1 znaku uint8_t FirstCharCode; //Kod ASCII pierwszego znaku w tablicy wzorców const uint8_t *Bitmap; //Wskaźnik to tablicy zawierającej wzorce poszczególnych znaków } fontDescription;

List.8. Konstrukcja funkcji SetFont

void SetFont(const fontDescription *Font) { CurrentFont.Width = pgm_read_byte(&Font->Width); CurrentFont.Height = pgm_read_byte(&Font->Height); CurrentFont.Interspace = pgm_read_byte(&Font->Interspace); CurrentFont.BytesPerChar = pgm_read_byte(&Font->BytesPerChar); CurrentFont.FirstCharCode = pgm_read_byte(&Font->FirstCharCode); CurrentFont.Bitmap = (uint8_t*)pgm_read_word(&Font->Bitmap); }

List.9. Konstrukcja funkcji odpowiedzialnej za wyświetlanie napisów na wyświetlaczu OLED

//Funkcja narzędziowa, która testuje kolejne pary bitów bajta, argumentu wywołania by utworzyć bajt wynikowy zawierający dane 2 pixeli w 16 //odcieniach. Liczbę testowanych par bitów zawiera argument bitsNr, który musi byc parzysty, np. dla bitsNr=6 testowane są pary: 7-6, 5-4, 3-2 void sendBitsPairs(uint8_t Byte, uint8_t bitsNr, uint8_t Color, uint8_t Background) { register uint8_t displayData, bitIndex, boundary = (bitsNr == 8) ? 255: 7 - bitsNr; for( bitIndex=7; bitIndex != boundary ; bitIndex-=2 ) { if(Byte & (1<<bitIndex)) displayData = Color <<4; else displayData = Background <<4; if(Byte & (1<<(bitIndex-1))) displayData ¦= Color; else displayData ¦= Background; WriteGDDram(displayData ); } } //Właściwa funkcja do obsługi czcionek void DrawText(uint8_t X1, uint8_t Y1, char *Text, uint8_t Color, uint8_t Background) { register char Character; register uint8_t widthIndex, heightIndex, widthByteNr, readByte; uint16_t offset; while ((Character = *Text++)) //Sprawdzamy kody ASCII kolejnych znaków napisu wejściowego, dla SPACJI tylko wymazujemy { if(Character == ' ') DrawRectangle(X1, Y1, X1+CurrentFont.Width-1, Y1+CurrentFont.Height-1, ((Background<<4) ¦ Background)); else { SetActiveWindow(X1, Y1, X1+CurrentFont.Width-1, Y1+CurrentFont.Height-1); //Obliczamy offset położenia wzroca w tablicy wzorców znaków offset = (Character-CurrentFont.FirstCharCode)*CurrentFont.BytesPerChar; for(heightIndex = 0; heightIndex < CurrentFont.Height; heightIndex++) { for(widthIndex = 0, widthByteNr = 0; widthIndex < CurrentFont.Width; widthIndex += 8, widthByteNr++) { //Odczytujemy kolejny bajt definicji znaku umieszczony w tablicy Bitmap pod odpowiednim adresem readByte = pgm_read_byte(&CurrentFont.Bitmap[offset++]); //W zależnosci od tego czy do czynienia mamy z bajtem, który jest w pełni wykorzystany, jesli chodzi o //definicję wzorca czy też tylko częsc jego bitów opisuje wzorzec (dla czcionek o szerokosci nie bedacej //wielokrotnoscia liczby 8) testujemy odpowiednie grupy bitów wysyłając dane do panela OLED if( ((widthByteNr+1)*8) <= CurrentFont.Width ) sendBitsPairs( readByte, 8, Color, Background); else sendBitsPairs( readByte, CurrentFont.Width - (widthByteNr *8), Color, Background); } } } X1+=(CurrentFont.Width+CurrentFont.Interspace); //Przesuwamy współrzędną X1 o szerokość znaku plus zdefiniowany odstęp } SetActiveWindow(0, 0, 127, 63); }