Listingi do projektu radia kieszonkowego z RDSem

Robert Wołgajew

List.1 Funkcja realizująca odczyt rejestrów konfiguracyjnych układu Si4703.

void readRadioRegisters(void) { register uint8_t reg; TWI_Start(); TWI_WriteByte(SI4703RD_ADDR); //Adres układu w trybie odczytu for(reg = 0x0A ; ; reg++) { if(reg == 0x10) reg = 0x00; //Zaczynamy od rejestru 0x00 Registers[reg] = TWI_ReadInteger(NACK); if(reg == 0x09) break; //W tym momencie odczytano wszystkie rejestry układu Si4703 } TWI_Stop(); }

List.2 Funkcja realizująca zapis do rejestrów konfiguracyjnych układu Si4703.

//Rejestry 0x00 i 0x01 są przeznaczone tylko do odczytu. Nie interesują nas, gdyż zawierają ID układu. void updateRadioRegisters(void) { register uint8_t reg; TWI_Start(); TWI_WriteByte(SI4703WR_ADDR); //Adres układu w trybie zapisu for(reg = 0x02 ; reg<0x10 ; reg++) TWI_WriteInteger(Registers[reg]); TWI_Stop(); }

List.3 Funkcja inicjalizacji i konfiguracji układu Si4703.

void initRadio(uint8_t Volume) { RADIO_CTRL_PORT ¦= (1<<SCLK_PIN); //Ustawienie SCLK=1 (nota aplikacyjna, str.20, Tab.9, nota (2)) RADIO_CTRL_DDR ¦= ((1<<RES_PIN) ¦ (1<<SDIO_PIN) ¦ (1<<SCLK_PIN)); //RES=0, SDIO=0, SCLK=1 _delay_us(100); RADIO_CTRL_PORT ¦= (1<<RES_PIN); //RES=1, SDIO=0, SEN=1 (rezystor)->wybór magistrali I2C układu Si4703 (nota aplikacyjna, str.19) _delay_us(100); TWI_Init(); //Inicjalizacja magistrali I2C mikrokontrolera (wyłącznie ustawienie prędkosci transmisji) readRadioRegisters(); //Odczyt aktualnych wartosci wszystkich rejestrów konfiguracyjnych układu Si4703 Registers[TEST1_REG] ¦= (1<<XOSCEN); //Uruchomienie oscylatora 32768Hz, AN230 str.5 i 12 updateRadioRegisters(); //Aktualizacja rejestrów konfiguracyjnych układu Si4703 _delay_ms(500); //Niezbędny czas na start i stabilizację oscylatora, AN230 str.5 i 12 readRadioRegisters(); //Odczyt aktualnych wartosci wszystkich rejestrów konfiguracyjnych układu Si4703 //Własciwa konfiguracja wszystkich parametrów układu Si4703 poza wartosciami domyslnymi, które odpowiadają wymaganiom aplikacji //Errata, solution 2, AN230 str.5 i 12 Registers[RDSD_REG] = 0x00; //Wyłączenie funkcji Mute oraz uruchomienie układu Si4703 (sekwencja PowerUp, AN230 str.6) Registers[POWERCFG_REG] ¦= ((1<<DMUTE) ¦ (1<<ENABLE)); //Włączenie przerwania od RDS, włączenie RDS, de-emphasis=50uS (Europa), aktywacja przerwania RDS na GPIO2 (stan niski jako aktywny) Registers[SYSCONFIG1_REG] ¦= ((1<<RDSIEN) ¦ (1<<RDS) ¦ (1<<DE) ¦ (1<<GPIO20)); //Channel spacing=100kHz (Europa), bity 3..0 to głosnosc czyli parametr wywołania funkcji Registers[SYSCONFIG2_REG] &= 0xFFF0; //Wyczyszczenie bitów głosnosci Registers[SYSCONFIG2_REG] ¦= (Volume & 0x0F); //Ustawienie głosnosci Registers[SYSCONFIG2_REG] ¦= (1<<SPACE0); //Konfiguracja funkcji Seek: ustawienie poziomu sygnału dla detekcji ważnej stacji (poziom RSSI) oraz liczby impulsów FM Registers[SYSCONFIG3_REG] &= 0xFF00; //Wyczyszczenie bitów: Seek SNR Threshold (7..4) i Seek FM Impulse Detection Threshold (3...0) Registers[SYSCONFIG3_REG] ¦= 0x0040; //Ustawienie Seek SNR Threshold = 4 Registers[SYSCONFIG3_REG] ¦= 0x0008; //Ustawienie Seek FM Impulse Detection Threshold = 8 updateRadioRegisters(); //Aktualizacja rejestrów konfiguracyjnych układu Si4703 (w tym uruchomienie układu Si4703) _delay_ms(110); //Niezbędny czas na uruchomienie układu Si4703 (nota aplikacyjna, str.13, Tab.8) RADIO_IRQ_PORT ¦= (1<<IRQ_PIN); //Podciągnięcie wejscia IRQ mikrokontrolera do plusa zasilania (wyjscie GPIO2 Si4703) EICRA ¦= (1<<ISC01); //Konfiguracja przerwania INT0: opadające zbocze na wejsciu INT0 EIMSK ¦= (1<<INT0); //Uruchomienie przerwania INT0 }

List.4 Kod funkcji odpowiedzialnej za przestrojenie układu Si4703.

//Funkcja ustawia zadaną argumentem wywołania częstotliwosc: zakres 875...1080 odpowiada częstot. 87.5...108 MHz (krok 100kHz) void setRadioFrequency(uint16_t Frequency) { uint16_t channel; //Zablokowanie przerwania INT0 by w czasie manipulacji na rejestrach układu Si4703 (dzięki transmisji I2C) nie doszło do wyzwolenia //tegoż przerwania, które także korzysta ze wspomnianej magistrali i mogłoby powodowac błędy w działaniu funkcji obsługi radia EIMSK &= ~(1<<INT0); channel = Frequency - 875; //Obliczamy żądany kanał według specyfikacji układu Si4703 i ustawień regionalnych readRadioRegisters(); //Odczyt aktualnych wartosci wszystkich rejestrów konfiguracyjnych układu Si4703 Registers[CHANNEL_REG] &= 0xFC00; //Wyczyszczenie bitów odpowiedzialnych za żądaną częstotliwosc Registers[CHANNEL_REG] ¦= channel; //Ustawienie nowego kanału Registers[CHANNEL_REG] ¦= (1<<TUNE); //Start przestrajania updateRadioRegisters(); _delay_ms(60); //nota aplikacyjna, str.13, Tab.8 (można pominąc) //Czekamy na ustawienie flagi STC w rejestrze STATUSRSSI sygnalizującej zakończenie strojenia do readStatusRegister(); while((Registers[STATUSRSSI_REG] & (1<<STC)) == 0); readRadioRegisters(); //Odczyt aktualnych wartosci wszystkich rejestrów konfiguracyjnych układu Si4703 Registers[CHANNEL_REG] &= ~(1<<TUNE); //Skasowanie flagi TUNE po zakończeniu strojenia - wymóg dokumentacji, AN230 str.22 updateRadioRegisters(); //Czekamy na wyzerowanie flagi STC w rejestrze STATUSRSSI wymuszone skasowaniem flagi TUNE (powyżej) do readStatusRegister(); while( (Registers[STATUSRSSI_REG] & (1<<STC)) == 1); EIMSK ¦= (1<<INT0); //Odblokowanie przerwania INT0 }

List.5 Kod funkcji odpowiedzialnej za przeszukiwane pasma FM układu Si4703.

//Funkcja przeszukująca pasmo radiowe w poszukiwaniu sygnału. Argument seekDirection okresla kierunek przeszukiwania (stałe w pliku h) //Funkcja zwraca częstotliwosc znalezionej stacji lub 0x00, jesli żadna stacja nie została znaleziona (przeszukiwane jest całe pasmo w górę //lub w dół po czym następuje przejscie do początku/końca pasma, aż do punktu, w którym rozpoczęło się wyszukiwanie - standardowe ust. uint16_t seekRadio(uint8_t seekDirection) { uint16_t frequency; //Częstotliwosc znalezionej stacji Frequency = 875 +channel; register uint8_t searchFlag, loops = 0; //Zablokowanie przerwania INT0 by w czasie manipulacji na rejestrach układu Si4703 (dzięki transmisji I2C) nie doszło do wyzwolenia //tegoż przerwania, które także korzysta ze wspomnianej magistrali i mogłoby powodowac błędy w działaniu funkcji obsługi radia EIMSK &= ~(1<<INT0); readRadioRegisters(); //Odczyt aktualnych wartosci wszystkich rejestrów konfiguracyjnych układu Si4703 //Pozwolenie na przekraczanie granicy 108->87.5 itd (allow wrap) Registers[POWERCFG_REG] ¦= (1<<SKMODE); //Ustawienie kierunku przeszukiwania - bit SEEKUP if(seekDirection == SEEK_DOWN_DIRECTION) Registers[POWERCFG_REG] &=~(1<<SEEKUP); else Registers[POWERCFG_REG] ¦= (1<<SEEKUP); Registers[POWERCFG_REG] ¦= (1<<SEEK); //Start przeszukiwania updateRadioRegisters(); _delay_ms(60); //nota aplikacyjna, str.13, Tab.8 (można pominąc) //Czekamy na ustawienie flagi STC w rejestrze STATUSRSSI sygnalizującej zakończenie bieżącego przeszukiwania do { readStatusRegister(); loops++; _delay_ms(15); }while( ((Registers[STATUSRSSI_REG] & (1<<STC)) == 0) && loops != 255); readRadioRegisters(); //Odczyt aktualnych wartosci wszystkich rejestrów konfiguracyjnych układu Si4703 searchFlag = Registers[STATUSRSSI_REG] & (1<<SFBL); //Odczyt statusu operacji Seek (!=0 gdy nie znaleziono żadnej stacji) if(searchFlag) frequency = 0; else frequency = 875 + (Registers[READCHAN_REG] & 0x03FF); //Odczyt częstotliwosci znalezionej stacji (rejestr READCHAN) Registers[POWERCFG_REG] &=~(1<<SEEK); //Skasowanie flagi SEEK po zakończeniu przeszukiwania - wymóg dokumentacji, AN230 str.20 updateRadioRegisters(); loops = 0; //Czekamy na wyzerowanie flagi STC w rejestrze STATUSRSSI wymuszone skasowaniem flagi SEEK (powyżej) do { readStatusRegister(); loops++; _delay_ms(10); } while( ((Registers[STATUSRSSI_REG] & (1<<STC)) == 1) && loops != 255); EIMSK ¦= (1<<INT0); //Odblokowanie przerwania INT0 return frequency; }

List.6 Procedura obsługi przerwania INT0 odpowiedzialna za odbiór i dekodowanie wiadomości RDS.

//Procedura ISR INT0 odpowiedzialna za obsługę wiadomosci RDS. Komplet danych RDS (4, 16-bit. rejestry układu Si4703) sygnalizowany //jest poprzez sciągnięcie wyprowadzenia GPIO2 układu Si4703 (wejscie INT0 mikrokontrolera) do "0" przez czas 5ms. Poszczególne rejestry //RDS zawierają następujące dane: //RDSA - pomijamy, gdyż zawiera nieinteresujące nas dane (Program Inentyfication Code tzw.PI) //RDSB - bity 15...11 okreslają typ wiadomosci (Group Type +Version) zas bity 1...0 dla typu 0A/0B lub 3...0 dla typu 2A/2B okreslają //index przesłanego segmentu danych (segment danych to 2 kolejne znaki wiadomosci dla typu 0A/0B czy 2B lub 4 znaki dla typu 2A) //W przypadku wiadomosci typu 4A (CT) najmłodsze 2 bity tego rejestru stanowią najstarsze bity daty zapisanej w konwencji MJD //RDSC - dla typu 0A/0B i 2B pomijamy, dla typu 2A zawiera kody ASCII 2 znaków bieżącego segmentu danych (wiadomosci typu PS lub RT) //zas dla typu 4A zawiera datę w zapisie MJD oraz najstarszy bit godziny (bit0 tegoż rejestru) //RDSD - dla typu 0A/0B i 2A/2B zawiera kody ASCII 2 znaków bieżącego segmentu danych (wiadomosci typu PS lub RT) zas dla typu 4A //zawiera godzinę (bity 15...12), minuty (bity 11...6) oraz offset lokalnego czasu (bity 5...0) ISR(INT0_vect) { static uint8_t PScharIndex; //Indeks odebranego znaku wiadomosci PS (Program Service) static uint8_t RTcharIndex; //Indeks odebranego znaku wiadomosci RT (Radio Text) static char PStext[9]; //Deklaracja lokalnej tablicy przechowującej nazwę stacji (Program Service): max. 8 znaków + terminator static char RTtext[65]; //Deklaracja lokalnej tablicy przechowującej tekst (Radio Text): max. 64 znaki + terminator register uint8_t groupType; //Typ odebranej wiadomosci RDS umieszczony w starszym bajcie rej. RDSB register uint8_t receivedCharIndex; //Index bieżącego znaku obliczany na podstawie przesłanego indeksu segmentu danych PS/RT register uint8_t A_B; //Wskaźnik zmiany wiadomosci typu RT (niezbędny, gdyż ta sama wiadomosc może byc powtarzana wielokrotnie) static uint8_t RTchanged; //Znacznik zmiany tresci wiadomosci typu RT register uint8_t idx, messageReady=0; //Zmienne pomocnicze //Odczyt bieżących wartosci wyłącznie rejestrów 0x0A...0x0F układu Si4703 (rejestry o adresach 0x0C...0x0F to rejestry RDSA...RDSD) TWI_Start(); TWI_WriteByte(SI4703RD_ADDR); for(idx = 0x0A ; idx<0x10; idx++) Registers[idx] = TWI_ReadInteger( (idx !=0x0F) ? ACK: NACK); //Nie potwierdzamy ostatniego bajta TWI_Stop(); groupType = (Registers[RDSB_REG]>>11); //Typ przechwyconej wiadomosci RDS switch(groupType) { //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ case RDS_GROUP_TYPE_0A: //Basic Tuning and Switching Information only - maks. 8 znaków case RDS_GROUP_TYPE_0B: //Basic Tuning and Switching Information only - maks. 8 znaków //Na podstawie przesłanego indexu segmentu danych obliczamy bieżący index znaku (segment*2, gdyż odbieramy po 2 znaki) receivedCharIndex = ((Registers[RDSB_REG] & 0x03)<<1); //Sprawdzamy czy odebrany segment znaków posiada oczekiwaną wartosc indeksu co oznacza, że nie pominięto żadnej ramki if(PScharIndex == receivedCharIndex) { idx = (Registers[RDSD_REG]>>8); //Pierwszy, odebrany znak if( idx<' ' ¦¦ idx>'}' ) idx = ' '; //Poprawienie ewentualnych nieodpowiednich kodów znaków PStext[PScharIndex] = idx; idx = Registers[RDSD_REG]; //Drugi, odebrany znak if( idx<' ' ¦¦ idx>'}' ) idx = ' '; //Poprawienie ewentualnych nieodpowiednich kodów znaków PStext[PScharIndex+1] = idx; PScharIndex +=2; //Zwiększamy bieżący index o 2 znaki if(PScharIndex == 8) //Odebrano kompletną wiadomosc typu Program Service (nazwa stacji) { PStext[8] = '\0'; //Terminator na końcu stringa strcpy(RDS_PS, PStext); //Kopiujemy otrzymaną wiadomosc do tablicy dostępnej dla innych modułów RDS_PSready = 1; //Ustawiamy flagę otrzymania nowej wiadomosci RDS typu PS PScharIndex = 0; //Zerujemy index znaku } } else PScharIndex = 0; //Zerujemy index znaku, gdyż zgubiono częsc wiadomosci typu PS break; //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ case RDS_GROUP_TYPE_2A: //Radio Text only - maks. 64 znaki //Na podstawie przesłanego indexu segmentu danych obliczamy bieżący index znaku (segment*4, gdyż odbieramy po 4 znaki) receivedCharIndex = ((Registers[RDSB_REG] & 0x0F)<<2); //Sprawdzamy czy odebrany segment znaków posiada oczekiwaną wartosc indeksu co oznacza, że nie pominięto żadnej ramki if(RTcharIndex == receivedCharIndex) { RTtext[RTcharIndex] = (Registers[RDSC_REG]>>8); //Pierwszy, odebrany znak RTtext[RTcharIndex+1] = Registers[RDSC_REG]; //Drugi, odebrany znak RTtext[RTcharIndex+2] = (Registers[RDSD_REG]>>8); //Trzeci, odebrany znak RTtext[RTcharIndex+3] = Registers[RDSD_REG]; //Czwarty, odebrany znak //Korekta odebranych znaków: LF=' ', CR='\0' (znacznik końca stringa) for(idx=0; idx<4; idx++) { if(RTtext[RTcharIndex+idx] == 0x0A) RTtext[RTcharIndex+idx] = ' '; //LF if(RTtext[RTcharIndex+idx] == 0x0D) { messageReady =1; break; } } if(!messageReady) { RTcharIndex +=4; idx=0; } //Zwiększamy bieżący index o 4 znaki //Jesli nawet w przesłanej wiadomosci nie wystąpił znacznik końca stringa (CR) ale odebrano 64 znaki to kończymy //odbieranie bieżącej wiadomosci tekstowej ustawiając odpowiednią flagę i kopiując wiadomosc do zmiennej globalnej //pod warunkiem, iż tresc odebranej wiadomosci jest inna niż ostatnio przesłana - o tym "mówi" wskaźnik A-B if(messageReady ¦¦ RTcharIndex == 64) //Odebrano kompletną wiadomosc typu Radio Text (informacje tekstowe) { //Sprawdzamy czy odebrana własnie wiadomosc typu RT nie jest kopią poprzednio przesłanej - bit ten zmienia się //na wartosc przeciwną za każdym razem, gdy przesyłana jest nowa tresc. Dla kopii wiadomosci pozostaje bez zmian A_B = (Registers[RDSB_REG]>>4) & 0x01; if(RTchanged != A_B) { RTtext[RTcharIndex+idx] = '\0'; //Terminator na końcu stringa strcpy(RDS_RT, RTtext); //Kopiujemy otrzymany tekst do tablicy dostępnej dla innych modułów RDS_RTready = 1; //Ustawiamy flagę otrzymania nowej wiadomosci RDS typu PS RTchanged = A_B; //Aktualizujemy } RTcharIndex = 0; //Zerujemy index znaku } } else RTcharIndex = 0; //Zerujemy index znaku, gdyż zgubiono częsc wiadomosci typu RT break; //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ case RDS_GROUP_TYPE_2B: //Radio Text only - maks. 32 znaki //Na podstawie przesłanego indexu segmentu danych obliczamy bieżący index znaku (segment*2, gdyż odbieramy po 2 znaki) receivedCharIndex = ((Registers[RDSB_REG] & 0x0F)<<1); //Sprawdzamy czy odebrany segment znaków posiada oczekiwaną wartosc indeksu co oznacza, że nie pominięto żadnej ramki if(RTcharIndex == receivedCharIndex) { RTtext[RTcharIndex] = (Registers[RDSD_REG]>>8); //Pierwszy, odebrany znak RTtext[RTcharIndex+1] = Registers[RDSD_REG]; //Drugi, odebrany znak //Korekta odebranych znaków: LF=' ', CR='\0' (znacznik końca stringa) for(idx=0; idx<2; idx++) { if(RTtext[RTcharIndex+idx] == 0x0A) RTtext[RTcharIndex+idx] = ' '; //LF if(RTtext[RTcharIndex+idx] == 0x0D) { messageReady =1; break; } } if(!messageReady) { RTcharIndex +=2; idx=0; } //Zwiększamy bieżący index o 2 znaki //Jesli nawet w przesłanej wiadomosci nie wystąpił znacznik końca stringa (CR) ale odebrano 32 znaki to kończymy //odbieranie bieżącej wiadomosci tekstowej ustawiając odpowiednią flagę i kopiując wiadomosc do zmiennej globalnej //pod warunkiem, iż tresc odebranej wiadomosci jest inna niż ostatnio przesłana - o tym "mówi" wskaźnik A-B if(messageReady ¦¦ RTcharIndex == 32) //Odebrano kompletną wiadomosc typu Radio Text (informacje tekstowe) { //Sprawdzamy czy odebrana własnie wiadomosc typu RT nie jest kopią poprzednio przesłanej - bit ten zmienia się //na wartosc przeciwną za każdym razem, gdy przesyłana jest nowa tresc. Dla kopii wiadomosci pozostaje bez zmian A_B = (Registers[RDSB_REG]>>4) & 0x01; if(RTchanged != A_B) { RTtext[RTcharIndex+idx] = '\0'; //Terminator na końcu stringa strcpy(RDS_RT, RTtext); //Kopiujemy otrzymany tekst do tablicy dostępnej dla innych modułów RDS_RTready = 1; //Ustawiamy flagę otrzymania nowej wiadomosci RDS typu PS RTchanged = A_B; //Aktualizujemy } RTcharIndex = 0; //Zerujemy index znaku } } else RTcharIndex = 0; //Zerujemy index znaku, gdyż zgubiono częsc wiadomosci typu RT break; //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ case RDS_GROUP_TYPE_4A: //Clock Time and Date only Minuts = (Registers[RDSD_REG]>>6) & 0b111111; Hours = (Registers[RDSD_REG]>>12); Hours ¦= ((Registers[RDSC_REG] & 0x01) <<4); //Korygujemy obliczoną wartosc godzin o offset czasu lokalnego ( RDSD.5=0 -> offset+,RDSD.5=1 -> offset- ) //Offset podany jest jako wielokrotnosc wartosci pół godziny if(Registers[RDSD_REG] & 0b100000) Hours -= ((Registers[RDSD_REG] & 0b11111)>>1); else Hours += ((Registers[RDSD_REG] & 0b11111)>>1); //Ustawiamy flagę otrzymania nowej wiadomosci RDS typu CT tylko w przypadku poprawnych danych if(Hours<24 && Minuts<60) RDS_CTready = 1; break; //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ } }