Robert Wołgajew – Transmitter FM

//Funkcja wysyłająca rozkaz Command, towarzyszące mu argumenty *Arguments w liczbie ArgNumbers i zwracająca odpowiedzi

//*Responses w liczbie RspNumbers (jesli są w ogóle oczekiwane)

void Si4711sendCommand(uint8_t Command, uint8_t *Arguments, uint8_t ArgNumber, uint8_t *Responses, uint8_t RspNumber )

{

Si4711WaitForCTS();  //Sprawdzamy gotowość układu na przyjęcie danych

TWI_Start();

TWI_WriteByte(Si4711_WRITE_ADDR);

TWI_WriteByte(Command);

while(ArgNumber--) TWI_WriteByte(*Arguments++);

TWI_Stop();

if(RspNumber)

{

Si4711WaitForCTS();  //Czekamy na gotowosc układu po wysłaniu danych

TWI_Start();

TWI_WriteByte(Si4711_READ_ADDR);

//Jesli oczekiwana była odpowiedź układu Si4711 to odczytujemy ją (liczę bajtów okresloną argumentem RspNumbers)

while(RspNumber--)

{

*Responses++ = TWI_ReadByte( RspNumber == 0? NACK:ACK);

}

TWI_Stop();

}

}

List.1 Kod funkcji umożliwiającej wysłanie rozkazu sterującego wraz z listą niezbędnych argumentów oraz odczyt statusu odpowiedzi.

//Funkcja narzędziowa pozwalająca zmienic wybrane ustawienie układu Si4713 (tzw. Property)

void Si4713setProperty(uint16_t Property, uint16_t Value)

{

Arguments[0] = 0;

//Wybrane ustawienie - Property

Arguments[1] = (Property >> 8);

Arguments[2] = (Property & 0x00FF);

//Wartosc dla wybranego ustawienia

Arguments[3] = (Value >> 8);

Arguments[4] = (Value & 0x00FF);

Si4713sendCommand(SET_PROPERTY_CMD, Arguments, 5, NULL, 0);  //Nie odczytujemy odpowiedzi

}

List.2 Kod funkcji umożliwiającej zmianę właściwości funkcjonalnych układu Si4713.

//Funkcja czekająca na ustawienie bitu CTS w rejestrze statusu - Clear to Send - czyli zgłoszenie gotowości na odbieranie danych

void Si4713WaitForCTS(void)

{

register uint8_t Status = 0, waitTime = 255;

while( --waitTime && !(Status & CTS) )

{

TWI_Start();

TWI_WriteByte(Si4713_READ_ADDR);

Status = TWI_ReadByte(NACK);

TWI_Stop();

_delay_ms(1);

}

}

List.3 Kod funkcji sprawdzającej gotowość układu Si4713 na przyjęcie danych.

void Si4713init(void)

{

RADIO_CTRL_PORT |= (1<<SCLK_PIN);  //Ustawienie SCLK=1 (wymóg dokumentacji)

RADIO_CTRL_DDR |= ((1<<RES_PIN) | (1<<SDIO_PIN) | (1<<SCLK_PIN));  //RES=0, SDIO=0, SCLK=1

_delay_us(500);

RADIO_CTRL_PORT |= (1<<RES_PIN);  //RES=1, SDIO=0, GPO1=1, GPO2=0

_delay_us(500);

TWI_Init();  //Inicjalizacja magistrali I2C mikrokontrolera

//PowerUP - uruchamiamy oscylator zewnętrzny oraz moduł radiowy w trybie transmittera FM

Arguments[0] = USE_CRYSTAL | TX_MODE;

Arguments[1] = ANALOG_AUDIO_INPUTS;

Si4713sendCommand(POWER_UP_CMD, Arguments, 2, NULL, 0);

_delay_ms(500);  //Czas niezbędny na aktywację układu

//Uruchamiamy komponenty sygnału FM układu Si4713: pilot Stereo, sygnał L-R, RDS

Si4713setProperty(TX_COMPONENT_ENABLE, TX_ENABLE_PILOT | TX_ENABLE_LMR | TX_ENABLE_RDS);

//Ustawiamy maksymalny, dopuszczalny poziom wejściowego sygnału audio oraz aktualne maksimum

Si4713setProperty(TX_LINE_INPUT_LEVEL, MAX_INPUT_LEVEL_636 | 636);

//Ustawiamy wartosc preemfazy dla Europy

Si4713setProperty(TX_PREEMPHASIS, PREEMPHASIS_50);

//Ustawiamy jaki procent emisji sygnału RDS zajmowac będzie nazwa programu (Program Service)

Si4713setProperty(TX_RDS_PS_MIX, RDS_PS100percent);

}

List.4 Kod funkcji inicjalizacyjnej układu Si4713.

//Adresy układu Si4713, gdy wyprowadzenie SEN=0

#define Si4713_WRITE_ADDR 0x22

#define Si4713_READ_ADDR 0x23

//Bity statusu układu

#define STCINT 0x01

#define ASQINT 0x02

#define RDSINT 0x04

#define RSQINT 0x08

#define ERR 0x40

#define CTS 0x80

//Używane komendy sterujące i towarzyszące im argumenty

#define POWER_UP_CMD 0x01

#define USE_CRYSTAL 0x10

#define TX_MODE 0x02

#define ANALOG_AUDIO_INPUTS 0x50

#define SET_PROPERTY_CMD 0x12

#define GET_INT_STATUS_CMD 0x14

#define TX_TUNE_FREQ_CMD 0x30

#define TX_TUNE_POWER_CMD 0x31

#define TX_RDS_PS_CMD 0x36

//Definicje właściwości (PROPERTY) oraz dostępnej listy ich wartości

#define TX_COMPONENT_ENABLE 0x2100

#define TX_ENABLE_PILOT 0x0001

#define TX_ENABLE_LMR 0x0002

#define TX_ENABLE_RDS 0x0004

#define TX_LINE_INPUT_LEVEL 0x2104

#define MAX_INPUT_LEVEL_190 (0b00<<12)

#define MAX_INPUT_LEVEL_301 (0b01<<12)

#define MAX_INPUT_LEVEL_416 (0b10<<12)

#define MAX_INPUT_LEVEL_636 (0b11<<12)

#define TX_PREEMPHASIS 0x2106

#define PREEMPHASIS_75 0x00

#define PREEMPHASIS_50 0x01

#define TX_RDS_PS_MIX 0x2C02

#define RDS_PS0percent 0x00

#define RDS_PS125percent 0x01

#define RDS_PS250percent 0x02

#define RDS_PS500percent 0x03

#define RDS_PS750percent 0x04

#define RDS_PS875percent 0x05

#define RDS_PS100percent 0x06

#define TX_RDS_PS_REPEAT_COUNT 0x2C04

#define TX_RDS_PS_MESSAGE_COUNT 0x2C05

List.5 Zawartość pliku nagłówkowego sterownika układu Si4713.

//Funkcja narzędziowa ustalająca częstotliwość transmisji FM: zakres 875...1080 odpowiada czest. 87.5-108 MHz

void Si4711setTXfrequency(uint16_t Frequency)

{

Arguments[0] = 0;  //Zarezerwowane - zawsze 0

Arguments[1] = (Frequency*10) >> 8;

Arguments[2] = (Frequency*10) & 0x00FF;

Si4711sendCommand(TX_TUNE_FREQ_CMD, Arguments, 3, NULL, 0);  //Nie odczytujemy odpowiedzi

//Czekamy na ustawienie bitu STCINT sygnalizującego zakończenie operacji przestrajania

while (!(Si4711getIntStatus() & STCINT));

//Wysyłam rozkaz TX_TUNE_STATUS, którego wykonanie powoduje skasowanie flagi STCINT

Si4711clearSTCINTflag();

}

List.6 Kod funkcji pozwalającej na ustawienie częstotliwości transmisji FM.

vvoid Si4711setTXpower(uint8_t Power)

{

Arguments[0] = 0;  //Zarezerwowane - zawsze 0

Arguments[1] = 0;  //Zarezerwowane - zawsze 0

Arguments[2] = Power;  //Moc w dBuV (zakres 88...115)

Arguments[3] = 0;  //Pojemność anteny, 0: zostanie wyznaczona automatycznie przez układ Si4711

Si4711sendCommand(TX_TUNE_POWER_CMD, Arguments, 4, NULL, 0);  //Nie odczytujemy odpowiedzi

//Czekamy na ustawienie bitu STCINT sygnalizującego zakończenie operacji zmiany mocy nadajnika

while (!(Si4711getIntStatus() & STCINT));

//Wysyłamu rozkaz TX_TUNE_STATUS, którego wykonanie powoduje skasowanie flagi STCINT

Si4711clearSTCINTflag();

}

List.7 Kod funkcji pozwalającej na ustawienie mocy transmitowanego sygnału FM.

//Funkcja pozwala na definicję tekstu będącego nazwą Program Service: maks. 12 tablic znaków po 8 znaków w każdej (bez terminatora)

void Si4711setPStext(uint8_t Nr, char *Text)

{

Arguments[0] = Nr<<1;

Arguments[1] = Text[0];

Arguments[2] = Text[1];

Arguments[3] = Text[2];

Arguments[4] = Text[3];

Si4711sendCommand(TX_RDS_PS_CMD, Arguments, 5, NULL, 0);

Arguments[0] = (Nr<<1)+1;

Arguments[1] = Text[4];

Arguments[2] = Text[5];

Arguments[3] = Text[6];

Arguments[4] = Text[7];

Si4711sendCommand(TX_RDS_PS_CMD, Arguments, 5, NULL, 0);

}

List.8 Kod funkcji pozwalającej na ustawienie tekstu będącego nazwą Program Servic.

//Funkcja ustawia liczbę aktywnych wiadomości typu Program Service (PS), zakres: 0...11 (dopuszczalnych 12 wiadomosci typu PS)

void Si4711setPSmessageCount(uint8_t Messages)

{

Si4711setProperty(TX_RDS_PS_MESSAGE_COUNT, Messages);

}

List.9 Kod funkcji pozwalającej na ustawienie liczby aktywnych wiadomości typu Program Service.