Listingi do projektu „Generator DDS” - Robert Wołgajew

inline void AD9850init(void)

{

//Ustawienie kierunku wyjściowego dla wszystkich linii sterujących

AD9850_DDR |= (1<<AD9850_DATA)|(1<<AD9850_CLK)|(1<<AD9850_FREQ_UPD)|(1<<AD9850_RST);

//Master Reset Timing Sequence (datasheet Figure 7)

SET_RST; _delay_ms(1); RESET_RST;

//Serial Load Enable Sequence (datasheet Figure 10)

SET_CLK; _delay_ms(1); RESET_CLK;

SET_FREQ_UPD; _delay_ms(1); RESET_FREQ_UPD;

}

List.1. Listing funkcji odpowiedzialnej za inicjalizację szeregowej magistrali danych układu AD9850.

inline void AD9850setFrequency(uint32_t Frequency)  //Frequency: 0...40MHz z krokiem 1Hz

{

//TunningWord = (2^32*Frequency)/125MHz - poniżej zoptymalizowany zapis, jeśli chodzi o dokładność i szybkość obliczeń

uint32_t dataTosend = (34*Frequency) + (Frequency>>2) + (Frequency>>4) + (Frequency>>5) +

(Frequency>>6) + (Frequency>>12) + (Frequency>>13);

SPIsendByte(dataTosend);

SPIsendByte(dataTosend>>8);

SPIsendByte(dataTosend>>16);

SPIsendByte(dataTosend>>24);

SPIsendByte(0x00);  //Bity fazy sygnału i trybu PowerDown niewykorzystywane

//Zaktualizowanie częstotliwości wyjściowej układu AD9850

SET_FREQ_UPD; _delay_us(1); RESET_FREQ_UPD;

}

List.2. Listing funkcji odpowiedzialnej za zmianę częstotliwości analogowego sygnału wyjściowego układu AD9850.

#define VBG 11  //Voltage BandGap, 11=1.1V itd

#define CRITICAL_VOLTAGE 43  //43=4.3V itd

#define TRESHOLD (VBG*256/CRITICAL_VOLTAGE)  //Obliczony próg dla zapisu do EEPROMa (dla rozdz. 8bitów)

//Vref=AVCC, Vin=VBG (wewn.źródło 1.1V), justowanie wyniku pomiaru do lewej (ADHC zawiera 8-bitowy wynik pomiaru)

ADMUX = (1<<REFS0)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1<<ADLAR);

//Uruchomienie przetwornika ADC w trybie Free Running i zezwolenie na przerwanie po każdej konwersji (preskaler=128)

ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);

ISR(ADC_vect)

{

register uint8_t Voltage = ADCH;

if(Voltage>TRESHOLD)

{

//Zapis krytycznych danych, umieszczonych w strukturze, do pamięci EEPROM

eeprom_write_block(&Config, & ConfigEE, sizeof(Config));

_delay_ms(1000);  //Czekamy na zresetowanie mikrokontrolera przez układ BOD

}

}

List.3. Listing konfiguracji oraz procedury obsługi przerwania przetwornika ADC.