Listingi – SAS – Robert Wołgajew

void TWI_Start(void)

{

TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTA);

while (!(TWCR&(1<<TWINT)));

}

void TWI_Stop(void)

{

TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);

while (TWCR&(1<<TWSTO));

}

void TWI_WriteByte(uint8_t Byte)

{

TWDR = Byte;

TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);

while ( !(TWCR&(1<<TWINT)));

}

uint8_t TWI_ReadByte(uint8_t ACK_NACK)

{

TWCR = (1<<TWINT)|(ACK_NACK<<TWEA)|(1<<TWEN);

while ( !(TWCR & (1<<TWINT)));

return TWDR;

}

List.1. Ciała funkcji odpowiedzialnych za obsługę interfejsu TWI mikrokontrolera ATmega32A.

typedef union

{

struct

{

dateTimeType dateTime;

uint8_t userID;

uint8_t Status;

};

uint8_t index[8];

} eventType;

List.2. Struktura danych odpowiedzialna za przechowywanie informacji o zdarzeniu.

typedef union

{

struct

{

uint8_t Day;

uint8_t Month;

uint8_t Year;

uint8_t Hour;

uint8_t Minute;

uint8_t Second;

};

uint8_t index[6];

} dateTimeType;

List.3. Struktura danych odpowiedzialna za przechowywanie informacji o bieżącej dacie i godzinie zegara RTC.

void FRAMwriteBlock(uint16_t blockNr, eventType *Data)

{

register uint8_t bankSize = sizeof *Data;  //Określamy rozmiar bloku danych Data

register uint16_t startAddress = blockNr*bankSize;  //Adresu początku obszaru przewidzianego do zapisu

register uint8_t i = 0;

TWI_Start();

TWI_WriteByte(FRAM_WRITE_ADDR);  //Adres zapisu pamięci FRAM (bit W/R = 0)

TWI_WriteByte(startAddress>>8);  //Adres początku obszaru przewidzianego do zapisu - MSB

TWI_WriteByte(startAddress & 0xFF);  //Adres początku obszaru przewidzianego do zapisu - LSB	while(bankSize--) TWI_WriteByte(Data->index[i++]);

TWI_Stop();

}

void FRAMreadBlock(uint16_t blockNr, eventType *Data)

{

register uint8_t bankSize = sizeof *Data;  //Określamy rozmiar bloku danych Data

register uint16_t startAddress = blockNr*bankSize;  //Adresu początku obszaru przewidzianego do odczytu	register uint8_t i = 0;

TWI_Start();

TWI_WriteByte(FRAM_WRITE_ADDR);  //Adres zapisu pamięci FRAM (bit W/R = 0)

TWI_WriteByte(startAddress>>8);  //Adresu początku obszaru przewidzianego do odczytu - MSB

TWI_WriteByte(startAddress & 0xFF);  //Adresu początku obszaru przewidzianego do odczytu - LSB

TWI_Start();

TWI_WriteByte(FRAM_READ_ADDR);  //Adres odczytu pamięci FRAM (bit W/R = 1)

while(bankSize--) Data->index[i++] = TWI_ReadByte(bankSize? ACK:NACK);

TWI_Stop();

}

List.4. Ciała funkcji odpowiedzialnych za obsługę pamięci FRAM.

void RTCwriteDateTime(dateTimeType *Data)

{

TWI_Start();

TWI_WriteByte(DS1338WRITE_ADDR); //Adres zapisu układu DS1338 (bit W/R = 0)

TWI_WriteByte(0x00);  //Adresu początku obszaru przewidzianego do zapisu

TWI_WriteByte(((Data->Second/10)<<4) | (Data->Second%10));  //Sekundy w zapisie BCD

TWI_WriteByte(((Data->Minute/10)<<4) | (Data->Minute%10));  //Minuty w zapisie BCD

TWI_WriteByte(((Data->Hour/10)<<4) | (Data->Hour%10));  //Godziny w zapisie BCD

TWI_WriteByte(0x00);  //Dzień tygodnia - niewykorzystywany

TWI_WriteByte(((Data->Day/10)<<4) | (Data->Day%10));  //Dzień w zapisie BCD

TWI_WriteByte(((Data->Month/10)<<4) | (Data->Month%10));  //Miesiąc w zapisie BCD

TWI_WriteByte(((Data->Year/10)<<4) | (Data->Year%10));  //Rok w zapisie BCD

TWI_Stop();

}

void RTCreadDateTime(dateTimeType *Data)

{

register uint8_t temp;

TWI_Start();

TWI_WriteByte(DS1338WRITE_ADDR); //Adres zapisu układu DS1338 (bit W/R = 0)

TWI_WriteByte(0x00);  //Adresu początku obszaru przewidzianego do odczytu

TWI_Start();

TWI_WriteByte(DS1338READ_ADDR); //Adres odczytu układu DS1338 (bit W/R = 1)

temp = TWI_ReadByte(ACK);  //Sekundy w zapisie BCD

Data->Second = ((temp>>4)*10) + (temp&0x0F);

temp = TWI_ReadByte(ACK);  //Minuty w zapisie BCD

Data->Minute = ((temp>>4)*10) + (temp&0x0F);

temp = TWI_ReadByte(ACK);  //Godziny w zapisie BCD

Data->Hour = ((temp>>4)*10) + (temp&0x0F);

temp = TWI_ReadByte(ACK);  //Pomijany dzień tygodnia

temp = TWI_ReadByte(ACK);  //Dzień w zapisie BCD

Data->Day = ((temp>>4)*10) + (temp&0x0F);

temp = TWI_ReadByte(ACK);  //Miesiąc w zapisie BCD

Data->Month = ((temp>>4)*10) + (temp&0x0F);

temp = TWI_ReadByte(NACK);  //Rok w zapisie BCD

Data->Year = ((temp>>4)*10) + (temp&0x0F);

TWI_Stop();

}

List.5. Ciała funkcji odpowiedzialnych za obsługę układu DS1338.

typedef union

{

struct

{

uint8_t userID;

uint8_t buttonAddress[8];

char userName[8];

};

uint8_t index[17];

} userType;

userType User;  //Bufor tablicy Użytkownika

userType UserEE[50] EEMEM;  //Dane użytkowników w pamięci EEPROM mikrokontrolera

List.6. Deklaracje typu i definicje zmiennych związane z obsługą wbudowanej pamięci EEPROM mikrokontrolera.

uint8_t readIbutton(uint8_t *readID)

{

register uint8_t idx, calculatedCRC8 = 0;

//Sprawdzamy obecność układu iButton na magistrali 1wire - brak odpowiedzi pastylki zwróci OW_ERROR czyli 0x01

if(ow_reset() == OW_ERROR) return OW_ERROR;

//Wysyłamy rozkaz odczytu numeru ID

ow_write_byte(OW_READ_ROM);

//Odczytujemy 8 bajtów numeru ID. Ostatni bajt to suma kontrolna CRC8 z siedmiu pierwszych bajtów

for(idx=0; idx<8; idx++) readID[idx] = ow_read_byte();

//Na podstawie pierwszych 7-miu bajtów obliczamy własną sume kontrolną CRC8

for(idx=0; idx<7; idx++) calculatedCRC8 = _crc_ibutton_update(calculatedCRC8, readID[idx]);

//Porównujemy obliczoną sumę kontrolną CRC8 z 8-mym bajtem zawierającym przesłaną sumę kontrolną CRC8

if(calculatedCRC8 != readID[7]) return OW_ERROR; else return 0x00;

}

List.7. Funkcja odpowiedzialna za odczytanie i weryfikację numeru klucza iButton .