Listingi - DMX-owy sterownik serwomechanizmów - Sławomir Skrzyński

Listing 1 - fragment procedury inicjalizującej

TCCR1B = ( CNT1_PRESCALER_64 );	// Preskaler na 256

// F = 16000000/64 = 250kHz

// t = 4us

TCNT1 = 0xFFFF - 2;

TIMSK1 |= (1<<TOIE1);			// Zezwolenie na IRQ od przepelnienia timera

Listing 2 - procedura generująca impulsy dla serwomechanizmów i przerwę synchronizującą

TCNT1 = 0xFFFF - ( TabServ[servo] + (1000/4) );	// Ustawiamy timer na czas w 4 * us, co da zakres:

switch( servo )					// ( 1000us / 4 +   0 ) * 4 = 1,000ms

{																	// ( 1000us / 4 + 128 ) * 4 = 1,512ms

//												// ( 1000us / 4 + 256 ) * 4 = 2,024ms

case( 0 ): SetS1(); break;		// Ustawiamy Serwo1

case( 1 ): ClrS1(); SetS2(); break;	// Ustawiamy Serwo2, kasujemy 1

case( 2 ): ClrS2(); SetS3(); break;	// Ustawiamy Serwo3, kasujemy 2

case( 3 ): ClrS3(); SetS4(); break;	// Ustawiamy Serwo4, kasujemy 3

case( 4 ): ClrS4();			// Kasujemy serwo

TCNT1 = 0xFFFF - (20000 / 4);		// ustawiamy Sync 20ms

break;

}

servo++; if ( servo > 4 ) servo = 0;