Wielokanałowy woltomierz-rejestrator - listingi - Tomasz Jabłoński

Listing 1 - definicje wszystkich  bitów konfiguracyjnych mikrokontrolera.

#if defined (__PIC32MX__)

#pragma config FPLLMUL  = MUL_20        // PLL Multiplier

#pragma config FPLLIDIV = DIV_2         // PLL Input Divider

#pragma config FPLLODIV = DIV_1         // PLL Output Divider

#pragma config FPBDIV   = DIV_2         // Peripheral Clock divisor

#pragma config FWDTEN   = OFF           // Watchdog Timer

#pragma config WDTPS    = PS1           // Watchdog Timer Postscale

#pragma config FCKSM    = CSDCMD        // Clock Switching & Fail Safe Clock Monitor

#pragma config OSCIOFNC = OFF           // CLKO Enable

#pragma config POSCMOD  = HS            // Primary Oscillator

#pragma config IESO     = OFF           // Internal/External Switch-over

#pragma config FSOSCEN  = OFF           // Secondary Oscillator Enable (KLO was off)

#pragma config FNOSC    = PRIPLL        // Oscillator Selection

#pragma config CP       = OFF           // Code Protect

#pragma config BWP      = OFF           // Boot Flash Write Protect

#pragma config PWP      = OFF           // Program Flash Write Protect

#pragma config ICESEL   = ICS_PGx1      // ICE/ICD Comm Channel Select

#pragma config DEBUG    = ON            // Background Debugger Enable

#endif

Listing 2 - Procedura inicjalizacji przetwornika ADC

//inicjalizacja przetwornika

void ADCInit(void){

CloseADC10();//zatrzymaj ADC

AD1PCFG=3;//AN0,AN1 digital - reszta analog

AD1CON1 = 0x00E0;   // automatyczna konwersja po zakończeniu próbkowania

AD1CSSL = 0;        // bez skanowania wejść

AD1CON2 = 0;        //  MUXA, AVss/AVdd used as Vref+/-

AD1CON3 = 0x1F3F;   // max sample time = 31Tad

AD1CON1SET = 0x8000;// włącz  ADC

}

Listing 3 - odczytanie kanału pomiarowego.

int ReadADC( int channel)

{

int adcRead;

AD1CHSbits.CH0SA = channel+2;      // 1. Wybór kanału pomiarowego

AD1CON1bits.SAMP = 1;       // 2. start próbkowania

while (!AD1CON1bits.DONE);  // 3. Czekaj na zakończenie konwersji

adcRead = ADC1BUF0;         // odczytaj przekonwertowana wartość

IFS1CLR = 0x0002;           // 5. Zeruj flagę przerwania

AD1CON1bits.DONE = FALSE;

return adcRead;             // 6. Zwracanie odczytanej wartości

}

Listing 4 - Pomiar napięcia z konwersją na wartość w woltach dla zakresu 12 V

float GetAdcV(char channel){

unsigned int adc,i;

float result;

adc=0;

adc=ReadADC(channel);

result=(float)adc/85.33;

return(result);

}

Listing 5 - Funkcja określenia czy wyzwolić pomiar

//sprwadzenie warunku czasu (momentu) wyzwolenia pomiaru

char MeasureTrig(unsigned char interwal){

int period;

int sec,min;

GetTime();

if((TimeInt.sec==Time.sec)&&(TimeInt.min==Time.min))

{period=interwal*30;

sec=period%60;

min=period/60;

TimeInt.sec=TimeInt.sec+sec;

if(TimeInt.sec>59)

{

TimeInt.sec=TimeInt.sec-60;

++TimeInt.min;

}

TimeInt.min=TimeInt.min+min;

return(1);//czas jest równy

}

else

return(0);//czas nie jest równy

}

Listing 6 - Inicjalizacja zegara

//zerowanie zegara i wpisanie interwalu

void StartTime(void){

int period;

period =ReadEE(APERIOD);//ustawiony wczesniej  interwał pomiaru

period=period*30;

TimeInt.min=period/60;//zapisanie do TimeInt

TimeInt.sec=period%60;

RtccOpen(0, 0x14012702, 0);//ustawieni czasu 00:00:00 I daty

GetTime();

}

Listing 7 - Inicjalizacja systemu plików

for(i=0;i<100;i++){

if(FSInit())

break;}

if(i>998)

error|=4;//błąd systemu plików

else

error&=(~4);//kasowanie błędu systemy plików

Listing 8 - Otwarcie pliku i sygnalizacja błędu karty SD

pointer =FSfopen (filename, "w");

if (pointer == NULL){

error|=4;//blad systemu plików

}

else

error&=(~4);

if((error&4)==4)

{

atr=0;

LcdTxtPgm("    Blad karty SD ",0 ,1);

LcdTxtPgm(" Pomiar nie moze byc",0 ,2);

LcdTxtPgm("     wykonany",0 ,3);

LcdTxtPgm("   Nacisnij STOP",0 ,5);

while(1){

key=GetKey();

if(key==KSTOP)//nacisniecie STOP - koniec pomiarow

{ClrLcd();//czysc ekran

DelayMs(100);

return;

}

Listing 9 - Funkcja ustawiania interwału pomiarów

//ustawianie interwalu pomiaru

void FsSetPeriod(void){

int period,period1;

unsigned char sec,min,key;

period=ReadEE(APERIOD);

ClrLcd();

LcdTxtPgm("                           ",2, 1);

LcdTxtPgm(" Funkcja ",4, 0);

LcdTxtPgm(" Interwal Pomiarow ",1, 1);

atr=1;

LcdTxtPgm("obrot zmiana nac. ACC",0, 7);

atr=0;

LcdTxtPgm("pomiar co    :           ",0, 3);

while(1){

period1=period*30;

min=period1/60;

sec=period1%60;

Disp2Dec(min,9,3);

Disp2Dec(sec,12,3);

key=GetKey();

if(key==IUP)

++period;

If(period>20)

period=20;

if(key==IDOWN)

{--period;

if(period==0)

period=1;}

if(key==IACC)

break;

}

WriteEE(APERIOD, period);

}

Listing 10 - Funkcja ustawienia napięcia alarmu

//funkcja ustawiania napięcia alarmu

//zmienna falivolt zawiera ustawiony próg napięcia

void FsSetUd(void){

int ud;

char key,action;

char buf[10], buf1[10];

buf[0]=ReadEE(AULIMIT);

buf[1]=ReadEE(AULIMIT+1);

buf[2]=ReadEE(AULIMIT+2);

buf[3]=ReadEE(AULIMIT+3);

buf[4]=0;

ud=(buf[0]-0x30)*100;

ud=ud+(buf[1]-0x30)*10;

ud=ud+(buf[3]-0x30);

ClrLcd();

LcdTxtPgm(" Funkcja ",4, 0);

LcdTxtPgm(" Ustaw Alarm Napiecia ",0, 1);

atr=1;

LcdTxtPgm("obrot zmiana nac. ACC",0, 7);

atr=0;

LcdTxtPgm("USTAW NAPIECIE",2, 3);

LcdTxtPgm(" Ud=     V",2, 4);

while(1){

LcdTxt(buf,6,4);

key=GetKey();

if(key==IUP)

{

ud=ud+1;

if(ud>110)  //maksymalnie 11V

ud=120;

}

if(key==IDOWN)

{

ud=ud-1;

if(ud<10)  //minimalnie 1V

ud=10;

}

if(key==IACC)

break;

sprintf(buf1,"%d",ud);

if(ud>=100){

buf[0]=buf1[0];

buf[1]=buf1[1];

buf[2]='.';

buf[3]=buf1[2];

buf[4]=0;}

else{

buf[0]='0';

buf[1]=buf1[0];

buf[2]='.';

buf[3]=buf1[1];

buf[4]=0;

}

}//end while(1)

//zapisanie ustawionego napięcia alarmu

failvolt=(float)ud/10.0;

WriteEE(AULIMIT,buf[0]);

WriteEE(AULIMIT+1,buf[1]);

WriteEE(AULIMIT+2,',');

WriteEE(AULIMIT+3,buf[3]);

action=ReadEE(AUF);

//ClrLcd();

LcdTxtPgm("Po wykryciu U<Ud",1, 5);

//ustawieni e akcji po wykryciu obniżenia napiecia

while(1){

if(action==0)

LcdTxtPgm("  Nic nie rob  ",2, 6);

if(action==1)

LcdTxtPgm("Koniec pomiarow",2, 6);

if(action==2)

LcdTxtPgm("Zaznacz w pliku",2, 6);

key=GetKey();

if(key==IUP)

{

action=action+1;

if(action==3)

action=0;

}

if(key==IDOWN)

{

action=action-1;

if(action<0)

action=2;

}

if(key==IACC)

break;

}

WriteEE(AUF,action);

}