Listing 1. Program testujący działanie przycisków i diod LED

#include <avr/io.h>

int main( void )

{

// Piny przycisków jako wejścia z rezystorami podciągającymi.

DDRB  &= ~( (1<<PB6) | (1<<PB4) ); // S3 & S4

PORTB |=  ( (1<<PB6) | (1<<PB4) ); // S3 & S4

DDRD  &= ~(1<<PD7); // S5

PORTD |=  (1<<PD7); // S5

DDRE  &= ~(1<<PE2); // S2 (HWB)

// Piny diod LED jako wyjścia.

DDRD |= ( (1<<PD6) | (1<<PD5) | (1<<PD4) ); // D2, D3 & D4.

// Pętla zapalająca diodę w odpowiedzi na naciśnięcie przycisku.

while( 1 )

{

if( !( PINB & (1<<PB6) ) ) // S3 & D2.

{

PORTD |= (1<<PD6);

}

else

{

PORTD &= ~(1<<PD6);

}

if( !( PINB & (1<<PB4) ) ) // S4 & D3.

{

PORTD |= (1<<PD5);

}

else

{

PORTD &= ~(1<<PD5);

}

if( !( PIND & (1<<PD7) ) ) // S5 & D4.

{

PORTD |= (1<<PD4);

}

else

{

PORTD &= ~(1<<PD4);

}

if( !( PINE & (1<<PE2) ) ) // S2 (HWB) & D2, D3 & D4.

{

PORTD |= ( (1<<PD6) | (1<<PD5) | (1<<PD4) );

}

else

{

PORTD &= ~ ( (1<<PD6) | (1<<PD5) | (1<<PD4) );

}

}

}

Listing 2. Reguły demona udev pozwalające programować mikrokontroler użytkownikom należącym do grupy plugdev (dotyczy systemu Linux)

SUBSYSTEM=="usb",ACTION=="add",ATTRS{idVendor}=="03eb",ATTRS{idProduct}=="2ff4",GROUP="plugdev"

SUBSYSTEM=="usb",ACTION=="add",ATTRS{idVendor}=="03eb",ATTRS{idProduct}=="2104",GROUP="plugdev"

Listing 3. Dostosowanie pliku makefile projektu LUFA do prezentowanej płytki

// Przed zmianą:

MCU = at90usb1287

BOARD = USBKEY

F_CPU = 8000000

LUFA_PATH = ../..

// Po zmianie:

// Użyty mikrokontroler.

MCU = atmega32u4

// Pliki sterowników będą definiowane przez programistę.

BOARD = USER

// Częstotliwość kwarcu. Należy wpisać zgodnie z użytym kwarcem oraz ustawieniem fusebitu CKDIV8.

F_CPU = 16000000

// Ścieżka do biblioteki.

LUFA_PATH = ../../LUFA-120219

Listing 4. Dostosowanie pliku LEDs.h do prezentowanej płytki

(...)

/** LED mask for the first LED on the board. */

#define LEDS_LED1  (1<<PD6)

/** LED mask for the second LED on the board. */

#define LEDS_LED2  (1<<PD5)

/** LED mask for the third LED on the board. */

#define LEDS_LED3  (1<<PD4)

/** LED mask for the fourth LED on the board. */

#define LEDS_LED4  (1<<PD4)

(...)

static inline void LEDs_Init(void)

{

DDRD  |=  LEDS_ALL_LEDS;

PORTD &= ~LEDS_ALL_LEDS;

}

static inline void LEDs_Disable(void)

{

DDRD  &= ~LEDS_ALL_LEDS;

PORTD &= ~LEDS_ALL_LEDS;

}

static inline void LEDs_TurnOnLEDs(const uint8_t LEDMask)

{

PORTD |= LEDMask;

}

static inline void LEDs_TurnOffLEDs(const uint8_t LEDMask)

{

PORTD &= ~LEDMask;

}

static inline void LEDs_SetAllLEDs(const uint8_t LEDMask)

{

PORTD = ((PORTD & ~LEDS_ALL_LEDS) | LEDMask);

}

static inline void LEDs_ChangeLEDs(const uint8_t LEDMask, const uint8_t ActiveMask)

{

PORTD = ((PORTD & ~LEDMask) | ActiveMask);

}

static inline void LEDs_ToggleLEDs(const uint8_t LEDMask)

{

PORTD ^= LEDMask;

}

static inline uint8_t LEDs_GetLEDs(void) ATTR_WARN_UNUSED_RESULT;

static inline uint8_t LEDs_GetLEDs(void)

{

return (PORTD & LEDS_ALL_LEDS);

}

(...)

Listing 5. Dostosowanie pliku Buttons.h do prezentowanej płytki

(...)

#define BUTTONS_BUTTON1     (1<<PB6)

#define BUTTONS_BUTTON2     (1<<PB4)

#define BUTTONS_ALL_BUTTONS ( BUTTONS_BUTTON2 | BUTTONS_BUTTON1 )

(...)

static inline void Buttons_Init(void)

{

DDRB  &= ~BUTTONS_ALL_BUTTONS;

PORTB |=  BUTTONS_ALL_BUTTONS;

}

static inline void Buttons_Disable(void)

{

DDRB  &= ~BUTTONS_ALL_BUTTONS;

PORTB &= ~BUTTONS_ALL_BUTTONS;

}

static inline uint8_t Buttons_GetStatus(void) ATTR_WARN_UNUSED_RESULT;

static inline uint8_t Buttons_GetStatus(void)

{

return ( (PINB & BUTTONS_ALL_BUTTONS) ^ BUTTONS_ALL_BUTTONS );

}

(...)

Listing 6. Przykład kodu uruchamiającego bootloader

// Pin PE2 (S2, HWB) jako wejście, włączenie/wyłączenie rezystora podciągającego nie ma znaczenia

// bo PE2 jest podciągnięty za pomocą R4 na płytce.

DDRE &= ~(1<<PE2);

// Sprawdź stan przycisku i ustaw flagę RunBootloader na true, jeśli przycisk naciśnięty,

// w przeciwnym razie ustaw flagę na false.

RunBootloader = (!(PINE & (1<<PE2)));

// Uruchom aplikację użytkownika, jeśli bootloader nie ma być uruchomiony.

if( !RunBootloader ) AppStartPtr();

Listing 7. Dodatkowe zmiany w pliku makefile przykładu programatora AVRISP mkII

// Przed zmianą:

LUFA_OPTS += -D AUX_LINE_MASK="(1 << 4)"

#LUFA_OPTS += -D NO_VTARGET_DETECT

// Po zmianie:

LUFA_OPTS += -D AUX_LINE_MASK="(1 << 7)"

LUFA_OPTS += -D NO_VTARGET_DETECT

Listing 8. Zmiana w pliku V2Protocol.c przykładu programatora mkII

// Linijka 56 przed zmianą:

#if defined(ADC)

// Linijka 56 po zmianie:

#if (defined(ADC) && !defined(NO_VTARGET_DETECT))

Listing 9. Definicje obsługi przetwornika A/C dla przykładu joysticka

#ifndef JOYSTICK_H

#define JOYSTICK_H

#include <LUFA/Drivers/Peripheral/ADC.h>

// Ilość próbek na kanał.

#define JOY_ADC_SAMPLES_NUM  8

// Kanał ADC dla osi Y.

#define JOY_ADC_CHANNEL_Y    ADC_CHANNEL0

// Kanał ADC dla osi X.

#define JOY_ADC_CHANNEL_X    ADC_CHANNEL1

#endif

Listing 10. Definicja zmiennych zawierających aktualne położenie joysticka

static int8_t y_ax;

static int8_t x_ax;

Listing 11. Zmodyfikowana pętla główna przykładu Joysticka

for (;;)

{

// Suma kolejnych próbek poszczególnych kanałów ADC.

int16_t y_ax_sum = 0;

int16_t x_ax_sum = 0;

// Pętla pomiarowa. Napięcie poszczególnych kanałów zostanie zmierzone

// tyle razy, ile określono w stałej JOY_ADC_SAMPLES_NUM.

for( uint8_t i = 0; i < JOY_ADC_SAMPLES_NUM; i++ )

{

// Wybór kanału zapisanego w stałej JOY_ADC_CHANNEL_Y.

ADC_SetupChannel( JOY_ADC_CHANNEL_Y );

// Pomiar napięcia wybranego kanału ADC. Parametr wywołania oznacza, że:

// a) napięcie odniesienia przetwornika pobierane jest z pinu AVCC (ADC_REFERENCE_AVCC)

// b) wynik pomiaru jest wyrównany do lewej strony (ADC_LEFT_ADJUSTED)

// c) wybrany zostaje kanał określony w stałej JOY_ADC_CHANNEL_Y

// Funkcja ADC_GetChannelReading() czeka w pętli na zakończenie konwersji. Wynik, przed dodaniem

// do zmiennej sumy próbek jest przesuwany o 8 bitów w prawo, ponieważ parametr ADC_LEFT_ADJUSTED

// oznacza, że 8 najbardziej znaczących bitów 10 bitowego wyniku pomiaru jest umieszczanych w

// bardziej znaczącym bajcie 16 bitowego wyniku zwracanego przez funkcję. Dzięki tym operacjom,

// wynik przetwarzania jest 8 bitowy, bazując na 10 bitowym przetworniku.

y_ax_sum += ADC_GetChannelReading( ADC_REFERENCE_AVCC | ADC_LEFT_ADJUSTED | JOY_ADC_CHANNEL_Y ) >> 8;

ADC_SetupChannel( JOY_ADC_CHANNEL_X );

x_ax_sum += ADC_GetChannelReading( ADC_REFERENCE_AVCC | ADC_LEFT_ADJUSTED | JOY_ADC_CHANNEL_X ) >> 8;

}

// Obliczenie pozycji potencjometrów osi X-Y. Po pierwsze, wynik pomiaru (suma próbek)

// poszczególnych kanałów jest uśredniany (dzielony przez JOY_ADC_SAMPLES_NUM). Następnie

// wartość bez znaku z zakresu 0-255 jest zamieniana na wartość ze znakiem z

// zakresu -128 - +127, poprzez odjęcie wartości 128 (255 - 128 = 127, 0 - 128 = -128).

y_ax = (y_ax_sum / JOY_ADC_SAMPLES_NUM) - 128;

x_ax = (x_ax_sum / JOY_ADC_SAMPLES_NUM) - 128;

HID_Device_USBTask(&Joystick_HID_Interface);

USB_USBTask();

}

Listing 12. Ciało funkcji odpowiedzialnej za tworzenie raportu HID joysticka

USB_JoystickReport_Data_t* JoystickReport = (USB_JoystickReport_Data_t*)ReportData;

uint8_t ButtonStatus_LCL = Buttons_GetStatus();

JoystickReport->Y = y_ax;

JoystickReport->X = x_ax;

if (ButtonStatus_LCL & BUTTONS_BUTTON2)

JoystickReport->Button |= (1 << 1);

if (ButtonStatus_LCL & BUTTONS_BUTTON1)

JoystickReport->Button |= (1 << 0);

*ReportSize = sizeof(USB_JoystickReport_Data_t);

return false;