Procedury – Merger DMX – Sławomir Skrzyński

//----------------------------------------------------------------------//

//					Obsluga IRQ od odbiornika USART-a

//------------------------------------------------------------------------------

SIGNAL( USART0_RX_vect )			// Niemozliwe przerwanie wielopoziomowe

{

byte UsartStatus, UsartDana;

word static CntDanych, curLenDmx, prevLenDmx;

UsartStatus = UCSR0A;

UsartDana = UDR0;

UCSR0A = 0;

if ( (UsartStatus & (1<<FE0)) )			// Jesli wykryto blad ramki to skonczyl sie sygnal BREAK

{

TimerDmx0 = OVERTIME_DMX;

DmxStatus0 = DMX_BREAK;				// Ustaw status

prevLenDmx = curLenDmx;				// Zapamietaj poprzednią długość

curLenDmx = CntDanych;  			// Zapamiętaj aktualną

CntDanych = 0;						// Zeruj licznik danych

if ( prevLenDmx==curLenDmx ) LenDmx0 = curLenDmx;	// Zapamiętaj długość danych gdy dwa wyniki takie same

}

else if(DmxStatus0 == DMX_BREAK)		// Jesli byl BREAK a pojawila sie nowa dana:

{

if ( CntDanych < LENBUFDMX) RxBuf0[ CntDanych++ ] = UsartDana;	// nastepny kanal

}

}

____________________________________________________________________________________________

//--- Wysłanie ramki DMX ---//

if ( TxEmpty )		// Jeśli poprzednia ramka wyslana

{

d = 1;													// Popiujemy od najtu 1 bo 0 zawsze równy 0

newLen = podzial + LenDmx1; if ( newLen > 513 ) newLen = 513;	// Wyliczmy nową długość

for (s=1; s<podzial; s++)

{

TxBuf0[ d++ ] = RxBuf0[ s ];

}

for (s=1; s<513; s++)

{

TxBuf0[ d++ ] = RxBuf1[ s ];

if ( d > LENBUFDMX) break;				// Kontrola długości

}

if ( (DmxStatus0 != DMX_OFFLINE) || (DmxStatus1 != DMX_OFFLINE)  )

{

SendDmx( newLen );	// Nadajemy tylko gdy jest transmisja na ktoryms porcie

}

else

{

newLen = 0;

}

}

____________________________________________________________________________________________

void SendDmx( word len )

{

LenTxRs = len;

if ( LenTxRs > LENBUFDMX ) LenTxRs = LENBUFDMX;

TxEmpty = FALSE;

// Program główny generuje BREAK i MAB po czym wyśle dane (wpis do UDR0)

DdrTx();				// Port wyjsciem

UCSR0B &= ~(1<<TXEN0);		// wyłącz TX UARTA

ClrTx(); _delay_us(200);		// wygeneruj BREAK

SetTx(); _delay_us(88);		// wygeneruj MAB

UCSR0B |= (1<<TXEN0);		// włącz TX UARTA

UDR0 = TxBuf0[ PtrTxRs=0 ];	// Wpisz do nadajnika pierwszy znak (start transmisji)

}

____________________________________________________________________________________________

//----------------------------------------------------------------------//

//				Przerwanie nadawcze od uarta

//----------------------------------------------------------------------//

#define USART_UDRE_vect   _VECTOR(19)  /* USART, Data Register Empty */

#define USART_TX_vect     _VECTOR(20)  /* USART Tx Complete */

//----------------------------------------------------------------------//

SIGNAL(USART0_TX_vect)		// Musi byc ISR lub SIGNAL a nie INTERUPT

{

PtrTxRs++;							// Wskaźnik na następny znak

if ( PtrTxRs < LenTxRs )			// Jeśli są jeszcze znaki do wysłania

{

UDR0 = TxBuf0[ PtrTxRs ];		// Wpisz do nadajnika

}

else

{

TxEmpty = TRUE;			// Wszystkie znaki wysłane (ostatnie IRQ)

}

}

____________________________________________________________________________________________

//----------------------------------------------------------------------//

//					Obsługa IRQ od wejścia INT 0						//

//----------------------------------------------------------------------//

SIGNAL( INT0_vect )		// NIEMOZLIWE przerwanie wielopoziomowe (brak instrukcji SEI)

{

byte data;

data = IMPdata;

if ( RdImpB )

{

data++;

}

else

{

data--;

}

data &= IMPdataMASK;				// ograniczenie zakresu

IMPdata = data;

}

____________________________________________________________________________________________