iControl – listingi – Robert Wołgajew

void TWI_Init(void) { TWBR = 6; //F_TWI=395kHz @ fosc=11059200Hz } void TWI_Start(void) { TWCR = (1<<TWINT)¦(1<<TWEN)¦(1<<TWSTA); while (!(TWCR&(1<<TWINT))); } void TWI_Stop(void) { TWCR = (1<<TWINT)¦(1<<TWEN)¦(1<<TWSTO); while (TWCR&(1<<TWSTO)); } void TWI_WriteByte(uint8_t Byte) { TWDR = Byte; TWCR = (1<<TWINT)¦(1<<TWEN); while ( !(TWCR&(1<<TWINT))); } uint8_t TWI_ReadByte(uint8_t ACK_NACK) { TWCR = (1<<TWINT)¦(ACK_NACK<<TWEA)¦(1<<TWEN); while ( !(TWCR & (1<<TWINT))); return TWDR; }

List.1. Ciała funkcji odpowiedzialnych za obsługę interfejsu TWI.

void writePLCregister(uint8_t registerNr, uint8_t registerValue) { TWI_Start(); TWI_WriteByte(PLC_WRITE_ADDR); TWI_WriteByte(registerNr); TWI_WriteByte(registerValue); TWI_Stop(); _delay_us(BUS_FREE_TIME_BEFORE_STO_STA); } uint8_t readPLCregister(uint8_t registerNr) { register uint8_t registerValue; TWI_Start(); TWI_WriteByte(PLC_WRITE_ADDR); TWI_WriteByte(registerNr); _delay_us(50); TWI_Start(); TWI_WriteByte(PLC_READ_ADDR); registerValue = TWI_ReadByte(NACK); TWI_Stop(); _delay_us(BUS_FREE_TIME_BEFORE_STO_STA); return registerValue; } void writePLCregisters(uint8_t startRegNr,volatile uint8_t *regValues, uint8_t bytesToWrite) { TWI_Start(); TWI_WriteByte(PLC_WRITE_ADDR); TWI_WriteByte(startRegNr); while(bytesToWrite--) TWI_WriteByte(*(regValues++)); TWI_Stop(); _delay_us(BUS_FREE_TIME_BEFORE_STO_STA); } void readPLCregisters(uint8_t startRegNr, uint8_t *regValues, uint8_t bytesToRead) { TWI_Start(); TWI_WriteByte(PLC_WRITE_ADDR); TWI_WriteByte(startRegNr); _delay_us(50); TWI_Start(); TWI_WriteByte(PLC_READ_ADDR); while(bytesToRead--) *(regValues++) = TWI_ReadByte(bytesToRead? ACK:NACK); TWI_Stop(); _delay_us(BUS_FREE_TIME_BEFORE_STO_STA); }

List.2. Ciała funkcji odpowiedzialnych za zapis/odczyt rejestrów układu CY8CPLC10.

//txSAtype: TX_SA_TYPE_LOGICAL, TX_SA_TYPE_PHYSICAL //txDAtype: TX_DA_TYPE_LOGICAL, TX_DA_TYPE_GROUP, TX_DA_TYPE_PHYSICAL void setPLCtxAddrType(uint8_t txSAtype, uint8_t txDAtype) { register uint8_t configRegValue; //Odczytanie bieżącej wartości rejestru TX_CONFIG i maskowanie bitów odpowiedzialnych za typy adresów SA i DA configRegValue = readPLCregister(TX_CONFIG_REG) & ~(TX_ADDR_MASK); //Ustawienie nowych typów adresów będących argumentami funkcji - należy używać definicji typów z pliku nagłówkowego writePLCregister(TX_CONFIG_REG, configRegValue ¦ txSAtype ¦ txDAtype); } void setPLCtxDA(uint8_t txDAtype,volatile uint8_t *txDA) { //W zależności od typu adresu DA zapisujemy odpowiednią ilość bajtów adresu DA switch(txDAtype) { case TX_DA_TYPE_LOGICAL: case TX_DA_TYPE_GROUP: writePLCregister(TX_DA_REG, *txDA); break; case TX_DA_TYPE_PHYSICAL: writePLCregisters(TX_DA_REG, txDA, 8); break; } }

List.3. Ciała funkcji odpowiedzialnych za ustawienie rodzaju adresów urządzenia źródłowego i docelowego modemu PLC oraz funkcji umożliwiającej ustawienie adresu urządzenia docelowego.

void setPLCnodeLA(uint8_t logicalAddress) { writePLCregister(LOGICAL_ADDR_LSB_REG, logicalAddress); } void setPLCnodeGA(uint8_t groupAddress) { writePLCregister(GROUP_ADDR_REG, groupAddress); }

List.4. Ciała funkcji umożliwiających ustawienie adresu logicznego i adresu grupowego modemu PLC.

//rxSAtype: RX_SA_TYPE_LOGICAL lub RX_SA_TYPE_PHYSICAL //rxDAtype: RX_DA_TYPE_LOGICAL_PHYSICAL lub RX_DA_TYPE_GROUP void getPLCrxAddrType(uint8_t *rxSAtype, uint8_t *rxDAtype) { register uint8_t messageInfo; //Odczytanie bieżącej wartości rejestru RX_MESSAGE_INFO_REG i ustalenie typu adresu DA i SA otrzymanej wiadomości messageInfo = readPLCregister(RX_MESSAGE_INFO_REG); //Zwraca typ DA odebranej wiadomości: RX_DA_TYPE_LOGICAL_PHYSICAL lub RX_DA_TYPE_GROUP *rxDAtype = messageInfo & 0b01000000; //Typ zapisany w bicie 6 //Zwraca typ SA odebranej wiadomości: RX_SA_TYPE_LOGICAL lub RX_SA_TYPE_PHYSICAL *rxSAtype = messageInfo & 0b00100000; //Typ zapisany w bicie 5 } void getPLCrxSA(uint8_t *rxSA) { //Niezależnie od rodzaju SA otrzymanej wiadomości odczytujemy zawsze 8 bajtów. Jeśli adres urządzenia, które przesłało nam dane //jest typu LA to istotny jest tylko pierwszy bajt odczytanego adresu, w przypadku PA, ważne jest całe 8 bajtów. readPLCregisters(RX_SA_REG, rxSA, 8); }

List.5. Ciała funkcji umożliwiających ustalenie typów adresów urządzenia źródłowego i docelowego przesłanego pakietu danych PLC jak i samego adresu urządzenia źródłowego.

void readPLCrxPacket(uint8_t *rxCommand, uint8_t *rxData, uint8_t *rxDataLength) { register uint8_t infoRegister; //Odczytanie bieżącej wartości rejestru RX_MESSAGE_INFO_REG i ustalenie rozmiaru otrzymanej wiadomości *rxDataLength = readPLCregister(RX_MESSAGE_INFO_REG) & 0x1F; //0...31 //Ustalenie rodzaju otrzymanej komendy *rxCommand = readPLCregister(RX_COMMAND_ID_REG); //Wczytanie do tablicy rxData będącej argumentem funkcji wszystkich, otrzymanych danych readPLCregisters(RX_DATA_REG, rxData, *rxDataLength); //Aby skasować flagi STATUS_VALUE_CHANGE, STATUS_RX_PACKET_DROPPED i STATUS_RX_DATA_AVAIBLE w rejestrze //INTERRUPT_STATUS_REG musimy wyzerować flagę NEW_PACKET_RECEIVED w rejestrze RX_MESSAGE_INFO_REG (datasheet) infoRegister = readPLCregister(RX_MESSAGE_INFO_REG); writePLCregister(RX_MESSAGE_INFO_REG, infoRegister & ~NEW_PACKET_RECEIVED); }

List.6. Ciało funkcji umożliwiającej odczytanie przesłanego pakietu danych PLC.

uint8_t readPLCintRegister(void) { register uint8_t intStatusReg, intEnableReg; //Odczyt rejestru statusu przerwań PLC by ustalić rodzaj zdarzenia jakie zostało zgłoszone intStatusReg = readPLCregister(INTERRUPT_STATUS_REG); //Po odczycie powyższego rejestru należy wyzerować bit INT_CLEAR w rejestrze INTERRUPT_ENABLE_REG (datasheet, page 7.) intEnableReg = readPLCregister(INTERRUPT_ENABLE_REG) & ~INT_CLEAR; writePLCregister(INTERRUPT_ENABLE_REG, intEnableReg); return intStatusReg; }

List.7. Ciało funkcji umożliwiającej ustalenie zdarzenia, jakie spowodowało wyzwolenie przerwania odpowiedzialnego za obsługę pakietów danych.

void initPLCdevice(uint8_t nodeLA) { //Uruchomienie i podstawowa konfiguracja modemu PLC writePLCregister(PLC_MODE_REG, TX_ENABLE¦RX_ENABLE¦RX_OVERRIDE¦ENABLE_BIU¦CHECK_DA¦VERIFY_PACKET_CRC8); //Ustawienie poziomu sygnału dla mechanizmu CSMA (Carrier Sense Multimaster Access) zapewniającego wielodostęp do medium transmisyjnego writePLCregister(THRESHOLD_NOISE_REG, BIU_TRESHOLD_87DBUV); //Konfiguracja parametrów transmisji writePLCregister(MODEM_CONFIG_REG, MODEM_BPS_2400¦MODEM_FSK_BAND_DEV_3KHZ); //Uruchomienie przerwań dla wybranych zdarzeń (aktywny stan niski na wyprowadzeniu HOST_INT) writePLCregister(INTERRUPT_ENABLE_REG, INT_POLARITY_LOW¦INT_UNABLE_TO_TX¦INT_TX_NO_ACK¦INT_TX_NO_RESP¦INT_RX_DATA_AVAILABLE¦INT_TX_DATA_SENT); //Ustawienie trybu potwierdzania pakietów danych oraz liczby prób transmisji = 5 (domyślne logiczne typy adresów SA i DA) writePLCregister(TX_CONFIG_REG, TX_SERVICE_ACKNOWLEDGED¦0x05); //Ustawienie wzmocnienia dla modułu nadajnika PLC writePLCregister(TX_GAIN_REG, TX_GAIN_LEVEL_1550MV); //Ustawienie czułości dla modułu odbiornika PLC writePLCregister(RX_GAIN_REG, RX_GAIN_LEVEL_250UV); setPLCnodeLA(nodeLA); //Ustawienie numeru LA modemu PLC setPLCnodeGA(MASTER_GROUP_ADDR); //Ustawienie adresu Grupowego modemu PLC //Konfiguracja i aktywacja przerwania INT0 odpowiedzialnego za obsługę odbioru wiadomości PLC HOST_INT_PORT ¦= (1<<HOST_INT_NR); //Podciągnięcie INT0 do VCC EICRA ¦= (1<<ISC01); //Zbocze opadające na INT0 wyzwala przerwanie EIMSK ¦= (1<<INT0); //Odblokowanie przerwania INT0 }

List.8. Ciało funkcji umożliwiającej kompletną konfigurację modemu PLC.

#define I2C_ADDR_PIN_FLOATING 1 #define HOST_INT_PORT PORTD #define HOST_INT_PIN PIND #define HOST_INT_NR PD2 #define BUS_FREE_TIME_BEFORE_STO_STA 550 #if I2C_ADDR_PIN_FLOATING #define PLC_READ_ADDR 0x03 #define PLC_WRITE_ADDR 0x02 #else #define PLC_READ_ADDR 0xF5 #define PLC_WRITE_ADDR 0xF4 #endif // Rejestry nadajnika modemu PLC #define INTERRUPT_ENABLE_REG 0x00 #define INT_CLEAR (1<<7) #define INT_POLARITY_HIGH (0<<6) #define INT_POLARITY_LOW (1<<6) #define INT_UNABLE_TO_TX (1<<5) #define INT_TX_NO_ACK (1<<4) #define INT_TX_NO_RESP (1<<3) #define INT_RX_PACKET_DROPPED (1<<2) #define INT_RX_DATA_AVAILABLE (1<<1) #define INT_TX_DATA_SENT (1<<0) #define LOGICAL_ADDR_LSB_REG 0x01 #define LOGICAL_ADDR_MSB_REG 0x02 #define GROUP_ADDR_REG 0x03 #define LOCAL_GROUP_HOT_REG 0x04 #define PLC_MODE_REG 0x05 #define TX_ENABLE (1<<7) #define RX_ENABLE (1<<6) #define LOCK_CONFIGURATION (1<<5) #define DISABLE_BIU (1<<4) #define ENABLE_BIU (0<<4) #define RX_OVERRIDE (1<<3) #define SET_EXT_ADDRESS (1<<2) #define ACCEPT_ALL_MSGS (1<<1) #define CHECK_DA (0<<1) #define DISCARD_PACKET_CRC8 (1<<0) #define VERIFY_PACKET_CRC8 (0<<0) #define TX_MESSAGE_LENGTH_REG 0x06 #define SEND_MESSAGE (1<<7) #define PAYLOAD_LENGTH_MASK 0x1F #define TX_CONFIG_REG 0x07 #define TX_ADDR_MASK 0b11100000 #define TX_SA_TYPE_LOGICAL (0<<7) #define TX_SA_TYPE_PHYSICAL (1<<7) #define TX_DA_TYPE_LOGICAL (0<<5) #define TX_DA_TYPE_GROUP (1<<5) #define TX_DA_TYPE_PHYSICAL (2<<5) #define TX_SERVICE_ACKNOWLEDGED (1<<4) #define TX_SERVICE_TYPE_NO_ACKNOWLEDGED (0<<4) #define TX_DA_REG 0x08 #define TX_COMMAND_ID_REG 0x10 #define TX_DATA_REG 0x11 //Rejestry konfiguracyjne modemu PLC #define THRESHOLD_NOISE_REG 0x30 #define AUTO_BIU_DISABLED (0<<6) #define AUTO_BIU_ENABLED (1<<6) #define BIU_TRESHOLD_70DBUV 0x00 #define BIU_TRESHOLD_75DBUV 0x01 #define BIU_TRESHOLD_80DBUV 0x02 #define BIU_TRESHOLD_87DBUV 0x03 #define BIU_TRESHOLD_90DBUV 0x04 #define BIU_TRESHOLD_93DBUV 0x05 #define BIU_TRESHOLD_96DBUV 0x06 #define BIU_TRESHOLD_99DBUV 0x07 #define MODEM_CONFIG_REG 0x31 #define TX_DELAY_7MS (0<<5) #define TX_DELAY_13MS (1<<5) #define TX_DELAY_19MS (2<<5) #define TX_DELAY_25MS (3<<5) #define MODEM_FSK_BAND_DEV_3KHZ (1<<3) //133.3:130.4 kHz #define MODEM_FSK_BAND_DEV_1_5KHZ (0<<3) //133.3:131.8 kHz #define MODEM_BPS_600 0x00 #define MODEM_BPS_1200 0x01 #define MODEM_BPS_1800 0x02 #define MODEM_BPS_2400 0x03 #define TX_GAIN_REG 0x32 #define TX_GAIN_LEVEL_55MV 0x00 #define TX_GAIN_LEVEL_75MV 0x01 #define TX_GAIN_LEVEL_100MV 0x02 #define TX_GAIN_LEVEL_125MV 0x03 #define TX_GAIN_LEVEL_180MV 0x04 #define TX_GAIN_LEVEL_250MV 0x05 #define TX_GAIN_LEVEL_360MV 0x06 #define TX_GAIN_LEVEL_480MV 0x07 #define TX_GAIN_LEVEL_660MV 0x08 #define TX_GAIN_LEVEL_900MV 0x09 #define TX_GAIN_LEVEL_1250MV 0x0A #define TX_GAIN_LEVEL_1550MV 0x0B //Default #define TX_GAIN_LEVEL_2250MV 0x0C #define TX_GAIN_LEVEL_3000MV 0x0D #define TX_GAIN_LEVEL_3500MV 0x0E #define RX_GAIN_REG 0x33 #define RX_GAIN_LEVEL_5000UV 0x00 //Default #define RX_GAIN_LEVEL_3500UV 0x01 #define RX_GAIN_LEVEL_2500UV 0x02 #define RX_GAIN_LEVEL_1250UV 0x03 #define RX_GAIN_LEVEL_600UV 0x04 #define RX_GAIN_LEVEL_350UV 0x05 #define RX_GAIN_LEVEL_250UV 0x06 #define RX_GAIN_LEVEL_125UV 0x07 //Rejestry odbiornika modemu PLC #define RX_MESSAGE_INFO_REG 0x40 #define NEW_PACKET_RECEIVED (1<<7) #define NO_PACKET_RECEIVED (0<<7) #define RX_DA_TYPE_LOGICAL_PHYSICAL (0<<6) #define RX_DA_TYPE_GROUP (1<<6) #define RX_SA_TYPE_LOGICAL (0<<5) #define RX_SA_TYPE_PHYSICAL (1<<5) #define RX_MESSAGE_LENGTH_BIT_MASK 0b11111 #define RX_SA_REG 0x41 #define RX_COMMAND_ID_REG 0x49 #define RX_DATA_REG 0x4A #define INTERRUPT_STATUS_REG 0x69 #define STATUS_VALUE_CHANGE (1<<7) #define STATUS_BUSY (1<<5) //BIU timeout #define STATUS_TX_NO_ACK (1<<4) #define STATUS_TX_NO_RESP (1<<3) #define STATUS_RX_PACKET_DROPPED (1<<2) #define STATUS_RX_DATA_AVAIBLE (1<<1) #define STATUS_TX_DATA_SENT (1<<0)

List.9.Listing pliku nagłówkowego modemu PLC.

//Deklaracja typu przechowującego informacje o module wykonawczym typedef struct { volatile uint8_t LA; //NODE_EMPTY = 0xFF volatile uint8_t Type; volatile uint8_t Status; volatile uint8_t Owner; //NODE_OWN = 0xFF, NODE_SHARED_TO = 0x01, NODE_SHARED_FROM = 0x02 char Name[8]; uint8_t Room; } nodeType; //Deklaracja typu przechowującego informację o grupie modułów wykonawczych typedef struct { uint8_t Status; //ROOM_ACTIVE = 0x80, ROOM_INACTIVE = 0xFF char Name[8]; } roomType;

List.10.Konstrukcje struktur danych przechowujących parametry modułów wykonawczych i ich grup.

//Deklaracja typu do przechowywania parametrów nowych, jeszcze nieskonfigurowanych modułów wykonawczych typedef struct { volatile uint8_t PA[8]; volatile uint8_t Type; volatile uint8_t givenLA; //NEW_NODE_EMPTY = 0xFF, NEW_NODE_OWN = 0xFE, inne wartości = nadany LA volatile uint8_t Status; } newNodeType;

List.11.Konstrukcja struktury danych przechowującej parametry nowych, jeszcze nieskonfigurowanych modułów wykonawczych.