IcontrolSensor – listingi – Robert Wołgajew

//Definicja typu bufora kołowego danych przeznaczonych do wysłania typedef struct { volatile uint8_t Status; //Status transmisji bieżącego pakietu danych volatile uint8_t Trials; //Liczba prób retransmisji volatile uint8_t Command; //Rozkaz sterujący towarzyszący przesyłanym danym volatile uint8_t Data[10]; //Tablica danych przeznaczonych do transmisji volatile uint8_t Bytes; //Liczba danych przeznaczonych do transmisji volatile uint8_t DAtype; //Rodzaj adresu urządzenia docelowego: Logiczny/Grupowy }txBufferType; //Definicja statusów procesu wysyłania #define BUF_EMPTY 0 #define BUF_READY_TO_SEND 1 #define BUF_WAITING_FOR_STATUS 2 #define BUF_SENT 3 #define BUF_FAILED 4 //Definicje rozmiaru bufora nadawczego #define TX_BUF_SIZE 16 //Rozmiar bufora nadawczego #define TX_BUF_MASK (TX_BUF_SIZE - 1) //Maska bufora nadawczego //Deklaracje zmiennych odpowiedzialnych za obsługę bufora nadawczego jak i samego procesu nadawania txBufferType txBuffer[TX_BUF_SIZE]; //Nadawczy bufor kołowy static volatile uint8_t txBufferWriteTo; //Wskaźnik bieżącego miejsca w buforze przeznaczonego do zapisu static volatile uint8_t txBufferReadFrom; //Wskaźnik bieżącego miejsca w buforze przeznaczonego do odczytu static volatile uint8_t txMessages; //Aktualna liczba wiadomości przeznaczonych do wysłania

List.1 Konstrukcja bufora kołowego i deklaracje zmiennych odpowiedzialnych za proces wysyłania danych PLC.

//Funkcja dodaje do bieżącego miejsca zapisu bufora nadawczego nową strukturę danych przeznaczonych do wysłania void addToTransmitBuffer(uint8_t Command, volatile uint8_t *Data, uint8_t Bytes, uint8_t DAtype) { register uint8_t i = 0, writePointer = txBufferWriteTo; ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { txBuffer[writePointer].Status = BUF_READY_TO_SEND; txBuffer[writePointer].Trials = 0; txBuffer[writePointer].Command = Command; txBuffer[writePointer].Bytes = Bytes; while(Bytes--) {txBuffer[writePointer].Data[i]= Data[i]; i++;} txBuffer[writePointer].DAtype = DAtype; txBufferWriteTo = (writePointer+1) & TX_BUF_MASK; //Nowy adres miejsca zapisu txMessages++; } }

List.2 Ciało funkcji odpowiedzialnej za dodanie danych do nadawczego bufora kołowego.

ISR(TIMER1_COMPA_vect) { //Lokalne bufory zmiennych globalnych typu volatile - optymalizacja funkcji ISR uint8_t Bytes, Command, Trials, DAtype, readPointer = txBufferReadFrom; if(txMessages) //Sprawdzenie czy są jakieś dane do wysłania { Bytes = txBuffer[readPointer].Bytes; Command = txBuffer[readPointer].Command; Trials = txBuffer[readPointer].Trials; DAtype = txBuffer[readPointer].DAtype; //W zależności od statusu bieżącej operacji, podejmujemy różne akcje switch(txBuffer[readPointer].Status) { case BUF_READY_TO_SEND: //W zależności od liczby wykonanych prób, podejmujemy różne akcje switch(Trials) { //Inicjacja transmisji case 0: //Aby nie czytać rejestru PLC_MODE_REG by uaktywniać BIU to wczytujemy do niego parametry startowe writePLCregister(PLC_MODE_REG, TX_ENABLE¦RX_ENABLE¦RX_OVERRIDE¦ENABLE_BIU¦CHECK_DA¦VERIFY_PACKET_CRC8); //Ustawienie poziomu sygnału dla mechanizmu CSMA (Carrier Sense Multimaster Access) writePLCregister(THRESHOLD_NOISE_REG, BIU_TRESHOLD_96DBUV); //Ustawiamy typ adresu przeznaczenia. Typ adresu nadajnika - zawsze logiczny setPLCtxAddrType(TX_SA_TYPE_LOGICAL, DAtype); //Ustawiamy adres DA: grupowy Masterów lub LA powiązanego Mastera if(DAtype==TX_DA_TYPE_GROUP) setPLCtxDA(TX_DA_TYPE_GROUP, &(uint8_t) {MASTER_GROUP_ADDR}); else setPLCtxDA(TX_DA_TYPE_LOGICAL, (uint8_t *) &Node.bindMasterLA); writePLCregister(TX_COMMAND_ID_REG, Command); writePLCregisters(TX_DATA_REG, (uint8_t *) txBuffer[readPointer].Data, Bytes); //Inicjacja procesu transmisji, w tym specyfikacja liczby bajtów przeznaczonych do wysłania writePLCregister(TX_MESSAGE_LENGTH_REG, Bytes¦SEND_MESSAGE); break; //Zwiększenie wartości BIU i restart transmisji case 1: writePLCregister(THRESHOLD_NOISE_REG, BIU_TRESHOLD_99DBUV); writePLCregister(TX_MESSAGE_LENGTH_REG, Bytes¦SEND_MESSAGE); break; //Wyłączenie BIU dla Trials = 2 i restart transmisji case 2: writePLCregister(PLC_MODE_REG, TX_ENABLE¦RX_ENABLE¦RX_OVERRIDE¦DISABLE_BIU¦CHECK_DA¦VERIFY_PACKET_CRC8); writePLCregister(TX_MESSAGE_LENGTH_REG, Bytes¦SEND_MESSAGE); break; } txBuffer[readPointer].Status = BUF_WAITING_FOR_STATUS; //Nie robimy nic break; case BUF_WAITING_FOR_STATUS: break; //Nie robimy nic, gdyż czekamy na rezultat bieżącej transmisji case BUF_FAILED: case BUF_SENT: //Usunięcie elementu z bufora - zarówno w przypadku pomyślnego jak i niepomyślnego wysłania txBuffer[readPointer].Status = BUF_EMPTY; txBufferReadFrom = (readPointer+1) & TX_BUF_MASK; //Przesunięcie ogona bufora bo zdjeliśmy jeden element txMessages--; //Zmniejszenie liczby wiadomości przeznaczonych do wysłania break; } } }

List.3 Ciało funkcji odpowiedzialnej za inicjację i nadzór procesu wysyłania danych PLC.

ISR(INT1_vect) { uint8_t packetData; //Odebrane dane (co najwyżej 1 bajt, gdyż nie ma rozkazów, którym towarzyszyło by więcej danych) uint8_t receivedCmnd, packetLength, whatHappened, readPointer = txBufferReadFrom, saveNodeSettings = 0; //W pierwszej kolejności sprawdzamy czy INT1 zostało wywołane statusem wysyłania danych czy nadchodzącą wiadomością whatHappened = readPLCintRegister() & ~(STATUS_VALUE_CHANGE¦STATUS_RX_PACKET_DROPPED); if(whatHappened & STATUS_RX_DATA_AVAIBLE) //Odebrano nową wiadomosc { //Odczytujemy całą, przesłaną wiadomość by ustalić jej typ: rodzaj rozkazu, towarzyszące dane i ich ilość readPLCrxPacket(&receivedCmnd, &packetData, &packetLength); //Teraz w zależności od rodzaju tejże wiadomości, podejmujemy określone kroki, sygnalizując co trzeba programowi głównemu switch(receivedCmnd) { case CMD_SELECT_NODE: Node.State = NODE_SELECTED; break; case CMD_UNSELECT_NODE: Node.State = NODE_AVAILABLE; break; case CMD_SET_LOGICAL_ADDR: //Wyłączamy diodę STATUS bo czasami zdarzało się, żę pozostawała załączona STATUS_LED_OFF; //Aktualizacja parametrów Node, zapisanie ich do EEPROMa jak i aktualizacja adresu LA układu Slave Node.State = NODE_ACTIVE; Node.LA = packetData; Node.bindMasterLA = getPLCrxSA(); //Ustalenie LA Mastera, który nadaje nam nasz własny adres LA setPLCnodeLA(Node.LA); //Ustawienie adresu logicznego modułu Slave saveNodeSettings = 1; break; case CMD_UNBIND_NODE: //Aktualizacja parametrów Node, zapisanie ich do EEPROMa jak i aktualizacja adresu LA układu Slave Node.State = NODE_AVAILABLE; Node.LA = UNCONFIGURED_SLAVE_ADDR; Node.bindMasterLA = MASTER_GROUP_ADDR; setPLCnodeLA(UNCONFIGURED_SLAVE_ADDR); //Ustawienie adresu logicznego na wartość nieskonfigurowanego układu Slave (LA=0x00) saveNodeSettings = 1; break; case CMD_MAKE_SHARED_NODE: //Aktualizacja parametrów Node i zapisanie ich do EEPROMa Node.State = NODE_ACTIVE_SHARED; saveNodeSettings = 1; break; case CMD_GET_NODE_STATUS: //Master zażądał przesłania stanu Node, więc dokonamy tego w pętli głównej sendNodeStatus = 1; break; } //Jeśli żądano aktualizacji danych Node w EEPROMie to zapisujemy je if(saveNodeSettings) eeprom_write_block(&Node, &NodeEE, sizeof(Node)); } else //Odebrano status wysyłania wiadomosci { if(whatHappened & STATUS_TX_DATA_SENT) txBuffer[readPointer].Status = BUF_SENT; //Udane wysłanie else if(whatHappened & STATUS_BUSY) //Magistrala zajęta - podejmujemy kolejną próbę, jeśli nie przekroczono liczby prób { if(++txBuffer[readPointer].Trials>2) txBuffer[readPointer].Status = BUF_FAILED; else txBuffer[readPointer].Status = BUF_READY_TO_SEND; } else txBuffer[readPointer].Status = BUF_FAILED; //STATUS_TX_NO_ACK, STATUS_TX_NO_RESP -> Nieudane wysłanie } }

List.4 Ciało funkcji ISR INT1 współodpowiedzialnej za obsługę procesu wysyłania danych PLC.

void initPLCdevice(void) { //Konfiguracja interfejsu I2C (TWI) i2cInit(); //Uruchomienie i podstawowa konfiguracja modemu PLC writePLCregister(PLC_MODE_REG, TX_ENABLE¦RX_ENABLE¦RX_OVERRIDE¦ENABLE_BIU¦CHECK_DA¦VERIFY_PACKET_CRC8); //Ustawienie poziomu sygnału dla mechanizmu CSMA (Carrier Sense Multimaster Access) zapewniającego wielodostęp do medium transmisyjnego writePLCregister(THRESHOLD_NOISE_REG, BIU_TRESHOLD_96DBUV); //Konfiguracja parametrów transmisji writePLCregister(MODEM_CONFIG_REG, MODEM_BPS_2400¦MODEM_FSK_BAND_DEV_3KHZ); //Uruchomienie przerwań dla wybranych zdarzeń (aktywny stan niski na wyprowadzeniu HOST_INT) writePLCregister(INTERRUPT_ENABLE_REG, INT_POLARITY_LOW¦INT_UNABLE_TO_TX¦INT_TX_DATA_SENT¦INT_TX_NO_ACK¦INT_TX_NO_RESP¦INT_RX_DATA_AVAILABLE); //Ustawienie trybu potwierdzania pakietów danych oraz liczby prób transmisji = 3 (domyślne logiczne typy adresów SA i DA) writePLCregister(TX_CONFIG_REG, TX_SERVICE_ACKNOWLEDGED¦0x03); //Ustawienie wzmocnienia dla modułu nadajnika PLC writePLCregister(TX_GAIN_REG, TX_GAIN_LEVEL_1550MV); //Ustawienie czułości dla modułu odbiornika PLC writePLCregister(RX_GAIN_REG, RX_GAIN_LEVEL_250UV); //Przyporządkowanie Slave'a do grupy SLAVE_GROUP_ADDR (0x10) setPLCnodeGA(SLAVE_GROUP_ADDR); //Konfiguracja i aktywacja przerwania INT1 odpowiedzialnego za ustawianie flagi zmiany stanu rejestru INTERRUPT_STATUS_REG PLC HOST_INT_PORT ¦= (1<<HOST_INT_NR); //Podciągnięcie INT1 do VCC MCUCR ¦= (1<<ISC11); //Zbocze opadające na INT1 inicjuje przerwanie GICR ¦= (1<<INT1); //Zezwolenie na przerwanie INT1 //Konfiguracja przerwania CompareA Timera1 wyznaczającego czas obsługi wysyłania wiadomości - 100ms OCR1A = 782; //Przerwanie co 100ms dla oscylatora 8MHz TCCR1B ¦= (1<<WGM12)¦(1<<CS12)¦(1<<CS10); //Uruchomienie Timer1: Tryb CTC, Preskaler = 1024 TIMSK ¦= (1<< OCIE1A); //Zezwolenie na przerwanie od porównania - CompareA Timera1 }

List.5 Ciało funkcji odpowiedzialnej za inicjalizację modułu iControlSensor.