Listing 1 Konfiguracja USART – biblioteki ST

USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

USART_InitStructure.USART_BaudRate = BT_SPEED ;//460800;

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;

USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;

USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;

USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;

USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

USART_Init( BT_USART, &USART_InitStructure);

USART_ITConfig(BT_USART, USART_IT_RXNE, ENABLE);

USART_Cmd(BT_USART, ENABLE);

Listing 2. Konfiguracja USART – bezpośrednia

BT_USART->BRR = 0x9C; //230400 USART APB1 = 36Mhz// 0x753; == 19200 //

BT_USART->CR1 = USART_CR1_UE | USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_RE | 	USART_CR1_TE; //Usart enable re te, interrupt rx, enable,

Listing 3. Konfiguracja modułu Bluetooth poprzez komendy AT

ATN=RGBController

ATP=1234

ATL6

Listing 4. Funkcja sprawdzająca fazę automatycznego generowania koloru

bool checkStage( unsigned int color)

{

unsigned int r = (color >> 16) & 0xFF;

unsigned int g = (color >> 8) & 0xFF;

unsigned int b = color & 0xFF;

//two zero detecting

if( r + g + b == 255)

{

return true;

}

else if ( r + g + b == 255*2) //two 255 detecting

{

return true;

}

return false;

}

Listing 5.  Tablica LUT do automatycznego generowania koloru

unsigned int stepValues[6]={

+0x1,

-0x10000,

+0x100,

-0x1,

+0x10000,

-0x100

};

Listing 6. Pętla while w funkcji main

while(1)

{

BT_USART->CR1 &= ~USART_CR1_RXNEIE; //turn off it

if(autoColor)

{

CH1_R_LED_CCR = (autoColor >> 16) & 0xFF;

CH1_G_LED_CCR = (autoColor >> 8) & 0xFF;

CH1_B_LED_CCR = (autoColor) & 0xFF;

CH2_R_LED_CCR = (autoColor >> 16) & 0xFF;

CH2_G_LED_CCR = (autoColor >> 8) & 0xFF;

CH2_B_LED_CCR = (autoColor) & 0xFF;

autoColor = autoColor + stepValues[autoColorStage];

if( checkStage(autoColor) )

{

autoColorStage++;

}

if( autoColorStage >= 6 ) autoColorStage = 0;

}

BT_USART->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE; //turn on it

delay();

}

Lista elementów:

C1		22p	0805	2 szt.

C_IC1_6, C_U1_14	4,7uF	A/3216-18w	2 szt.

C_IC1_7, C_U2_1, C_VDDA_16	1uF	A/3216-18w	3 szt.

C_RESET, C_U1_5, C_U1_10, C_U1_11, C_U1_12, C_U1_13, C_U2_2		100nF	0805	7 szt.

C_VDDA_15		10nF	0805	1 szt

D1	1n4007

LED1_CONN, LED2_DATA		led, kolor dowolny	1206	2 szt.

IC1	MCP1755S-3302E/DB 3,3V

IC2*	DS1818R 	SOT23

Q1	8MHz

Q2 – Q7	IRLR2905PBF	D-PAK	6 szt.

U1 	STM32F103C8T6

U2	BTM-222

R1 – R5, R8, R10, R12, R14, R16, R18, R20	10kΩ	12 szt.

R6, R7		820Ω		2 szt.

R9, R11, R13, R15, R17, R19	220Ω	6 szt.

JBT	2x3 listwa goldpinów

JTAG	1x6 listwa goldpinów

TERMINAL	1x2 listwa goldpinów

CH1, CH2	złącze śrubowe 1x4, raster 5mm	2 szt.

POWER	złącze śrubowe 1x3, raster 5 mm

S1	microswitch

L1*	10uH