Listingi – PowerBank – Robert Wołgajew

//############################################################################ #define MAX5805_WRITE_ADDR 0x30 //ADDR connected to GND #define MAX5805_READ_ADDR 0x31 //ADDR connected to GND #define MAX5805_CODE_CMND 0x80 #define MAX5805_LOAD_CMND 0x90 #define MAX5805_CODE_LOAD_CMND 0xA0 #define MAX5805_RETURN_CMND 0x70 #define MAX5805_REFERENCE_CMND 0x20 #define REFERENCE_DRIVEN (1<<3) #define REFERENCE_NOT_DRIVEN (0<<3) //Default #define ON_WHEN_IN_STANDBY (1<<2) #define OFF_WHEN_IN_STANDBY (0<<2) //Default #define REFERENCE_EXT 0x00 //Default #define REFERENCE_2500MV 0x01 #define REFERENCE_2048MV 0x02 #define REFERENCE_4096MV 0x03 #define MAX5805_SOFTWARE_ACTION_CMND 0x30 #define ACTION_END 0x00 //Default #define ACTION_GATE 0x01 #define ACTION_CLEAR 0x04 #define ACTION_RESET 0x05 #define MAX5805_POWER_MODE_CMND 0x40 #define POWER_NORMAL (0<<6) //Default #define POWER_DOWN_1K_TO_GND (1<<6) #define POWER_DOWN_100K_TO_GND (2<<6) #define POWER_DOWN_HI_Z (3<<6) #define MAX5805_CONFIG_AUX_PIN_CMND 0x50 #define AUX_AS_GATE (3<<3) #define AUX_AS_CLEAR (6<<3) //Default #define AUX_UNUSED (7<<3) #define MAX5805_DEFAULT_CMND 0x60 #define DEFAULT_IS_POR (0<<5) //Default #define DEFAULT_IS_ZERO (1<<5) #define DEFAULT_IS_MID (2<<5) #define DEFAULT_IS_FULL (3<<5) #define DEFAULT_IS_RETURN (4<<5) void MAX5805writeCommand(uint8_t Command, uint16_t Data) { i2cStart(); i2cWriteByte(MAX5805_WRITE_ADDR); //MAX5805 WR address i2cWriteByte(Command); //Command to write i2cWriteByte(Data>>8); //Data MSB to write i2cWriteByte(Data & 0xFF); //Data LSB to write i2cStop(); } //############################################################################ void MAX5805init(void) { //Konfiguracja źródła napięcia odniesienia dla DACa MAX5805writeCommand(MAX5805_REFERENCE_CMND¦REFERENCE_DRIVEN¦ON_WHEN_IN_STANDBY¦REFERENCE_4096MV, 0x0000); //Konfiguracja wyprowadzenia AUX DACa: nieużywane (ustawienie niestandardowe) MAX5805writeCommand(MAX5805_CONFIG_AUX_PIN_CMND, AUX_UNUSED); } //############################################################################ void MAX5805setVoltage(uint16_t Voltage) //[mV] { //Każdy rozkaz CODE powoduje natychmiastową zmianę na wyjściu DAC, gdyż wejście LDAC połączone jest z GND MAX5805writeCommand(MAX5805_CODE_CMND, Voltage<<4); } //############################################################################

List.1 Zawartość pliku nagłówkowego modułu odpowiedzialnego za obsługę układu MAX5805 oraz ciała podstawowych funkcji.

#define SHUNT_RESISTOR_VALUE 10 //[mohm] #define CHOSEN_CURRENT_LSB 1 //[mA] //-------------------------------------------------------------------------------------------------- #define CALCULATED_CALIBRATION_VALUE (5120/(CHOSEN_CURRENT_LSB* SHUNT_RESISTOR_VALUE)) #define INA226_WRITE_ADDR 0x80 //A1..A0 connected to GND #define INA226_READ_ADDR 0x81 //A1..A0 connected to GND #define INA226_CONFIG_REG 0x00 #define SOFTWARE_RESET (1<<15) #define AVERAGES_1 (0<<9) //Default #define AVERAGES_4 (1<<9) #define AVERAGES_16 (2<<9) #define AVERAGES_64 (3<<9) #define AVERAGES_128 (4<<9) #define AVERAGES_256 (5<<9) #define AVERAGES_512 (6<<9) #define AVERAGES_1024 (7<<9) #define BUS_CONV_TIME_140US (0<<6) #define BUS_CONV_TIME_204US (1<<6) #define BUS_CONV_TIME_332US (2<<6) #define BUS_CONV_TIME_588US (3<<6) #define BUS_CONV_TIME_1100US (4<<6) //Default #define BUS_CONV_TIME_2116US (5<<6) #define BUS_CONV_TIME_4156US (6<<6) #define BUS_CONV_TIME_8244US (7<<6) #define SHUNT_CONV_TIME_140US (0<<3) #define SHUNT_CONV_TIME_204US (1<<3) #define SHUNT_CONV_TIME_332US (2<<3) #define SHUNT_CONV_TIME_588US (3<<3) #define SHUNT_CONV_TIME_1100US (4<<3) //Default #define SHUNT_CONV_TIME_2116US (5<<3) #define SHUNT_CONV_TIME_4156US (6<<3) #define SHUNT_CONV_TIME_8244US (7<<3) #define MODE_POWER_DOWN (0<<0) #define MODE_SHUNT_TRIG (1<<0) #define MODE_BUS_TRIG (2<<0) #define MODE_SHUNT_BUS_TRIG (3<<0) #define MODE_ADC_OFF (4<<0) #define MODE_SHUNT_CONT (5<<0) #define MODE_BUS_CONT (6<<0) #define MODE_SHUNT_BUS_CONT (7<<0) //Default #define INA226_SHUNT_VOLTAGE_REG 0x01 #define INA226_BUS_VOLTAGE_REG 0x02 #define INA226_POWER_REG 0x03 #define INA226_CURRENT_REG 0x04 #define INA226_CALIBRATION_REG 0x05 #define INA226_ALARM_ENABLE_REG 0x06 #define SHUNT_OVER_VOLTAGE_ALARM (1<<15) #define SHUNT_UNDER_VOLTAGE_ALARM (1<<14) #define BUS_OVER_VOLTAGE_ALARM (1<<13) #define BUS_UNDER_VOLTAGE_ALARM (1<<12) #define OVER_POWER_ALARM (1<<11) #define CONVERSION_READY_ALARM (1<<10) #define ALERT_FUNCTION_FLAG (1<<4) #define CONVERSION_READY_FLAG (1<<3) #define MATH_OVERFLOW_FLAG (1<<2) #define ALARM_PIN_ACTIVE_HIGH (1<<1) #define ALARM_PIN_ACTIVE_LOW (0<<1) #define ALARM_LATCH_ENABLED (1<<0) #define ALARM_LATCH_DISABLED (0<<0) #define INA226_ALERT_LIMIT_REG 0x07 #define INA226_DIE_ID_REG 0xFF

List.2 Zawartość pliku nagłówkowego modułu odpowiedzialnego za obsługę układu INA226.

//############################################################################ void INA226writeRegister(uint8_t registerAddr, uint16_t registerValue) { i2cStart(); i2cWriteByte(INA226_WRITE_ADDR); //INA226 WR address i2cWriteByte(registerAddr); //Written register address i2cWriteByte(registerValue>>8); //Register MSB value i2cWriteByte(registerValue & 0xFF); //Register LSB value i2cStop(); } //############################################################################ uint16_t INA226readRegister(uint8_t registerAddr) { register uint16_t readValue; i2cStart(); i2cWriteByte(INA226_WRITE_ADDR); //INA226 WR address i2cWriteByte(registerAddr); //Written register address i2cStart(); //Restart i2cWriteByte(INA226_READ_ADDR); //INA226 RD address readValue = i2cReadByte(ACK)<<8; readValue ¦= i2cReadByte(NACK); i2cStop(); return readValue; } //############################################################################ void INA226init(uint16_t Configuration) { INA226writeRegister(INA226_CONFIG_REG, Configuration); //Konfiguracja INA226 INA226writeRegister(INA226_CALIBRATION_REG, CALCULATED_CALIBRATION_VALUE); //Kalibracja INA226 } //############################################################################ void INA226setOverCurrentAlarm(uint16_t Current) //[mA] { register uint16_t shuntVoltage; //Konfiguracja mechanizmu alarmowania: rodzaj alarmu, rodzaj aktywnego stanu, konfiguracja zatrzaskiwania INA226writeRegister(INA226_ALARM_ENABLE_REG, SHUNT_OVER_VOLTAGE_ALARM¦ALARM_PIN_ACTIVE_LOW¦ALARM_LATCH_DISABLED); //Obliczamy wartość napięcia bocznika, jaką należy wpisać do rejestru alarmowania by odpowiadała ona żądanej wartości prądu alarmowania //shuntVoltage = (Current [mA] * SHUNT_RESISTOR_VALUE [mohm])/2.5, gdyż LSB dla SHUNT_VOLTAGE_REG wynosi 2.5uV shuntVoltage = (Current*SHUNT_RESISTOR_VALUE*2UL) / 5; INA226writeRegister(INA226_ALERT_LIMIT_REG, shuntVoltage); } //############################################################################ uint16_t INA226readCurrent(void) //CHOSEN_CURRENT_LSB = 1mA { register uint16_t readValue; readValue = INA226readRegister(INA226_CURRENT_REG); return readValue; } //############################################################################ uint16_t INA226readBusVoltage(void) //[mV] { register uint16_t readValue; readValue = INA226readRegister(INA226_BUS_VOLTAGE_REG); //LSB = 1.25mV readValue += readValue>>2; //readValue = 1.25*readValue -> otrzymamy wartość w [mV] return readValue; } //############################################################################

List.3 Ciała podstawowych funkcji umożliwiających obsługę układu INA226.