Zegarek naręczny Watch - Robert Wołgajew - listingi

//############################################################################# inlinevoidSPIsendByte(uint8_t Byte) { //Wysyłamy bajt do układu Slave przesuwając kolejne bity na wyjscie MOSI począwszy od MSB //Zbocze rosnące na wyprowadzeniu SCK powoduje zatrzasnięcie kolejnego bitu - CLK_TICK = 0->1->0 if(Byte&0x80) SET_MOSI; else RESET_MOSI; CLK_TICK; if(Byte&0x40) SET_MOSI; else RESET_MOSI; CLK_TICK; if(Byte&0x20) SET_MOSI; else RESET_MOSI; CLK_TICK; if(Byte&0x10) SET_MOSI; else RESET_MOSI; CLK_TICK; if(Byte&0x08) SET_MOSI; else RESET_MOSI; CLK_TICK; if(Byte&0x04) SET_MOSI; else RESET_MOSI; CLK_TICK; if(Byte&0x02) SET_MOSI; else RESET_MOSI; CLK_TICK; if(Byte&0x01) SET_MOSI; else RESET_MOSI; CLK_TICK; } //############################################################################# inlinevoid SSD1306writeCmnd(uint8_t Command) { RESET_DC; SPIsendByte(Command); } //############################################################################# inlinevoid SSD1306writeData(uint8_t Data) { SET_DC; SPIsendByte(Data); } //#############################################################################

List.1 Funkcje odpowiedzialne za obsługę programowego interfejsu SPI.

//Deklaracja struktury przechowującej parametry bieżącej czcionki ekranowej typedefstruct { uint8_tWidth; //Rzeczywista szerokosc znaku (px) uint8_tHeight; //Rzeczywista wysokosc znaku (bajty) uint8_tInterspace; //Odstęp pomiędzy znakami (px) uint8_tBytesPerChar; //Liczba bajtów danych tablicy wzorców na 1 znak uint8_tFirstCharCode; //Kod ASCII pierwszego znaku constuint8_t *Bitmap; //Wskaźnik to tablicy zawierającej wzorce poszczególnych znaków } fontDescription;

List.2Definicja nowego typu danych odpowiedzialnego za przechowywanie parametrów bieżącej czcionki ekranowej.

voidOLEDsetFont(constfontDescription *Font) { CurrentFont.Width = pgm_read_byte(&Font->Width); //Rzeczywistaszerokoscczcionki CurrentFont.Height = pgm_read_byte(&Font->Height); //Rzeczywistawysokoscczcionki CurrentFont.Interspace = pgm_read_byte(&Font->Interspace); //Odstęp pomiędzy znakami CurrentFont.BytesPerChar = pgm_read_byte(&Font->BytesPerChar); //Iloscbajtow na definicje pojedyńczego znaku CurrentFont.FirstCharCode = pgm_read_byte(&Font->FirstCharCode); //Kod ASCII definicji pierwszego znaku CurrentFont.Bitmap = (uint8_t*)pgm_read_word(&Font->Bitmap); //Wskaźnik do tablicy wzorców tej czcionki }

List.3Funkcja odpowiedzialna za ustawienie bieżącej czcionki ekranowej.

voidOLEDinit(void) { //Wszystkie porty jako wyjściowe - domyślnie stan "0", reset układu SSD1306 OLED_DDR ¦= (1<<OLED_CLK)¦(1<<OLED_MOSI)¦(1<<OLED_RST)¦(1<<OLED_DC); _delay_ms(1); SET_RST; //Koniecresetu _delay_ms(10); SSD1306writeCmnd(DISPLAY_OFF_CMD); SSD1306writeCmnd(SET_START_LINE_CMD ¦ 0x00); SSD1306writeCmnd(SET_CONTRAST_CMD); SSD1306writeCmnd(0xCF); //Contrast SSD1306writeCmnd(SET_SEG_REMAPING_CMD ¦ 0x01); SSD1306writeCmnd(SET_COM_SCAN_REMAPPED_CMD); SSD1306writeCmnd(NORMAL_DISPLAY_CMD); SSD1306writeCmnd(SET_MULTIPLEX_RATIO_CMD); SSD1306writeCmnd(0x3F); //1/64 duty SSD1306writeCmnd(SET_DISPLAY_OFFSET_CMD); SSD1306writeCmnd(0x00); //Not offset SSD1306writeCmnd(SET_DISPLAY_CLOCK_DIV_CMD); SSD1306writeCmnd(0x80); //Set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec SSD1306writeCmnd(SET_PRECHARGE_PERIOD_CMD); SSD1306writeCmnd(0xF1); //Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock SSD1306writeCmnd(SET_COM_PINS_CMD); SSD1306writeCmnd(0x12); SSD1306writeCmnd(SET_VCOMH_DESELECT_CMD);//--set vcomh SSD1306writeCmnd(0x40); //Set VCOM Deselect Level SSD1306writeCmnd(MEMORY_MODE_CMD); SSD1306writeCmnd(0x00); //Horizontal addressing mode SSD1306writeCmnd(CHARGEPUMP_CMD); SSD1306writeCmnd(0x14); //Disable SSD1306writeCmnd(DISPLAY_ALLON_RESUME_CMD); SSD1306writeCmnd(NORMAL_DISPLAY_CMD); SSD1306writeCmnd(DISPLAY_ON_CMD); }

List.4Funkcja odpowiedzialna za inicjalizację sterownika SSD1306.

//############################################################################# //Column: 0...127, Page: 0...7 voidOLEDsetActiveWindow(uint8_tstartColumn, uint8_tstartPage, uint8_tendColumn, uint8_tendPage) { SSD1306writeCmnd(SET_COLUMN_ADDR_CMD); SSD1306writeCmnd(startColumn); SSD1306writeCmnd(endColumn); SSD1306writeCmnd(SET_PAGE_ADDR_CMD); SSD1306writeCmnd(startPage); SSD1306writeCmnd(endPage); } //############################################################################# voidOLEDsetContrast(uint8_t Contrast) { SSD1306writeCmnd(SET_CONTRAST_CMD); SSD1306writeCmnd(Contrast); } //############################################################################# voidOLEDclearArea(uint8_tstartColumn, uint8_tstartPage, uint8_tendColumn, uint8_tendPage) { registeruint16_tbytesToSend = (endColumn-startColumn+1)*(endPage-startPage+1); OLEDsetActiveWindow(startColumn, startPage, endColumn, endPage); while(bytesToSend--) SSD1306writeData(0x00); } //##############################################################################

List.5Funkcje narzędziowe sterownika SSD1306

//############################################################################# voidOLEDdrawBitmap(uint8_t Column, uint8_t Page, constuint8_t *Bitmap) { registeruint8_t Width, Height; registeruint16_tbytesToSend; Width = pgm_read_byte(Bitmap++); //Pierwszybajttablicy Bitmap to szerokość: 0...127 Height = pgm_read_byte(Bitmap++)>>3; //Drugibajttablicy Bitmap to wysokość: 8, 16, 24...64 ->przeliczamynabajty bytesToSend = Width*Height; //Liczba bajtów przeznaczonych do wysłania do OLEDa OLEDsetActiveWindow(Column, Page, Column+Width-1, Page+Height-1); while(bytesToSend--) SSD1306writeData(pgm_read_byte(Bitmap++)); } //############################################################################# voidOLEDdrawChar(char Character, uint8_t Column, uint8_t Page, uint8_t Inverted) { registeruint8_treadByte; constuint8_t *dataPointer; registeruint8_tbytesToSend; //Ustalamy adres początku wzorca znaku ASCII, który zamierzamy wyświetlić dataPointer = &CurrentFont.Bitmap[(CurrentFont.BytesPerChar*(Character-CurrentFont.FirstCharCode))]; //Określamy okno zapisu by uprościć samą procedurę zapisu OLEDsetActiveWindow(Column, Page, Column+CurrentFont.Width-1, Page+CurrentFont.Height-1); //Określamy liczbę bajtów do wysłania bytesToSend = CurrentFont.BytesPerChar; while(bytesToSend--) { if(Character == ' ') readByte = 0x00; elsereadByte = Inverted? ~pgm_read_byte(dataPointer++):pgm_read_byte(dataPointer++); SSD1306writeData(readByte); } } //#############################################################################

List.6Funkcje odpowiedzialne za rysowanie prostych elementów graficznych (obrazków i znaków).

//############################################################################# voidOLEDdrawCharShifted(char Character, uint8_t Column, uint8_t Page, uint8_tpixelShift) { constuint8_t *dataPointer; registeruint8_tbytesToSend, rowsToShift, prevByte, nextByte; //Ustalamy adres początku wzorca znaku ASCII, który to znak zamierzamy wyświetlić dataPointer = &CurrentFont.Bitmap[(CurrentFont.BytesPerChar*(Character-CurrentFont.FirstCharCode))]; //Przesuwamy tenże wskaźnik o wartość pełnych strony, jeśli argument pixelShift jest większy od 7 dataPointer += (pixelShift / 8) * CurrentFont.Width; //Teraz obliczamy iloścpixeli przesunięcia wzroca znaku w ramach pojedyńczej strony rowsToShift = pixelShift % 8; //Określamy okno zapisu by uprościć samą procedurę zapisu do pamięci obrazu sterownika OLEDsetActiveWindow(Column, Page, Column+CurrentFont.Width-1, Page+CurrentFont.Height-1); //Określamy liczbę bajtów przeznaczonych do wysłania bytesToSend = CurrentFont.BytesPerChar; while(bytesToSend--) { prevByte = pgm_read_byte(dataPointer) >>rowsToShift; nextByte = pgm_read_byte(dataPointer + CurrentFont.Width) << (8-rowsToShift); SSD1306writeData(prevByte ¦ nextByte); dataPointer++; } } //#############################################################################

List.7Funkcja pozwalająca na animację znaków.

//OLED RESOLUTION #define OLED_WIDTH 128 #define OLED_HEIGHT 64 //OLED port definitions (incl. SPI). #define OLED_PORT PORTB #define OLED_DDR DDRB #define OLED_CLK PB5 //SERIAL CLOCK #define OLED_MOSI PB4 //SERIAL INPUT #define OLED_RST PB3 //CHIP RESET #define OLED_DC PB2 //DATA(1)/COMMAND(0) #define SET_CLK OLED_PORT ¦= (1<<OLED_CLK) #define RESET_CLK OLED_PORT &= ~(1<<OLED_CLK) #define SET_MOSI OLED_PORT ¦= (1<<OLED_MOSI) #define RESET_MOSI OLED_PORT &= ~(1<<OLED_MOSI) #define SET_CS OLED_PORT ¦= (1<<OLED_CS) #define RESET_CS OLED_PORT &= ~(1<<OLED_CS) #define SET_RST OLED_PORT ¦= (1<<OLED_RST) #define RESET_RST OLED_PORT &= ~(1<<OLED_RST) #define SET_DC OLED_PORT ¦= (1<<OLED_DC) //DDRAM MODE #define RESET_DC OLED_PORT &= ~(1<<OLED_DC) //COMMAND MODE #define CLK_TICK SET_CLK; RESET_CLK //OLED Commands #define SET_CONTRAST_CMD 0x81 #define DISPLAY_ALLON_RESUME_CMD 0xA4 #define DISPLAY_ALLON_CMD 0xA5 #define NORMAL_DISPLAY_CMD 0xA6 #define INVERSE_DISPLAY_CMD 0xA7 #define DISPLAY_OFF_CMD 0xAE #define DISPLAY_ON_CMD 0xAF #define SET_DISPLAY_OFFSET_CMD 0xD3 #define SET_COM_PINS_CMD 0xDA #define SET_VCOMH_DESELECT_CMD 0xDB #define SET_DISPLAY_CLOCK_DIV_CMD 0xD5 #define SET_PRECHARGE_PERIOD_CMD 0xD9 #define SET_MULTIPLEX_RATIO_CMD 0xA8 #define SET_START_LINE_CMD 0x40 #define MEMORY_MODE_CMD 0x20 #define SET_COLUMN_ADDR_CMD 0x21 #define SET_PAGE_ADDR_CMD 0x22 #define SET_COM_SCAN_NORMAL_CMD 0xC0 #define SET_COM_SCAN_REMAPPED_CMD 0xC8 #define SET_SEG_REMAPING_CMD 0xA0 #define CHARGEPUMP_CMD 0x8D

List.8Listing pliku nagłówkowego związanego z obsługą wyświetlacza OLED opartego o sterownik ekranu SSD1306.

//Definicje typów modułu odpowiedzialnych za obsługę timera, zegara i budzika typedefstruct { volatileuint8_tActivity, Flag, Minute, Second, Hundredth; } timerType; typedefstruct { volatileuint8_tFlag, WeekDay, Year, Month, Day, Hour, Minute, Second; //WeekDay: 0: Poniedziałek, 1: Wtorek... } clockType; typedefstruct { volatileuint8_tActivity, WeekDays, Hour, Minute; //WeekDays: bit0: Poniedziałek, bit1: Wtorek... } alarmType; //Zmienneglobalnemodułu externtimerType Timer; externclockType Clock; externalarmType Alarm; externconstuint8_tmonthsDays[12]; //Liczba dni dla poszczególnych miesięcy //Prototypyfunkcji voidmegaRTCinit(void); uint8_tgetMonthDaysLimit(uint8_t Year, uint8_t Month); //Definicje flag aktywności poszczególnych funkcjonalności zegara RTC #define ACTIVE 1 #define INACTIVE 0 //Definicje flag związanych ze zmianą wartości zmiennych, które reprezentują #define TIMER_ALL_VALUES 0b00111111 #define TIMER_MINUTE10 (1<<5) #define TIMER_MINUTE (1<<4) #define TIMER_SECOND10 (1<<3) #define TIMER_SECOND (1<<2) #define TIMER_HUNDREDTH10 (1<<1) #define TIMER_HUNDREDTH (1<<0) #define CLOCK_ALL_VALUES 0b01111111 #define CLOCK_WEEKDAY (1<<6) #define CLOCK_YEAR (1<<5) #define CLOCK_MONTH (1<<4) #define CLOCK_DAY (1<<3) #define CLOCK_HOUR (1<<2) #define CLOCK_MINUTE (1<<1) #define CLOCK_SECOND (1<<0) //Obsługa Timera0 generującegoprzebieg 3000Hz #define START_SOUND TCCR0B = (1<<CS00) #define STOP_SOUND TCCR0B = 0

List.9Listing pliku nagłówkowego związanego z realizacją zegara czasu rzeczywistego.

voidmegaRTCinit(void) { ASSR ¦= (1<<AS2); //Timer2 taktowany za pomocą kwarcu 40kHz podłączonego do wypr. TOSC1/TOSC2 TCCR2B = (1<<CS21); //Preskaler = 8 TCCR2A = (1<<WGM21); //Tryb CTC OCR2A = 49; //Przerwanie co 10ms (40kHz/8/50) while(ASSR & ((1<<TCN2UB)¦(1<<OCR2AUB)¦(1<<OCR2BUB)¦(1<<TCR2AUB)¦(1<<TCR2BUB))); //Oczekiwanie na aktualizację rejestrów TIFR2 &= ~((1<<OCF2B)¦(1<<OCF2A)¦(1<<TOV2)); //Skasowanie ewentualnych flag przerwań TIMSK2 ¦= (1<<OCIE2A); //Uruchomienie przerwania od porównania rejestru OCR2A //Uruchomienie Timera0 w trybie CTC generującego przebieg 3kHz na wyjściu OC0B dla sterowania głośniczkiem piezzo TCCR0A = (1<<COM0B0)¦(1<<WGM01); //Toggle OC0B on Compare Match, CTC Mode OCR0A = 165; //3000Hz }

List.10Funkcja odpowiedzialna za inicjalizację i uruchomienie zegara RTC.

inlineuint8_tgetMonthDaysLimit(uint8_t Year, uint8_t Month) //Year: 0...99, Month: 0..11 { //Ustalamy maksymalną liczbę dni dla miesiąca będącego argumentem funkcji registeruint8_tdayLimit = pgm_read_byte(&monthsDays[Month]); //Dla Lutego wyznaczamy liczbę dni w zależności od tego czy rok jest przestępny czy też nie if(Month == 1) { if(((Year+2000)%4 == 0&& (Year+2000)%100 != 0) ¦¦ (Year+2000)%400 == 0) dayLimit = 29; elsedayLimit = 28; //Rok przestępny lub nie } returndayLimit; }

List.11Funkcja odpowiedzialna za ustalenie liczby dni miesiąca.

ISR(TIMER2_COMPA_vect) { registeruint8_tdayLimit, Flag; staticuint8_t Hundredths; //Obsługaprogramowegozegara RTC if(++Hundredths == 100) { Hundredths = 0; Flag = Clock.Flag ¦ CLOCK_SECOND; //Optymalizacja volatile if(++Clock.Second == 60) { Clock.Second = 0; Flag ¦= CLOCK_MINUTE; if(++Clock.Minute == 60) { Clock.Minute = 0; Flag ¦= CLOCK_HOUR; if(++Clock.Hour == 24) { Clock.Hour = 0; Flag ¦= CLOCK_DAY¦CLOCK_WEEKDAY; if(++Clock.WeekDay == 7) Clock.WeekDay = 0; //Dzieńtygodnia //Teraz ustalimy maksymalną liczbę dni dla bieżącego miesiąca dayLimit = getMonthDaysLimit(Clock.Year, Clock.Month); if(++Clock.Day> dayLimit-1) //To był ostatni dzień bieżącego miesiąca { Clock.Day = 0; Flag ¦= CLOCK_MONTH; if(++Clock.Month == 12) { Clock.Month = 0; Flag ¦= CLOCK_YEAR; if(++Clock.Year == 100) Clock.Year = 0; } } } } } Clock.Flag = Flag; //Optymalizacja volatile } //Obsługaprogramowegotimera if(Timer.Activity) { Timer.Hundredth++; Flag = Timer.Flag ¦ TIMER_HUNDREDTH; //Optymalizacja volatile if(Timer.Hundredth%10 == 0) { Flag ¦= TIMER_HUNDREDTH10; if(Timer.Hundredth == 100) { Timer.Hundredth = 0; Timer.Second++; Flag ¦= TIMER_SECOND; if(Timer.Second%10 == 0) { Flag ¦= TIMER_SECOND10; if(Timer.Second == 60) { Timer.Second = 0; Timer.Minute++; Flag ¦= TIMER_MINUTE; if(Timer.Minute%10 == 0) { Flag ¦= TIMER_MINUTE10; if(Timer.Minute == 100) {Timer.Minute = Timer.Second = Timer.Hundredth = 0; Flag = TIMER_ALL_VALUES;} } } } } } Timer.Flag = Flag; //Optymalizacja volatile } //Obsługa programowego budzika if(Alarm.Activity) { //Sprawdzenie, czy wśród aktywnych dni alarmowania znajduje się dzień bieżący for(uint8_t Day=0; Day<8; ++Day) if(Alarm.WeekDays& (1<<Day)) { //Sprawdzenie dnia, godziny i minuty alarmowania if(Clock.WeekDay == Day &&Alarm.Hour == Clock.Hour&&Alarm.Minute == Clock.Minute) { //Generowanie dźwięku głośniczka piezzo, w przypadku wystąpienia alarmu if(Hundredths%30 == 0) START_SOUND; if(Hundredths%50 == 0) STOP_SOUND; break; } else STOP_SOUND; } } else STOP_SOUND; }

List.12Funkcja odpowiedzialna za realizację programowego zegara czasu rzeczywistego (RTC).

//Structure that keeps all the BMP180 factory coefficients typedefunion { struct { int16_tAC1, AC2, AC3; uint16_tAC4, AC5, AC6; int16_tB1, B2, MB, MC, MD; }; uint16_tindex[11]; } coeffsType; //Structure that keeps output data typedefstruct { uint16_tTemperature; //in 0.1'C uint16_tPressure; //in hPa } paramsType; //Global structure that keeps output data externparamsTypeParams; //Function prototypes void BMP180readCoefficients(void); void BMP180readParams(uint8_tOverSmpl); #define BMP180_WRITE_ADDR 0xEE #define BMP180_READ_ADDR 0xEF //Registers and they addresses #define BMP180_COEFF_AC1_REG 0xAA #define BMP180_COEFF_AC2_REG 0xAC #define BMP180_COEFF_AC3_REG 0xAE #define BMP180_COEFF_AC4_REG 0xB0 #define BMP180_COEFF_AC5_REG 0xB2 #define BMP180_COEFF_AC6_REG 0xB4 #define BMP180_COEFF_B1_REG 0xB6 #define BMP180_COEFF_B2_REG 0xB8 #define BMP180_COEFF_MB_REG 0xBA #define BMP180_COEFF_MC_REG 0xBC #define BMP180_COEFF_MD_REG 0xBE #define BMP180_CONTROL_REG 0xF4 #define BMP180_OVERSAMPLING_X1 0x00 #define BMP180_OVERSAMPLING_X2 0x01 #define BMP180_OVERSAMPLING_X4 0x02 #define BMP180_OVERSAMPLING_X8 0x03 #define BMP180_TEMP_START_REG 0xF6 //MSB #define BMP180_PRESSURE_START_REG 0xF6 //MSB #define BMP180_ID_REG 0xD0 //Should be 0x55 if BMP180 is present //Commands #define BMP180_READ_TEMP_CMD 0x2E #define BMP180_READ_PRESSURE_CMD 0x34

List.13 Treść pliku nagłówkowego związanego z obsługą barometru scalonego BMP180.

void BMP180readCoefficients(void) { TWIstart(); TWIwriteByte(BMP180_WRITE_ADDR); //BMP180 i2c address for write operation TWIwriteByte(BMP180_COEFF_AC1_REG); //Coefficient AC1 start register (MSB) TWIstart(); //i2c restart TWIwriteByte(BMP180_READ_ADDR); //BMP180 i2c address for read operation //Now, we read all the BMP180 factory coefficients (AC1...MD) into special structure for (uint8_tidx=0; idx<11; ++idx) Cfs.index[idx] = TWIreadInteger(idx == 10? NACK:ACK); TWIstop(); }

List.14 Funkcja odpowiedzialna za odczyt wszystkich współczynników korekcyjnych układu BMP180.

//############################################################################# uint16_t BMP180readRawTemperature(void) { registeruint16_trawT; TWIstart(); TWIwriteByte(BMP180_WRITE_ADDR); //BMP180 i2c address for write operation TWIwriteByte(BMP180_CONTROL_REG); //BMP180 control register TWIwriteByte(BMP180_READ_TEMP_CMD); //Read temperature command that starts T conversion TWIstop(); _delay_ms(5); //We need to wait while conversion ends TWIstart(); TWIwriteByte(BMP180_WRITE_ADDR); //BMP180 i2c address for write operation TWIwriteByte(BMP180_TEMP_START_REG); //Temperature register (MSB) TWIstart(); //i2c restart TWIwriteByte(BMP180_READ_ADDR); //BMP180 i2c address for read operation rawT = TWIreadInteger(NACK); //We read raw temperature value TWIstop(); returnrawT; } //############################################################################# uint32_t BMP180readRawPressure(uint8_tOverSmpl) { registeruint32_trawP; TWIstart(); TWIwriteByte(BMP180_WRITE_ADDR); //BMP180 i2c address for write operation TWIwriteByte(BMP180_CONTROL_REG); //BMP180 control register TWIwriteByte(BMP180_READ_PRESSURE_CMD + (OverSmpl<<6)); //Read pressure command that starts conversion TWIstop(); //We need to wait while conversion ends. The time depends on OverSmpl setting if(OverSmpl == BMP180_OVERSAMPLING_X1) _delay_ms(5); elseif(OverSmpl == BMP180_OVERSAMPLING_X2) _delay_ms(8); elseif(OverSmpl == BMP180_OVERSAMPLING_X4) _delay_ms(14); else_delay_ms(26); TWIstart(); TWIwriteByte(BMP180_WRITE_ADDR); //BMP180 i2c address for write operation TWIwriteByte(BMP180_PRESSURE_START_REG); //Pressure register (MSB) TWIstart(); //i2c restart TWIwriteByte(BMP180_READ_ADDR); //BMP180 i2c address for read operation rawP = (uint32_t) TWIreadInteger(ACK)<<8; //MSB i LSB rawP += TWIreadByte(NACK); //XLSB TWIstop(); rawP>>= (8-OverSmpl); //Bosch datasheet, page 15 returnrawP; } //#############################################################################

List.15 Funkcje odpowiedzialne za odczyt „surowych” wartości ciśnienia atmosferycznego i temperatury otoczenia.

void BMP180readParams(uint8_tOverSmpl) { int32_t UT, UP, X1, X2, X3, B3, B5, B6, Pressure; //Following the BMP180 datasheet uint32_t B4, B7; //Following the BMP180 datasheet UT = BMP180readRawTemperature(); //We read raw temperature UP = BMP180readRawPressure(OverSmpl); //We read raw pressure //Now we do some temperature calculations X1 = ((UT - (int32_t)Cfs.AC6) * (int32_t)Cfs.AC5) >>15; X2 = ((int32_t)Cfs.MC<<11) / (X1+(int32_t)Cfs.MD); B5 = X1 + X2; Params.Temperature = (B5+8) >>4; //Output in 0.1'C //Next we do some pressure calculations B6 = B5 - 4000; X1 = ((int32_t)Cfs.B2 * ((B6 * B6)>>12)) >>11; X2 = ((int32_t)Cfs.AC2 * B6) >>11; X3 = X1 + X2; B3 = ((((int32_t)Cfs.AC1*4 + X3) <<OverSmpl) + 2) >>2; X1 = ((int32_t)Cfs.AC3 * B6) >>13; X2 = ((int32_t)Cfs.B1 * ((B6 * B6) >>12)) >>16; X3 = ((X1 + X2) + 2) >>2; B4 = ((uint32_t)Cfs.AC4 * (uint32_t)(X3 + 32768)) >>15; B7 = ((uint32_t)UP - B3) * (50000UL >>OverSmpl); Pressure = B7<0x80000000? (B7<<1)/B4 : (B7/B4)<<1; X1 = (Pressure >>8) * (Pressure >>8); X1 = (X1 * 3038) >>16; X2 = (-7357 * Pressure) >>16; Params.Pressure = (Pressure + ((X1 + X2 + 3791)>>4)) / 100; //Output in hPa }

List.16 Funkcja odpowiedzialna za obliczenie rzeczywistych wartości ciśnienia atmosferycznego i temperatury otoczenia.