Przedwzmacniacz audio – listingi – Tomasz Jabłoński

void TMR0_Initialize(void) {

// Set TMR0 to the options selected in the User Interface

// PSA assigned; PS 1:16; TMRSE Increment_hi_lo; mask the nWPUEN and INTEDG bits

OPTION_REG = (OPTION_REG & 0xC0) | 0xD3 & 0x3F;

// TMR0 6;

TMR0 = 0x06;

// Load the TMR value to reload variable

timer0ReloadVal = 6;

// Clear Interrupt flag before enabling the interrupt

INTCONbits.TMR0IF = 0;

// Enabling TMR0 interrupt

INTCONbits.TMR0IE = 1;

}

Listing 1 Inicjalizacja licznika TMR0

#define timeout bits.timeout

extern unsigned int Delay;

void TMR0_CallBack(void) {

// Add your custom callback code here

// this code executes every 1 TMR0 periods

//odliczanie opoznien

if(!timeout) {

--Delay;

if(Delay==0)

timeout=1;

}

//obsluga enkodera

encoder();

CheckRtc();//sprawdzanie czy wyświetlić czas

}

Listing 2 Funkcja użytkownika wywoływana co 1msek z obsługi przerwania

void I2C_Initialize(void) {

i2c_object.pTrHead = i2c_tr_queue;

i2c_object.pTrTail = i2c_tr_queue;

i2c_object.trStatus.s.empty = true;

i2c_object.trStatus.s.full = false;

i2c_object.i2cErrors = 0;

// BF RCinprocess_TXcomplete; UA dontupdate; SMP Standard Speed; P stopbit_notdetected; S startbit_notdetected; R_nW write_noTX; CKE Idle to Active; D_nA lastbyte_address;

SSPSTAT = 0x80;

// SSPM0 FOSC/4_SSPxADD; SSPEN enabled; WCOL no_collision; SSPOV no_overflow; CKP Idle:Low, Active:High;

SSPCON1 = 0x28;

// BOEN disabled; AHEN disabled; SBCDE disabled; SDAHT 300ns; DHEN disabled; ACKTIM ackseq; PCIE disabled; SCIE disabled;

SSPCON3 = 0x08;

// Baud Rate Generator Value: SSPADD 39;

SSPADD = 0x27;

/* Byte sent or received */

// clear the master interrupt flag

PIR1bits.SSPIF = 0;

// enable the master interrupt

PIE1bits.SSPIE = 1;

}

Listing 3 Inicjalizacja interfejsu I2C

void EPWM1_Initialize(void) {

// Set the PWM to the options selected in MPLAB® Code Configurator

// P1M single; CCP1M P1AP1Chi_P1BP1Dhi; DC1B 16;

CCP1CON = 0x1C;

// CCP1AS0 disabled; PSS1AC0 P1AP1C_0; CCP1ASE operating; PSS1BD0 P1BP1D_0;

ECCP1AS = 0x00;

// P1DC0 0; P1RSEN automatic_restart;

PWM1CON = 0x80;

// STR1A P1A_to_CCP1M; STR1C P1C_to_port; STR1B P1B_to_port; STR1D P1D_to_port; STR1SYNC start_at_begin;

PSTR1CON = 0x01;

// CCPR1L 120;

CCPR1L = 0x78;

// CCPR1H 0x0;

CCPR1H = 0x00;

// Selecting Timer2

CCPTMRS0bits.C1TSEL = 0x0;

}

void EPWM1_LoadDutyValue(uint16_t dutyValue) {

// Writing to 8 MSBs of pwm duty cycle in CCPRL register

CCPR1L = ((dutyValue & 0x03FC) >> 2);

// Writing to 2 LSBs of pwm duty cycle in CCPCON register

CCP1CON = (CCP1CON & 0xCF) | ((dutyValue & 0x0003) << 4);

}

Listing 4 Inicjalizacja ECCP1 i funkcja EPWM_LoadDutyValue

void TMR2_Initialize(void) {

// Set TMR2 to the options selected in the User Interface

// TMR2ON off; T2CKPS 1:1; T2OUTPS 1:1;

T2CON = 0x00;

// PR2 240;

PR2 = 0xF0;

// TMR2 0x0;

TMR2 = 0x00;

// Clearing IF flag.

PIR1bits.TMR2IF = 0;

// Start TMR2

TMR2_StartTimer();

}

Listing 5 Inicjalizacja TMR2

void SYSTEM_Initialize(void) {

OSCILLATOR_Initialize();

PIN_MANAGER_Initialize();

TMR0_Initialize();

I2C_Initialize();

TMR2_Initialize();

EPWM1_Initialize();

}

void OSCILLATOR_Initialize(void) {

// SPLLEN disabled; SCS INTOSC; IRCF 16MHz_HF;

OSCCON = 0x7A;

// OSTS intosc; HFIOFR disabled; HFIOFS not0.5percent_acc; PLLR disabled; T1OSCR disabled; MFIOFR disabled; HFIOFL not2percent_acc; LFIOFR disabled;

OSCSTAT = 0x00;

// TUN 0x0;

OSCTUNE = 0x00;

// Set the secondary oscillator

}

Listing 6 Funkcja SYSTEM_Initialize i OSILLATOR_Initialize

//**************************************************************

//inicjalizacja działania przedwzmacniacza po włączeniu zasilania

//***************************************************************

void BOARDInit(void)

{

unsigned char vol, vols;

//sekwencja zalaczenia zasilania

STBY=0;asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop"); //moduł analogowy wyłączony

MUTE=1; // uklad MUTE dziala

Delay_ms(100);

STBY=1;//uklad analogowy włączany

Delay_ms(500);

MUTE=0;//wyłącz MUTE

SCK=0;SDO=0;CS=1;//wartości początkowe SPI dla PGA2311

OPTION_REGbits.nWPUEN=0;

PEIE=1;//odblokowanie przerwań od peryferii

ei();//odblokowanie wszystkich przerwań

Delay_ms(500);

LcdInit();//inicjalizacja wyświetlacza

InitRtc();//inicjalizacja RTC

//ta sekwencja wykonuje sie po pierwszym zaprogramowaniu pamięci FLASH

if(DATAEE_ReadByte(ADR_INIT)!=0x29){

InitCzas();

DATAEE_WriteByte(ADR_VOL,20);//wartość tłumienia/wzmocnienia

DATAEE_WriteByte(ADR_FUN,0);//numer głównej funkcji

DATAEE_WriteByte(ADR_FUN1,0);//numer głównej funkcji

DATAEE_WriteByte(ADR_CWYS,0);//nie wyświetlaj czasu na ekranie

DATAEE_WriteByte(ADR_JW,5);//jasność wyświetlacza

DATAEE_WriteByte(ADR_INP,0);//pierwsze wejście aktywne

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_ZN,0);//znacznik zaprogramowania kodów - nie zaprogramowane

DATAEE_WriteByte(ADR_INIT, 0x29);

}

EPWM1_LoadDutyValue(DATAEE_ReadByte(ADR_JW)*100);//odtwórz jasność wyświetlacza

if(DATAEE_ReadByte(ADR_RC5_ZN)==1)

GetRC5Code();//jezeli kody sa w pamięci eeprom to je odczytaj i wpisz do zmiennych w  RAM

vol=DATAEE_ReadByte(ADR_VOL);

vols=(vol*2-1);

SendPGA(vols,vols);//odtwórz poziom sygnału

SetIn(DATAEE_ReadByte(ADR_INP));//ustawienie aktywnego wejścia

}

Listing 7 Inicjalizacja nastaw sterownika

//*************************************************

//inicjalizacja sterownika LCD

//*************************************************

void LcdInit(void){

Delay_ms(100) ;

RS=0;

asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");

asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");

EN=0;

asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");

asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");

WrRiInit(2);

Delay_ms(5);

WrRiInit(2);

Delay_ms(5);

WrRiInit(8);

Delay_ms(5);

WriteRi(0x0f);

Delay_ms(5);

WriteRi(8);

Delay_ms(5);

WriteRi(1);

Delay_ms(5);

WriteRi(6);

Delay_ms(5);

WriteRi(0x0c);

Delay_ms(5);

}

Listing 8 Inicjalizacja sterownika ST7066U

//*******************************************

//inicjalizacja zegara RTC

//********************************************

void InitRtc(void){

KonfRtc(0x10);

}

Listing 9 Inicjalizacja DS1307

//********************************************

//wykrywanie zbocza opadającego sygnału RTC

//********************************************

void CheckRtc(void){

if(rtc==0){

if(rtc0==1&& RTC==1)

{

rtc0=0;rtc1=1;

}

if(rtc1==1&&RTC==0)

{

rtc=1;rtc1=0;rtc=1;

}

}

}

Listing 10 testowanie stanu linii RTC – wywoływana co 1msek w obsłudze przerwania od TMR0 (listing2)

while(1){

kod=GetEncoder();//testuj czy obrót ośki, przyciśnięcie oski, stan niski na IR

if(kod==KOD_IR)

{kod=GetRc5();//odbór kodu IR

Delay_ms(100);

}

//wciśnięcie ośki enkodera

if(kod==KOD_IMP_ST)

{ while(ST==0);

MenuFun(); //wejście do menu funkcyjnego

sdata=1;}

//regulacja głośniej

if(kod==KOD_IMP_UP||kod==RC5_UP)

{

++vol;

if(vol==127)

vol=126;

PosLcd(3,1);

DispdB(vol);

vols=(vol*2-1);

SendPGA(vols,vols);

PosLcd(11,1);

if(vol>95)

DispLinVol(8);

else

DispLinVol(vol/11);

DATAEE_WriteByte(ADR_VOL, vol);

}

//regulacja ciszej

if(kod==KOD_IMP_DWN||kod==RC5_DOWN)

{

--vol;

if(vol==0)

vol=1;

PosLcd(3,1);

DispdB(vol);

vols=(vol*2-1);

SendPGA(vols,vols);

PosLcd(11,1);

if(vol>95)

DispLinVol(8);

else

DispLinVol(vol/11);

DATAEE_WriteByte(ADR_VOL, vol);

}

//sterowanie wejściami impulsatora

if(kod==RC5_IN1)

{

PosLcd(3,3);

DispIn(0);

SetIn(0);

DATAEE_WriteByte(ADR_INP,0);

}

if(kod==RC5_IN2)

{

PosLcd(3,3);

DispIn(1);

SetIn(1);

DATAEE_WriteByte(ADR_INP,1);

}

if(kod==RC5_IN3)

{

PosLcd(3,3);

DispIn(2);

SetIn(2);

DATAEE_WriteByte(ADR_INP,2);

//komenda MUTE

if(kod==RC5_MUTE)

MuteVol();

//komenda włącz/wyłącz

if(kod==RC5_POWER)

Power();

}

DispCzas(1,4);

}

Listing 11 Pętla główna programu

//*******************************************

//wysłanie 16bitow do PGA2311

//*******************************************

void SendPGA(unsigned char volL, unsigned char volR)

{

uint16_t vol=0;

unsigned char i;

vol=0;

vol=volR;

vol=(vol<<8)|volL;

CS=0;

del();

for(i=0;i<16;i++)

{

SCK=0;

del();

if((vol&0x8000)==0)          SDO=0;

else

SDO=1;

vol=vol<<1;

del();

SCK=1;

del();

}

SCK=0;

del();

SDO=0;

del();

CS=1;

del();

}

Listing 12 Wysłanie 16 bitów do PGA2311

/*******************************************

//glowne menu funkcyjne

//*******************************************

void MenuFun(void){

unsigned char fun;

unsigned char kod;

LcdClear();//wyczyść wyświetlacz

fun=DATAEE_ReadByte(ADR_FUN);

PosLcd(4,1);  PosLcd(4,1);

DispLcd("Zmien wejscie");

PosLcd(4,2);

DispLcd("Ustawienia");

PosLcd(4,3);

DispLcd("Kody RC5");

PosLcd(4,4);

DispLcd("Wyswietlacz");

while(1){

MarkFun(fun);

kod=GetEncoder();

if(kod==KOD_IMP_ST)

{while(ST==0);

DATAEE_WriteByte(ADR_FUN, fun);//ostatnio wybrana funkcja

break;}//przycisniecie oski - koniec ustawiania

if(kod==KOD_IMP_UP)//zwiększ wartość

{

++fun;

if(fun==4)

fun=0; //ClearEnc();//wyczyść kody enkodera

}

if(kod==KOD_IMP_DWN)//zwiększ wartość

{

--fun;

if(fun==0xff)

fun=3;

}

}

LcdClear();//wyczyść wyświetlacz

if(fun==0)

UstawWejscie();

if(fun==1)

MenuFun1();

if(fun==2)

SetCodeRC5();

if(fun==3)

UstawWysw();

MainScreen();

}

Listing 13 Funkcja menu funkcyjnego

//****************************************************

//uczenie kodow RC5

//****************************************************

void SetCodeRC5(void)

{

int kod;

LcdClear();

PosLcd(1,1);

DispLcd("kody RC5");

PosLcd(1,2);

DispLcd("DOWN ----    ");

while(IR==1);//czekaj na poczatek kodu

while(1){

kod=GetRc5();

if(kod!=0xffff)

break;

}

//RC5_DOWN=kod;

DispHex((kod>>8),6,2);//kod rc5 w postaci hex

DispHex(kod,8,2);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_DWN,kod>>8);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_DWN+1,kod);

Delay_ms(200);

while(ST==1);//czekaj na przyci?ni?cie oski

PosLcd(1,2);

DispLcd(" UP  ----    ");

while(IR==1);//czekaj na poczatek kodu

while(1){

kod=GetRc5();

if(kod!=0xffff)

break;

}

//RC5_UP=kod;

DispHex((kod>>8),6,2);//kod rc5 w postaci hex

DispHex(kod,8,2);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_UP,kod>>8);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_UP+1,kod);

while(ST==1);//czekaj na przyci?ni?cie oski

PosLcd(1,2);

DispLcd("FUN  ----    ");

while(IR==1);//czekaj na poczatek kodu

while(1){

kod=GetRc5();

if(kod!=0xffff)

break;

}

//RC5_FUN=kod;

DispHex((kod>>8),6,2);//kod rc5 w postaci hex

DispHex(kod,8,2);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_FUN,kod>>8);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_FUN+1,kod);

while(ST==1);//czekaj na przyci?ni?cie oski

PosLcd(1,2);

DispLcd("MUT  ----    ");

while(IR==1);//czekaj na poczatek kodu

while(1){

kod=GetRc5();

if(kod!=0xffff)

break;

}

//RC5_MUT=kod;

DispHex((kod>>8),6,2);//kod rc5 w postaci hex

DispHex(kod,8,2);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_MUT,kod>>8);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_MUT+1,kod);

while(ST==1);//czekaj na przyci?ni?cie oski

PosLcd(1,2);

DispLcd("IN1  ----    ");

while(IR==1);//czekaj na poczatek kodu

while(1){

kod=GetRc5();

if(kod!=0xffff)

break;

}

//RC5_MUT=kod;

DispHex((kod>>8),6,2);//kod rc5 w postaci hex

DispHex(kod,8,2);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_IN1,kod>>8);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_IN1+1,kod);

while(ST==1);//czekaj na przyci?ni?cie oski

PosLcd(1,2);

DispLcd("IN2  ----    ");

while(IR==1);//czekaj na poczatek kodu

while(1){

kod=GetRc5();

if(kod!=0xffff)

break;

}

//RC5_MUT=kod;

DispHex((kod>>8),6,2);//kod rc5 w postaci hex

DispHex(kod,8,2);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_IN2,kod>>8);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_IN2+1,kod);

while(ST==1);//czekaj na przyci?ni?cie oski

PosLcd(1,2);

DispLcd("IN3  ----    ");

while(IR==1);//czekaj na poczatek kodu

while(1){

kod=GetRc5();

if(kod!=0xffff)

break;

}

//RC5_MUT=kod;

DispHex((kod>>8),6,2);//kod rc5 w postaci hex

DispHex(kod,8,2);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_IN3,kod>>8);

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_IN3+1,kod);

while(ST==1);//czekaj na przycisniecie oski

Delay_ms(20);

while(ST==0);//czekaj na puszczenie oski

DATAEE_WriteByte(ADR_RC5_ZN,1);//znacznik zaprogramowania kodow

GetRC5Code();

}

Listing 14 Funkcja uczenia się kodów RC5