Listing 1. Wykonany w oparciu o funkcję SPL kod pliku main.c, który implementuje aplikację demo dla bloku sygnałów zegarowych mikrokontrolera STM8S001J3

#include "stm8s.h"

CLK_Source_TypeDef Clock_source;

uint32_t fMaster_value_1, fMaster_value_2, fMaster_value_3, fMaster_value_4, fMaster_value_5;

main()

{

CLK_DeInit();

Clock_source = CLK_GetSYSCLKSource();

fMaster_value_1 = CLK_GetClockFreq();

CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);

fMaster_value_2 = CLK_GetClockFreq();

CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV2);

fMaster_value_3 = CLK_GetClockFreq();

CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV4);

fMaster_value_4 = CLK_GetClockFreq();

CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV8);

fMaster_value_5 = CLK_GetClockFreq();

CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV32);

while (1)

{

}

}