Listing 1 Oprogramowanie modułu ESP8266

// Termometr 4-kanałowy, współpracuje z aplikacją Termik4Temp

#include <DallasTemperature.h>

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <WiFiUdp.h>

#include <OneWire.h>

/* tutaj musimy ustawić adres ip esp8266 oraz wprowadzić inne dane naszej sieci; po tej czynności będziemy mieli na stałe przypisany adres ip w module ESP8266 */

IPAddress ip (192, 168, 8, 151);       // tu przypisujemy ip modułowi

IPAddress gateway(192, 168, 8, 1);     // Default Gateway

IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);    // Subnet Mask

const char* ssid = "*************";    // nazwa naszej sieci WiFi

const char* password = "************"; // Hasło

void wifi_init(){

WiFi.config(ip, gateway, subnet);

delay(100);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.println();

Serial.print("Connecting");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

{

Serial.print(".");

delay(200);

}

Serial.println();

while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)

{

Serial.println("Fail connecting");

delay(5000);

ESP.restart();

}

Serial.print("   OK  ");

Serial.print("Module IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

#define ONE_WIRE_BUS 2

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

// W ten sposób przypisujemy adresy czujników wcześniej odczytane

DeviceAddress t1 = { 0x28, 0x39, 0xbf, 0x22, 0x06, 0x00, 0x00, 0xe3 }; // - adres DS18B20 - 1

DeviceAddress t2 = { 0x28, 0xff, 0xbe, 0x6b, 0x62, 0x17, 0x04, 0xa8 }; // - adres DS18B20 - 2

DeviceAddress t3 = { 0x28, 0xff, 0xc5, 0x67, 0x62, 0x17, 0x04, 0xa7 }; // - adres DS18B20 - 3

DeviceAddress t4 = { 0x28, 0xff, 0x0d, 0x62, 0x62, 0x17, 0x04, 0x3a }; // - adres DS18B20 - 4

WiFiUDP Udp;

unsigned int localUdpPort = 12346; // Ustalamy port powyżej 1024

char incomingPacket[255]; //

char replyPacekt[] = "Dokonano pomiaru temperatur :-)";

void setup()

{

Serial.begin(115200);

Serial.println();

wifi_init();

delay(500);

Serial.print(".");

Serial.println(" connected");

Udp.begin(localUdpPort);

Serial.printf("Now listening at IP %s, UDP port %d\n", WiFi.localIP().toString().c_str(), localUdpPort);

}

void loop()

{

int packetSize = Udp.parsePacket();

if (packetSize)

{

//odbiór pakietów UDP

sensors.requestTemperatures();// Polecenie odczytu temperatur

Serial.printf("Received %d bytes from %s, port %d\n", packetSize, Udp.remoteIP().toString().c_str(), Udp.remotePort());

int len = Udp.read(incomingPacket, 255);

if (len > 0)

{

incomingPacket[len] = 0;

sensors.requestTemperatures();

delay(750);

}

Serial.printf("UDP packet contents: %s\n", incomingPacket);

float temp1;

temp1 = sensors.getTempC(t1);

String Pomiar1;

Pomiar1 = String(temp1, 1);

Serial.println(Pomiar1);

temp1 = sensors.getTempC(t2);

String Pomiar2;

Pomiar2 = String(temp1, 1);

Serial.println(Pomiar2);

temp1 = sensors.getTempC(t3);

String Pomiar3;

Pomiar3 = String(temp1, 1);

Serial.println(Pomiar3);

temp1 = sensors.getTempC(t4);

String Pomiar4;

Pomiar4=String(temp1, 1);

Serial.println(Pomiar4);

Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());

String tempp1 ;

tempp1 += "n1=";

tempp1 += Pomiar1;

tempp1 += "x";

tempp1 += "n2=";

tempp1 += Pomiar2;

tempp1 += "x";

tempp1 += "n3=";

tempp1 += Pomiar3;

tempp1 += "x";

tempp1 += "n4=";

tempp1 += Pomiar4;

tempp1 += "x";

Udp.println(tempp1);

Udp.endPacket();

}

}