Listing 1. Przykładowy kod inicjalizacji modułu RFM-12B znaleziony w Internecie

WriteCMD(0x80D8);  //enable register,433MHz,12.5pF

WriteCMD(0x8208);  //Turn on crystal,!PA

WriteCMD(0xA640);

WriteCMD(0xC647);

WriteCMD(0XCC77);

WriteCMD(0x94A0);  //VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm

WriteCMD(0xC2AC);

WriteCMD(0xCA80);

WriteCMD(0xCA83);  //FIFO8,SYNC,

WriteCMD(0xC49B);

WriteCMD(0x9850);  //!mp,9810=30kHz,MAX OUT

WriteCMD(0xE000);  //NOT USE

WriteCMD(0xC80E);  //NOT USE

WriteCMD(0xC000);  //1.0MHz,2.2V

Listing 2. Plik nagłówkowy zawierający definicje do obsługi modułu RFM-12B

#define BUFFER_SIZE 32  //Rozmiar bufora nadawczo-odbiorczego

//Definicje portów sterujących

#define MOSI_PORT PORTB

#define MOSI_DDR DDRB

#define MOSI_NR PB3

#define MISO_PORT PORTB

#define MISO_PIN PINB

#define MISO_NR PB1

#define SCK_PORT PORTB

#define SCK_DDR DDRB

#define SCK_NR PB4

#define SS_PORT PORTB

#define SS_DDR DDRB

#define SS_NR PB5

//Definicje portu przerwania

#define RFM12_IRQ_PORT PORTB

#define RFM12_IRQ_PIN PINB

#define RFM12_IRQ_NR PB2

#define RFM12_IRQ_NAME PCINT0_vect

//Specyfikacja rejestrów i ich bitów konfiguracyjnych

//Rejestr statusów transceivera (bity 15...10 generują przerwania – wyprowadzenie nIRQ)

#define STATUS_REG 0x0000

#define TX_REG_READY (1<<15)

#define RX_FIFO_FULFILLED (1<<15)

#define POWER_ON_RESET (1<<14)

#define TX_REG_UNDERRUN (1<<13)

#define RX_FIFO_OVERFLOW (1<<13)

#define WAKE_UP_OVERFLOW (1<<12)

#define LOW_ON_INTRPT_PIN (1<<11)

#define LOW_BATT_DET (1<<10)

#define FIFO_IS_EMPTY (1<<9)

#define RSSI_ABOVE_LIMIT (1<<8)

#define DATA_QUALITY_DET (1<<7)

#define CLOCK_RECOVERY_LOCKED (1<<6)

//Rejestr podstawowej konfiguracji transceivera

#define CONFIGURATION_REG 0x8000  //DEF: 0x08

#define ENABLE_TX_REG (1<<7)

#define ENABLE_RX_FIFO (1<<6)

#define BAND_433MHZ (1<<4)

#define BAND_868MHZ (2<<4)

#define BAND_915MHZ (3<<4)

#define CRYSTAL_CAP_8_5 (0<<0)

#define CRYSTAL_CAP_9_0 (1<<0)

#define CRYSTAL_CAP_9_5 (2<<0)

#define CRYSTAL_CAP_10_0 (3<<0)

#define CRYSTAL_CAP_10_5 (4<<0)

#define CRYSTAL_CAP_11_0 (5<<0)

#define CRYSTAL_CAP_11_5 (6<<0)

#define CRYSTAL_CAP_12_0 (7<<0)

#define CRYSTAL_CAP_12_5 (8<<0)

#define CRYSTAL_CAP_13_0 (9<<0)

#define CRYSTAL_CAP_13_5 (10<<0)

#define CRYSTAL_CAP_14_0 (11<<0)

#define CRYSTAL_CAP_14_5 (12<<0)

#define CRYSTAL_CAP_15_0 (13<<0)

#define CRYSTAL_CAP_15_5 (14<<0)

#define CRYSTAL_CAP_16_0 (15<<0)

//Rejestr zarządzania zasilaniem modułów transceivera

#define POWER_MANGMNT_REG 0x8200  //DEF: 0x08

#define ENABLE_RECEIVER (1<<7)

#define ENABLE_BASEBAND (1<<6)

#define ENABLE_TRANSMITTER (1<<5)

#define ENABLE_SYNTHESIZER (1<<4)

#define ENABLE_CRYSTAL_OSC (1<<3)

#define ENABLE_LOW_BATT_DET (1<<2)

#define ENABLE_WAKEPU_TIMER (1<<1)

#define DISABLE_CLOCK_OUTPUT (1<<0)

//Rejestr częstotliwości nośnej transmisji radiowej

#define FREQUENCY_REG 0xA000  //DEF: 0x680

//Rejestr prędkości transmisji tzw. bitrate

#define BITRATE_REG 0xC600  //DEF: 0x23

//Rejestr bajta synchronizacji

#define SYNCHRO_PATTERN_REG 0xCE00  //DEF: 0xD4

//Rejestr parametrów odbiornika

#define RX_CTRL_REG 0x9000  //DEF: 0x80

#define P16_INTR_INPUT (0<<10)  //Pin 16, jako wejście przerwania

#define P16_VDI_OUTPUT (1<<10)  //Jako wyjście VDI (Valid data indicator)

#define VDI_RESPONSE_FAST (0<<8)

#define VDI_RESPONSE_MED (1<<8)

#define VDI_RESPONSE_SLOW (2<<8)

#define VDI_RESPONSE_ALWAYS_ON (3<<8)

#define BANDWITH_400KHZ (1<<5)

#define BANDWITH_340KHZ (2<<5)

#define BANDWITH_270KHZ (3<<5)

#define BANDWITH_200KHZ (4<<5)

#define BANDWITH_134KHZ (5<<5)

#define BANDWITH_67KHZ (6<<5)

#define LNA_GAIN_0 (0<<3)

#define LNA_GAIN_6 (1<<3)

#define LNA_GAIN_14 (2<<3)

#define LNA_GAIN_20 (3<<3)

#define DRSSI_THRSHLD_103 (0<<0)

#define DRSSI_THRSHLD_97 (1<<0)

#define DRSSI_THRSHLD_91 (2<<0)

#define DRSSI_THRSHLD_85 (3<<0)

#define DRSSI_THRSHLD_79 (4<<0)

#define DRSSI_THRSHLD_73 (5<<0)

//Rejestr ustawień bufora FIFO odbiornika i układu Reset

#define RX_FIFO_SETTINGS_REG 0xCA00

#define FIFO_DEPTH_8BITS (8<<4)

#define SYNCHRO_PATT_2DD4 (0<<3)

#define SYNCHRO_PATT_D4 (1<<3)

#define FIFO_START_SYNCHRO (0<<2)

#define FIFO_START_ALWAYS (1<<2)

#define FIFO_FILL_ENABLE (1<<1)

#define FIFO_FILL_DISABLE (0<<1)

#define RESET_SENSITIVE (0<<0)

#define RESET_NON_SENSITIVE (1<<0)

//Rejestr bufora FIFO odbiornika (do odczytu)

#define RX_FIFO_READ_REG 0xB000

//Rejestr parametrów nadajnika

#define TX_CTRL_REG 0x9800  //DEF: 0x00

#define FREQ_DEV_15KHZ (0<<4)

#define FREQ_DEV_30KHZ (1<<4)

#define FREQ_DEV_45KHZ (2<<4)

#define FREQ_DEV_60KHZ (3<<4)

#define FREQ_DEV_75KHZ (4<<4)

#define FREQ_DEV_90KHZ (5<<4)

#define FREQ_DEV_105KHZ (6<<4)

#define FREQ_DEV_120KHZ (7<<4)

#define FREQ_DEV_135KHZ (8<<4)

#define FREQ_DEV_150KHZ (9<<4)

#define FREQ_DEV_165KHZ (10<<4)

#define FREQ_DEV_180KHZ (11<<4)

#define FREQ_DEV_195KHZ (12<<4)

#define FREQ_DEV_210KHZ (13<<4)

#define FREQ_DEV_225KHZ (14<<4)

#define FREQ_DEV_240KHZ (15<<4)

#define OUPTUT_PWR_0 (0<<0)

#define OUPTUT_PWR_3 (1<<0)

#define OUPTUT_PWR_6 (2<<0)

#define OUPTUT_PWR_9 (3<<0)

#define OUPTUT_PWR_12 (4<<0)

#define OUPTUT_PWR_15 (5<<0)

#define OUPTUT_PWR_18 (6<<0)

#define OUPTUT_PWR_21 (7<<0)

//Rejestr danych nadajnika (do zapisu)

#define TX_WRITE_REG 0xB800  //DEF: 0xAA

//Rejestr syntezera PLL

#define PLL_REG 0xCC00  //DEF: 0x77

//Rejestr modułu wybudzania Wake-up timer

#define WAKE_UP_TIMER_REG 0xE000

//Definicja nowego typu danych transceivera

typedef struct

{

uint8_t Idx;  //Bieżący indeks zapisywanego/odczytywanego znaku

uint8_t Buffer[BUFFER_SIZE];  //Bufor nadawczo-odbiorczy

uint8_t Status;  //Status transceivera

} RFM12type;

//Definicja statusów transceivera

enum {IDLE, RECEIVING, NEW_PACKET, FAULTY_PACKET, BROADCASTING, PACKET_SENT};

extern volatile RFM12type RFM12B;

Listing 3. Funkcja, dzięki której możliwe jest wysłanie (i jednoczesne odczytanie) 16-bitowego słowa poprzez interfejs SPI

uint16_t SPIsendWord(uint16_t Word)

{

SS_PORT &= ~(1<<SS_NR);  //SS=0 (Slave Select)

for(uint8_t i=0; i<16; ++i)

{

if(Word & 0x8000) MOSI_PORT |= (1<<MOSI_NR); else MOSI_PORT &= ~(1<<MOSI_NR);

Word <<= 1;

SCK_PORT |= (1<<SCK_NR);  //Slave zatrzaskuje bieżący bit

asm("nop"); asm("nop");

if(MISO_PIN & (1<<MISO_NR)) Word |= 0x01;  //Zapisujemy odczytany bit

SCK_PORT &= ~(1<<SCK_NR);  //Slave wystawia kolejny bit

}

SS_PORT |= (1<<SS_NR);  //SS=1 (Slave Unselect)

return Word;

}

Listing 4. Funkcja konfigurująca wyprowadzenia programowego interfejsu SPI

void SPIinit(void)

{

MISO_PORT |= (1<<MISO_NR);  //Podciągnięcie MISO do VCC

SS_PORT |= (1<<SS_NR);  //SS domyślnie w stanie wysokim

MOSI_DDR |= (1<<MOSI_NR);  //MOSI, SCK i SS jako wyjścia

SCK_DDR |= (1<<SCK_NR);

SS_DDR |= (1<<SS_NR);

}

Listing 5. Funkcja umożliwiająca pełną konfigurację modułu RFM-12B

//Frequency: 430240...439750, 860480...879510, 900720...929270 MHz

//BitRate: 600...115200 bps

void RFM12bInit(uint32_t Frequency, uint32_t BitRate, uint8_t myID)

{

uint16_t freqBits;

//Inicjalizacja interfejsu SPI

SPIinit();

//Konfiguracja i uruchomienie przerwania zewnętrznego obsługującego sygnał

//IRQ modułu (zbocze opadające)

RFM12_IRQ_PORT |= (1<<RFM12_IRQ_NR);  //Podciągnięcie portu IRQ modułu do VCC

PCICR = (1<<PCIE0);  //Uruchomienie przerwania Pin Change Interrupt 0

PCMSK0 = (1<<PCINT2);  //Zmiana stanu na PB2/PCINT2 generuje przerwanie

//Ustawienie pasma roboczego transceivera i wykonanie podstawowej konfiguracji

if(Frequency >= 900000)  //915 MHz

{

SPIsendWord(CONFIGURATION_REG|ENABLE_TX_REG|ENABLE_RX_FIFO|BAND_915MHZ|CRYSTAL_CAP_12_0);

freqBits = (10*(Frequency-900000))/75UL;

}

else if(Frequency >= 860000)  //868 MHz

{

SPIsendWord(CONFIGURATION_REG|ENABLE_TX_REG|ENABLE_RX_FIFO|BAND_868MHZ|CRYSTAL_CAP_12_0);

freqBits = (Frequency-860000)/5UL;

}

else  //433 MHz

{

SPIsendWord(CONFIGURATION_REG|ENABLE_TX_REG|ENABLE_RX_FIFO|BAND_433MHZ|CRYSTAL_CAP_12_0);

freqBits = (10*(Frequency-430000))/25UL;

}

//Ustawienie częstotliwości transmisji radiowej

if(freqBits<96) freqBits = 96;

if(freqBits>3903) freqBits = 3903;

SPIsendWord(FREQUENCY_REG|freqBits);

//Załączenie zasilania niezbędnych (na tym etapie) modułów transceivera

SPIsendWord(POWER_MANGMNT_REG|ENABLE_CRYSTAL_OSC|DISABLE_CLOCK_OUTPUT);

//Ustawienie prędkości transmisji - tzw. bitrate

if(BitRate<2694) SPIsendWord(BITRATE_REG|(1<<7)|((43103/BitRate)-1)); else SPIsendWord(BITRATE_REG|((344828/BitRate)-1));

//Ustawiamy definiowalny bajt synchronizacji, czyli de facto adres naszego urządzenia

SPIsendWord(SYNCHRO_PATTERN_REG|myID);

//Ustawienie parametrów odbiornika

SPIsendWord(RX_CTRL_REG|P16_VDI_OUTPUT|VDI_RESPONSE_FAST|BANDWITH_134KHZ|LNA_GAIN_0|DRSSI_THRSHLD_103);

//Ustawienie parametrów bufora FIFO odbiornika i układu Reset

SPIsendWord(RX_FIFO_SETTINGS_REG|FIFO_DEPTH_8BITS|SYNCHRO_PATT_2DD4|FIFO_START_SYNCHRO|FIFO_FILL_DISABLE|RESET_NON_SENSITIVE);

SPIsendWord(RX_FIFO_SETTINGS_REG|FIFO_DEPTH_8BITS|SYNCHRO_PATT_2DD4|FIFO_START_SYNCHRO|FIFO_FILL_ENABLE|RESET_NON_SENSITIVE);

//Ustawienie parametrów nadajnika

SPIsendWord(TX_CTRL_REG|FREQ_DEV_15KHZ|OUPTUT_PWR_0);

//Ustawienie parametrów PLL według domyślnej wartości z dokumentacji (zalecane)

SPIsendWord(PLL_REG|0x77);

//Ustawienie parametrów modułu wybudzania Wake-up timer (wyłączenie)

SPIsendWord(WAKE_UP_TIMER_REG|0x00);

//Odczyt rejestru statusu - start modułu RFM12B

SPIsendWord(STATUS_REG);

}

Listing 6. Funkcje zarządzające trybem niskiego poboru mocy modułu RFM-12B

void RFM12bPowerDown(void)

{

ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)

{

//Przed przejściem w tryb Power-Down odczytujemy rejestr statusu

//by skasować ewentualne flagi przerwań

SPIsendWord(STATUS_REG);

//Wyłączenie zasilania wszystkich modułów transceivera

SPIsendWord(POWER_MANGMNT_REG|DISABLE_CLOCK_OUTPUT);

}

}

void RFM12bPowerUp(void)

{

ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)

{

//Załączenie zasilania niezbędnych (na tym etapie) modułów transceivera

SPIsendWord(POWER_MANGMNT_REG|ENABLE_CRYSTAL_OSC|DISABLE_CLOCK_OUTPUT);

}

}

Listing 7. Funkcja do sprawdzania zajętości pasma radiowego

uint8_t RFM12bAirBusy(void)

{

ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)

{

//Sprawdzenie bitu RSSI_ABOVE_LIMIT w rejestrze statusowym

//świadczącego o obecności sygnału RF

if(SPIsendWord(STATUS_REG) & RSSI_ABOVE_LIMIT) return 1;

}

return 0;

}

Listing 8. Funkcja inicjująca proces wysyłania danych

void RFM12bStartTx(char *Data, uint8_t Size, uint8_t destID)

{

uint8_t i, j, CRC8 = 0;

//Jeśli podaliśmy parametr Size=0 to mamy do czynienia z łańcuchem tekstowym

if(!Size) Size = strlen(Data);  //Obliczamy jego długość

RFM12B.Status = BROADCASTING;  //Zmiana statusu transceivera

//Zwiększamy długość ramki wynikowej o: 3 bajty preambuły, 2 bajty synchro, 1 bajt rozmiaru ramki,

//1 bajt CRC8 i dwa bajty postambuły

i = RFM12B.Idx = Size + 8;

RFM12B.Buffer[i--] = 0xAA;  //Preambuła

RFM12B.Buffer[i--] = 0xAA;

RFM12B.Buffer[i--] = 0xAA;

RFM12B.Buffer[i--] = 0x2D;  //Pierwszy bajt synchronizacji

RFM12B.Buffer[i--] = destID;  //Drugi bajt synchronizacji będący adresem urządzenia docelowego

RFM12B.Buffer[i--] = Size;  //Bajt rozmiaru ramki

CRC8 = _crc_ibutton_update(CRC8, Size);  //Aktualizacja CRC8

for(j = 0; j<Size; ++j)

{

RFM12B.Buffer[i--] = Data[j];

CRC8 = _crc_ibutton_update(CRC8, Data[j]);  //Aktualizacja CRC8

}

RFM12B.Buffer[i--] = CRC8;  //Bajt CRC8

RFM12B.Buffer[i--] = 0xAA;  //Postambuła

RFM12B.Buffer[i--] = 0xAA;

ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)

{

//Włączenie toru radiowego nadajnika, co spowoduje zgłaszanie przerwań

SPIsendWord(POWER_MANGMNT_REG|ENABLE_TRANSMITTER|ENABLE_SYNTHESIZER|ENABLE_CRYSTAL_OSC|DISABLE_CLOCK_OUTPUT);

}

}

Listing 9. Funkcja inicjująca proces odbierania danych

void RFM12bStartRx(void)

{

RFM12B.Status = RECEIVING;  //Zmiana statusu transceivera

RFM12B.Idx = 0;  //Zerujemy indeks odbieranego znaku

ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)

{

//Zresetowanie bufora FIFO (konieczne, by uruchomić mechanizm detekcji słowa synchro) i włączenie toru radiowego odbiornika

SPIsendWord(POWER_MANGMNT_REG|ENABLE_RECEIVER|ENABLE_BASEBAND|ENABLE_CRYSTAL_OSC|DISABLE_CLOCK_OUTPUT);

SPIsendWord(RX_FIFO_SETTINGS_REG|FIFO_DEPTH_8BITS|SYNCHRO_PATT_2DD4|FIFO_START_SYNCHRO|FIFO_FILL_DISABLE|RESET_NON_SENSITIVE);

SPIsendWord(RX_FIFO_SETTINGS_REG|FIFO_DEPTH_8BITS|SYNCHRO_PATT_2DD4|FIFO_START_SYNCHRO|FIFO_FILL_ENABLE|RESET_NON_SENSITIVE);

}

}

Listing 10. Funkcja obsługi przerwania zewnętrznego realizująca rzeczywiste nadawanie lub odbieranie danych

ISR(RFM12_IRQ_NAME)

{

uint8_t frameSize, CRC8 = 0;

//Reagujemy tylko na zbocze opadające przerwania Pin Change Interrupt 1

if(!(RFM12_IRQ_PIN & (1<<RFM12_IRQ_NR)))

{

//Transceiver w trybie odbiornika

if(RFM12B.Status == RECEIVING)

{

//Odczyt odebranego bajta danych - sprawdzamy, przy okazji czy nie przekroczono maksymalnej długości ramki

//Jeśli długość przekroczono to odrzucamy taką ramkę danych (jako błędną) i wyłączamy tor radiowy odbiornika

if(RFM12B.Idx < BUFFER_SIZE) RFM12B.Buffer[RFM12B.Idx++] = SPIsendWord(RX_FIFO_READ_REG) & 0xFF;

else

{

SPIsendWord(POWER_MANGMNT_REG|ENABLE_CRYSTAL_OSC|DISABLE_CLOCK_OUTPUT);

RFM12B.Status = FAULTY_PACKET;  //Zmiana statusu transceivera

}

//Sprawdzamy, czy otrzymano już kompletną ramkę danych o długości Size (bajt 0. ramki) plus 2. Dodatkowe

//bajty, które muszą zostać odebrane to: rozmiar ramki oraz suma CRC8 (bajty postambuły: 0xAA pomijamy)

frameSize = RFM12B.Buffer[0];  //Rozmiar przesłanej ramki danych (tylko dane użyteczne)

if(RFM12B.Idx == frameSize+2)

{

//Wyłączenie toru radiowego odbiornika

SPIsendWord(POWER_MANGMNT_REG|ENABLE_CRYSTAL_OSC|DISABLE_CLOCK_OUTPUT);

//Obliczenie CRC8 z odebranych bajtów danych (w tym bajta Size - nr 0.) i porównanie z przesłanym CRC8 (bajt Size+1)

for(uint8_t i=0; i<= frameSize; ++i) CRC8 = _crc_ibutton_update(CRC8, RFM12B.Buffer[i]);

//Zmiana statusu transceivera i sygnalizacja nadejścia nowej ramki danych w przypadku zgodnej sumy CRC8

if(RFM12B.Buffer[frameSize+1] == CRC8) RFM12B.Status = NEW_PACKET; else RFM12B.Status = FAULTY_PACKET;

}

}

else if(RFM12B.Status == BROADCASTING)  //Transceiver w trybie nadajnika

{

//Wysyłamy bajt danych

SPIsendWord(TX_WRITE_REG|RFM12B.Buffer[RFM12B.Idx]);

//Sprawdzamy, czy pozostało coś jeszcze do wysłania i jeśli nie to wyłączamy tor radiowy nadajnika

if(RFM12B.Idx == 0)

{

SPIsendWord(POWER_MANGMNT_REG|ENABLE_CRYSTAL_OSC|DISABLE_CLOCK_OUTPUT);

RFM12B.Status = PACKET_SENT;  //Zmiana statusu transceivera

}

else RFM12B.Idx--;

}

}

}