Listing 9. Funkcja inicjująca proces odbierania danych

void RFM12bStartRx(void)

{

RFM12B.Status = RECEIVING;  //Zmiana statusu transceivera

RFM12B.Idx = 0;  //Zerujemy indeks odbieranego znaku

ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)

{

//Zresetowanie bufora FIFO (konieczne, by uruchomić mechanizm detekcji słowa synchro) i włączenie toru radiowego odbiornika

SPIsendWord(POWER_MANGMNT_REG|ENABLE_RECEIVER|ENABLE_BASEBAND|ENABLE_CRYSTAL_OSC|DISABLE_CLOCK_OUTPUT);

SPIsendWord(RX_FIFO_SETTINGS_REG|FIFO_DEPTH_8BITS|SYNCHRO_PATT_2DD4|FIFO_START_SYNCHRO|FIFO_FILL_DISABLE|RESET_NON_SENSITIVE);

SPIsendWord(RX_FIFO_SETTINGS_REG|FIFO_DEPTH_8BITS|SYNCHRO_PATT_2DD4|FIFO_START_SYNCHRO|FIFO_FILL_ENABLE|RESET_NON_SENSITIVE);

}

}

Listing 10. Funkcja obsługi przerwania zewnętrznego realizująca rzeczywiste nadawanie lub odbieranie danych

ISR(RFM12_IRQ_NAME)

{

uint8_t frameSize, CRC8 = 0;

//Reagujemy tylko na zbocze opadające przerwania Pin Change Interrupt 1

if(!(RFM12_IRQ_PIN & (1<<RFM12_IRQ_NR)))

{

//Transceiver w trybie odbiornika

if(RFM12B.Status == RECEIVING)

{

//Odczyt odebranego bajta danych - sprawdzamy, przy okazji czy nie przekroczono maksymalnej długości ramki

//Jeśli długość przekroczono to odrzucamy taką ramkę danych (jako błędną) i wyłączamy tor radiowy odbiornika

if(RFM12B.Idx < BUFFER_SIZE) RFM12B.Buffer[RFM12B.Idx++] = SPIsendWord(RX_FIFO_READ_REG) & 0xFF;

else

{

SPIsendWord(POWER_MANGMNT_REG|ENABLE_CRYSTAL_OSC|DISABLE_CLOCK_OUTPUT);

RFM12B.Status = FAULTY_PACKET;  //Zmiana statusu transceivera

}

//Sprawdzamy, czy otrzymano już kompletną ramkę danych o długości Size (bajt 0. ramki) plus 2. Dodatkowe

//bajty, które muszą zostać odebrane to: rozmiar ramki oraz suma CRC8 (bajty postambuły: 0xAA pomijamy)

frameSize = RFM12B.Buffer[0];  //Rozmiar przesłanej ramki danych (tylko dane użyteczne)

if(RFM12B.Idx == frameSize+2)

{

//Wyłączenie toru radiowego odbiornika

SPIsendWord(POWER_MANGMNT_REG|ENABLE_CRYSTAL_OSC|DISABLE_CLOCK_OUTPUT);

//Obliczenie CRC8 z odebranych bajtów danych (w tym bajta Size - nr 0.) i porównanie z przesłanym CRC8 (bajt Size+1)

for(uint8_t i=0; i<= frameSize; ++i) CRC8 = _crc_ibutton_update(CRC8, RFM12B.Buffer[i]);

//Zmiana statusu transceivera i sygnalizacja nadejścia nowej ramki danych w przypadku zgodnej sumy CRC8

if(RFM12B.Buffer[frameSize+1] == CRC8) RFM12B.Status = NEW_PACKET; else RFM12B.Status = FAULTY_PACKET;

}

}

else if(RFM12B.Status == BROADCASTING)  //Transceiver w trybie nadajnika

{

//Wysyłamy bajt danych

SPIsendWord(TX_WRITE_REG|RFM12B.Buffer[RFM12B.Idx]);

//Sprawdzamy, czy pozostało coś jeszcze do wysłania i jeśli nie to wyłączamy tor radiowy nadajnika

if(RFM12B.Idx == 0)

{

SPIsendWord(POWER_MANGMNT_REG|ENABLE_CRYSTAL_OSC|DISABLE_CLOCK_OUTPUT);

RFM12B.Status = PACKET_SENT;  //Zmiana statusu transceivera

}

else RFM12B.Idx--;

}

}

}

Listing 11. Funkcja main węzła pomiarowego

int main(void)

{

char Data[3];

//Podciągnięcie portu adresu do VCC

ADDRESS_PORT |= (1<<PA4)|(1<<PA3)|(1<<PA2)|(1<<PA1)|(1<<PA0);

//Redukcja poboru mocy przez wyłączenie modułów (lub ich zegarów): TIMER1, TIMER0, USI

PRR = (1<<PRTIM1)|(1<<PRTIM0)|(1<<PRUSI);

//Wyłączenie komparatora analogowego dla zmniejszenia poboru mocy

ACSR = (1<<ACD);

//Uruchomienie i konfiguracja Watchdoga: Watchdog Timeout Interrupt Enable, Timeout: 1024K cycles -> 8.0 s

WDTCSR = (1<<WDIE)|(1<<WDP3)|(1<<WDP0);

//Uruchomienie i konfiguracja RFM12B, w tym interfejsu SPI

RFM12bInit(869000, 8000, ADDRESS_PIN & 0b11111);

sei();

while(1)

{

set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);

sleep_enable();

sleep_cpu();

//W tym miejscu CPU oczekuje na wybudzenie przez Watchdog

sleep_disable();

//Wykonanie niezbędnych pomiarów

Data[0] = ADDRESS_PIN & 0b11111;  //Adres sprzętowy naszego urządzenia

Data[1] = ADCmeasure(ADC_CHANNEL_TEMP);  //Wykonanie pomiaru temperatury

Data[2] = ADCmeasure(ADC_CHANNEL_VCC);  //Wykonanie pomiaru napięcia zasilania

ADC_STOP_MEASURE;  //Wyłączenie ADC dla oszczędzania energii

//Wychodzimy z trybu power-down modułu RFM12b

RFM12bPowerUp();

//Inicjujemy wysłanie ramki danych

RFM12bStartTx(Data, 3, MASTER_ID);

//Czekamy na zakończenie transmisji

while(RFM12B.Status != PACKET_SENT);

//Wprowadzamy moduł RFM12B w tryb power-down

RFM12bPowerDown();

}

}

Listing 12. Plik nagłówkowy obsługi wyświetlacza OLED ze sterownikiem SSD1309

//Ustawienia konfiguracji połączeń

#define DATA_PORT PORTD

#define DATA_DDR DDRD

#define CONTROL_PORT PORTC

#define CONTROL_DDR DDRC

#define WR_NR PC3  //Write (0)

#define CS_NR PC0  //Chip select (0)

#define DC_NR PC2  //Data (1)/Command (0)

#define RST_NR PC1  //Reset (0)

#define RESET_WR CONTROL_PORT &= ~(1<<WR_NR)

#define SET_WR CONTROL_PORT |= (1<<WR_NR)

#define RESET_CS CONTROL_PORT &= ~(1<<CS_NR)

#define SET_CS CONTROL_PORT |= (1<<CS_NR)

#define RESET_DC CONTROL_PORT &= ~(1<<DC_NR)

#define SET_DC CONTROL_PORT |= (1<<DC_NR)

#define RESET_RST CONTROL_PORT &= ~(1<<RST_NR)

#define SET_RST CONTROL_PORT |= (1<<RST_NR)

//Definicje rozkazów sterujących sterownika SSD1309

#define SET_CONTRAST_CTRL 0x81

#define OUTPUT_FOLLOWS_RAM 0xA4

#define OUTPUT_IGNORES_RAM 0xA5

#define SET_NORMAL_DISPLAY 0xA6

#define SET_INVERSE_DISPLAY 0xA7

#define SET_DISPLAY_ON 0xAF

#define SET_DISPLAY_OFF 0xAE

#define SET_MEM_ADDR_MODE 0x20

#define HORIZONTAL_ADDRESSING 0x00

#define VERTICAL_ADDRESSING 0x01

#define PAGE_ADDRESSING 0x02

#define SET_COLUMN_ADDRESS 0x21

#define SET_PAGE_ADDRESS 0x22

#define SET_DISPLAY_START_LINE 0x40

#define SET_SEGMENT_REMAP_NORMAL 0xA0

#define SET_SEGMENT_REMAP_INVERSED 0xA1

#define SET_MULTIPLEX_RATIO 0xA8

#define MASTER_CONFIGURATION 0xAD

#define SET_COM_SCAN_DIR_NORMAL 0xC0

#define SET_COM_SCAN_DIR_INVERSED 0xC8

#define SET_DISPLAY_OFFSET 0xD3

#define SET_COM_PINS_HARDWARE_CONFIG 0xDA

#define SET_DISPLAY_CLOCK 0xD5

#define SET_PRECHARGE_PERIOD 0xD9

#define SET_VCOMH_DESELECT_LVL 0xDB

Listing 13. Podstawowe funkcje narzędziowe odpowiedzialne za wysyłanie rozkazów sterujących lub danych obrazu

void writeCmnd(uint8_t Command)

{

RESET_CS;

RESET_DC;

RESET_WR;

DATA_PORT = Command;

SET_WR;

SET_DC;

SET_CS;

}

void writeData(uint8_t Data)

{

RESET_CS;

RESET_WR;

DATA_PORT = Data;

SET_WR;

SET_CS;

}

Listing 14. Funkcja inicjująca sterownik ekranu SSD1309 wyświetlacza OLED z rodziny WEO012864

void OLEDinit(void)

{

//Port danych OLEDa jako wyjscia ze stanem "0"

DATA_DDR = 0xFF;

//Porty sterujące OLEDa jako wyjścia ze stanem "1"

CONTROL_PORT |= (1<<WR_NR)|(1<<CS_NR)|(1<<DC_NR)|(1<<RST_NR);

CONTROL_DDR |= (1<<WR_NR)|(1<<CS_NR)|(1<<DC_NR)|(1<<RST_NR);

//Zerowanie sprzętowe sterownika SSD1309

RESET_RST;

_delay_ms(1);

SET_RST;

_delay_ms(1);

//Konfiguracja wszystkich parametrów sprzętowych sterownika SSD1309

writeCmnd(SET_DISPLAY_OFF);

writeCmnd(SET_MEM_ADDR_MODE);

writeCmnd(HORIZONTAL_ADDRESSING);

writeCmnd(SET_CONTRAST_CTRL);

writeCmnd(0x80);

writeCmnd(SET_DISPLAY_START_LINE|0);  //Start Line = 0

writeCmnd(SET_SEGMENT_REMAP_INVERSED);

writeCmnd(OUTPUT_FOLLOWS_RAM);  //Entire Display On

writeCmnd(SET_NORMAL_DISPLAY);

writeCmnd(SET_MULTIPLEX_RATIO);

writeCmnd(0x3F);  //1/64 Duty

writeCmnd(MASTER_CONFIGURATION);

writeCmnd(0x8E);  //Select external VCC supply

writeCmnd(SET_COM_SCAN_DIR_INVERSED);

writeCmnd(SET_DISPLAY_OFFSET);//Set Display Offset

writeCmnd(0x00); //Default: 0

writeCmnd(SET_DISPLAY_CLOCK);

writeCmnd(0xF0); //ew. 0x00: 105HZ

writeCmnd(SET_PRECHARGE_PERIOD);//Set Pre-charge Period

writeCmnd(0xF1);  //ewentualnie FF

writeCmnd(SET_COM_PINS_HARDWARE_CONFIG);

writeCmnd(0x12);  //Alternative COM Pin

writeCmnd(SET_VCOMH_DESELECT_LVL);

writeCmnd(0x40);  //ew. 0xFF: ~0.84xVCC

OLEDclearArea(0, 0, 127, 7);  //CLS

writeCmnd(SET_DISPLAY_ON);

}

Listing 15. Funkcja narzędziowa odpowiedzialna za ustawienie aktywnego obszaru ekranu, w ramach którego przeprowadzany jest zapis do pamięci ekranu sterownika SSD1309

//Column: 0...127, Page: 0...7

void OLEDsetActiveWindow(uint8_t startColumn, uint8_t startPage, uint8_t endColumn, uint8_t endPage)

{

writeCmnd(SET_COLUMN_ADDRESS);

writeCmnd(startColumn);

writeCmnd(endColumn);

writeCmnd(SET_PAGE_ADDRESS);

writeCmnd(startPage);

writeCmnd(endPage);

}

Listing 16. Funkcja narzędziowa odpowiedzialna za wyświetlenie obrazka

void OLEDdrawBitmap(uint8_t Column, uint8_t Page, const uint8_t *Bitmap)

{

register uint8_t Width, Height;

register uint16_t bytesToSend;

Width = pgm_read_byte(Bitmap++);  //Pierwszy bajt tablicy Bitmap to szerokość: 0...127

Height = pgm_read_byte(Bitmap++)>>3;  //Drugi bajt tablicy Bitmap to wysokość: 8, 16, 24...64 -> przeliczamy na bajty

bytesToSend = Width*Height;  //Liczba bajtów przeznaczonych do wysłania do OLEDa

OLEDsetActiveWindow(Column, Page, Column+Width-1, Page+Height-1);

while(bytesToSend--) writeData(pgm_read_byte(Bitmap++));

}

Listing 17. Definicja nowego typu danych odpowiedzialnego za przechowywanie parametrów bieżącej czcionki ekranowej

typedef struct

{

uint8_t Width;  //Rzeczywista szerokosc znaku (px)

uint8_t Height;  //Rzeczywista wysokosc znaku (bajty)

uint8_t Interspace;  //Odstęp pomiędzy znakami (px)

uint8_t BytesPerChar;  //Liczba bajtów danych tablicy wzorców na 1 znak

uint8_t FirstCharCode;  //Kod ASCII pierwszego znaku

const uint8_t *Bitmap;  //Wskaźnik to tablicy zawierającej wzorce poszczególnych znaków

} fontDescription;

Listing 18. Funkcja odpowiedzialna za ustawienie bieżącej czcionki ekranowe

void setFont(const fontDescription *Font)

{

CurrentFont.Width = pgm_read_byte(&Font->Width);  //Rzeczywista szerokość czcionki

CurrentFont.Height = pgm_read_byte(&Font->Height);  //Rzeczywista wysokość czcionki

CurrentFont.Interspace = pgm_read_byte(&Font->Interspace);  //Odstęp pomiędzy znakami

CurrentFont.BytesPerChar = pgm_read_byte(&Font->BytesPerChar);  //Liczba bajtów na definicje pojedyn. znaku

CurrentFont.FirstCharCode = pgm_read_byte(&Font->FirstCharCode);  //Kod ASCII definicji pierwszego znaku

CurrentFont.Bitmap = (uint8_t*)pgm_read_word(&Font->Bitmap);  //Wskaźnik do tablicy wzorców tej czcionki

}

Listing 19. Funkcja odpowiedzialna za rysowanie znaków, przy użyciu bieżącej czcionki ekranowej

void OLEDdrawChar(char Character, uint8_t Column, uint8_t Page, uint8_t Inverted)

{

register uint8_t readByte;

const uint8_t *dataPointer;

register uint8_t bytesToSend;

//Ustalamy adres początku wzorca znaku ASCII, który zamierzamy wyświetlić

dataPointer = &CurrentFont.Bitmap[(CurrentFont.BytesPerChar*(Character-CurrentFont.FirstCharCode))];

//Określamy okno zapisu by uprościć samą procedurę zapisu

OLEDsetActiveWindow(Column, Page, Column+CurrentFont.Width-1, Page+CurrentFont.Height-1);

//Określamy liczbę bajtów do wysłania

bytesToSend = CurrentFont.BytesPerChar;

while(bytesToSend--)

{

readByte = Inverted? ~pgm_read_byte(dataPointer++):pgm_read_byte(dataPointer++);

writeData(readByte);

}

}