Listing 1. Program źródłowy sygnalizatora

// Sygnalizator ding-dong

// ATtiny13, wyłączony CKDIV8 + ustawiony BOD 4,3V

// Michał Kurzela @ 2018

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/interrupt.h>

#define WYZW_0 bit_is_clear(PINB,PINB4) //wejście wyzwalające (TRIGGER)

#define PULSE_1 PORTB|=(1<<PORTB3) //wyjście na tranzystor

#define PULSE_0 PORTB&=~(1<<PORTB3)

//rozdzielczość w danej fazie brzmienia

volatile uint8_t rozdz_pwm;

//wartość PWMu w danej chwili, zmieniana w pętli głównej

volatile uint8_t wart_pwm = 0;

//aktualnie odliczona wartość na potrzeby realizacji PWM

volatile uint8_t licznik = 0;

ISR(TIM0_OVF_vect)

{

//inkrementuj wartość licznika, jeżeli jest zadana wartość górna

if(wart_pwm){licznik++;}

//przepełnienie licznika

if(licznik > rozdz_pwm){licznik = 0;}

//programowa realizacja PWM

if(licznik > wart_pwm) PULSE_1; else PULSE_0;

}

int main(void)

{

DDRB = 0b11101111; //konfiguracja we/wy

//wejście TRIGGER jest Hi-Z, ponieważ ma zewnętrzny

//rezystor podciągający

PORTB = 0b11100111;

//Timer0 zgłosi przerwania z częstotliwością 9,6MHz / 256 = 37500 Hz

//(bez preskalera)

TCCR0B |= (1 << CS00);

TIMSK0 |= (1 << TOIE0);

sei(); //aktywacja systemu przerwań

while(1)

{

if(WYZW_0)

{ //wejście TRIGGER aktywuje się poziomem niskim

rozdz_pwm = 57; //dźwięk "ding"

//dźwięk powoli cichnie

for(wart_pwm = rozdz_pwm/2; wart_pwm < 47; wart_pwm++)_delay_ms(45);

rozdz_pwm = 68; //dźwięk "dong"

for(wart_pwm = rozdz_pwm/2; wart_pwm < 68; wart_pwm++)

{

_delay_ms(35);

if(wart_pwm > 64)_delay_ms(30);

}

wart_pwm = 0; //wyłączenie dźwięku

PULSE_0;

licznik = 0;

_delay_ms(1000);

}

}