Listing 1. Inicjalizacja modułu UART

void UART1_Initialize(void)

{

/* RTSMD enabled; BRGH enabled; STSEL 1; UARTEN enabled; PDSEL 8N;

LPBACK disabled; WAKE disabled; USIDL disabled; RXINV disabled;

ABAUD disabled; IREN disabled; UEN TX_RX; */

U1MODE = 0x8808;

/* UTXEN disabled; UTXINV disabled; URXISEL RX_ONE_CHAR; ADDEN disabled;

UTXISEL0 TX_ONE_CHAR; UTXBRK COMPLETED; OERR NO_ERROR_cleared; */

U1STA = 0x0000;

// U1TXREG 0x0000;

U1TXREG = 0x0000;

// U1RXREG 0x0000;

U1RXREG = 0x0000;

// Baud Rate = 9600; BRG 103;

U1BRG = 0x0067;

IEC0bits.U1RXIE = 1;

U1STAbits.UTXEN = 1;

uart1_obj.txHead = uart1_txByteQ;

uart1_obj.txTail = uart1_txByteQ;

uart1_obj.rxHead = uart1_rxByteQ;

uart1_obj.rxTail = uart1_rxByteQ;

uart1_obj.rxStatus.s.empty = true;

uart1_obj.txStatus.s.empty = true;

uart1_obj.txStatus.s.full = false;

uart1_obj.rxStatus.s.full = false;

}

Listing 2. Wysłanie bajtu przez interfejs UART

void UART1_Write(const uint8_t byte)

{

*uart1_obj.txTail = byte;

uart1_obj.txTail++;

if (uart1_obj.txTail == (uart1_txByteQ + UART1_CONFIG_TX_BYTEQ_LENGTH)) {

uart1_obj.txTail = uart1_txByteQ;

}

uart1_obj.txStatus.s.empty = false;

if (uart1_obj.txHead == uart1_obj.txTail) {

uart1_obj.txStatus.s.full = true;

}

if (IEC0bits.U1TXIE == false) {

IEC0bits.U1TXIE = true;

}

}

Listing 3. Odebranie bajtu przez UART

uint8_t UART1_Read(void)

{

uint8_t data = 0;

data = *uart1_obj.rxHead;

uart1_obj.rxHead++;

if (uart1_obj.rxHead == (uart1_rxByteQ + UART1_CONFIG_RX_BYTEQ_LENGTH)) {

uart1_obj.rxHead = uart1_rxByteQ;

}

if (uart1_obj.rxHead == uart1_obj.rxTail) {

uart1_obj.rxStatus.s.empty = true;

}

uart1_obj.rxStatus.s.full = false;

return data;

}

Listing 4. Procedura wysyłania komendy do YX5300

//wysłanie komendy

void WriteCmdYX(uint8_t cmd,uint8_t par1, uint8_t par2)

{

UART1_Write(0x7e);

UART1_Write(0xff);

UART1_Write(0x06);

UART1_Write(cmd);

//0x00 bez odpowiedzi, 0x01 z potwierdzeniem

UART1_Write(0);

UART1_Write(par1);

UART1_Write(par2);

UART1_Write(0xef);

}

Listing 5. Funkcje komend odtwarzacza

//zerowanie

void ResYX(void)

{

WriteCmdYX(0x0c,0,0);

Delay_ms(500);

}

//wybierz karte

void SelSdYX(void)

{

WriteCmdYX(0x09,0,2);

Delay_ms(200);

}

//odtwarzaj plik o numerze bezwzglednym nrp

void PlayBp(uint8_t nrp)

{

WriteCmdYX(0x03,0,nrp);

}

//odtwarzaj plik o numerze nrp w folderze nrf

void PlayP(uint8_t nrf,uint8_t nrp)

{

WriteCmdYX(0x0f,nrf,nrp);

}

//Nastepny utwor

void NextP(void)

{

WriteCmdYX(0x01,0,0);

}

//Poprzedni utwor

void PrevP(void)

{

WriteCmdYX(0x02,0,0);

}

//Pauza

void PauzaP(void)

{

WriteCmdYX(0x0e,0,0);

}

//Wznow

void ContP(void)

{

WriteCmdYX(0x0d,0,0);

}

//Zatrzymaj odtwarzanie

void StopP(void)

{

WriteCmdYX(0x16,0,0);

}

//VOL++

void VolUp(void)

{

WriteCmdYX(0x04,0,0);

}

//VOL--

void VolDwn(void)

{

WriteCmdYX(0x05,0,0);

}

//VOL setup

void VolSet(uint8_t vol)

{

WriteCmdYX(0x06,0,vol);

}

//DAC ON

void DACOn(void)

{

WriteCmdYX(0x1a,0,0);

}

void SetupYX(void)

{

ResYX();

}

Listing 6. Pętla testowania modułu YX5300

while(1)

{

kod=GetEncoder();//odczytaj stan enkodera

if(kod==KOD_IMP_ST)

{

while(ST==0);  //przyciśnięto oś enkodera

if(pauza)

{

PauzaP();//komenda Pauza

DispTxt(0,0,"PAUSE     ", 16,1);

RefreshRAM();

pauza=0; cont=1;

continue;

}

if(cont)

{

ContP();//komenda kontynuuj (wznów)

DispTxt(0,0,"PLAY TRACK ", 16,1);

RefreshRAM();

pauza=1; cont=0;

continue;

}

}

if(kod==KOD_IMP_UP)

{

++vol;//głośniej

if(vol==31) vol=30;

VolSet(vol);

DispHex(vol,52,20,16);

RefreshRAM();

}

if(kod==KOD_IMP_DWN)

{

--vol;//ciszej

if(vol==0xff) vol=0;

VolSet(vol);

DispHex(vol,52,20,16);

RefreshRAM();

}

status=UART1_TransferStatusGet();//czy odebrano z modułu jakieś dane

if((status&1)==1)

{

UART1_ReadBuffer(buf,10);

if(buf[0]==0x7e&&buf[3]==0x3d)

{

//koniec odtwarzania utworu

//DispTxt(0,0,"STOP", 16,1);

PlayP(nk,++np);//odtwarzaj następny utwór

DispHex(np,88,0,16);

RefreshRAM();

}

}

}

Listing 7. Komenda PLAY

void PlayMp3(void)

{

BufCmd[0]=0x7e;  //bajt startu

BufCmd[1]=0x02;  //bajt liczby danych

BufCmd[2]=0x01;  //bajt komendy PLAY

BufCmd[3]=0xef;  //bajt stopu

DispTxt(0,0,"PLAY TRACK ", 16,1);

RefreshRAM();

WriteCmdMp3(BufCmd,4);

}

Listing 8. Funkcja wysłania bajtów komendy

uint8_t WriteCmdMp3(uint8_t *buf,uint8_t len)

{

uint8_t i,status;

uint8_t bufor[10];

//wysłanie zadanej liczby bajtów

for(i=0;i<len;i++) UART1_Write(buf[i]);

//odczekanie na odpowiedź

Delay_ms(50);

status=UART1_TransferStatusGet();

//czy odebrano jakieś znaki

if((status&2)==2)

{

//zapisanie bufora odebranymi znakami

UART1_ReadBuffer(bufor,8);

//czy komenda prawidłowa

if(bufor[0]=='O'&&bufor[1]=='K')

{

DispTxt(0,20,"ok!", 16,1);

RefreshRAM();

return(0);

}

//czy komenda nierozpoznana

if(bufor[0]=='E')

{

DispTxt(0,20,"err", 16,1);

RefreshRAM();

return(1);

}

else

{

//odebrano inne znaki (niż potwierdzenie)

DispTxt(0,20,"NACK", 16,1);

RefreshRAM();

return(2);

}

}

//nie odebrano żadnych znaków

DispTxt(0,20,"NOE", 16,1);

RefreshRAM();

return(3);

}

Listing 9. Komedy PAUZA i STOP

uint8_t PauseMp3(void)

{

BufCmd[0]=0x7e;

BufCmd[1]=0x02;

BufCmd[2]=0x02;

BufCmd[3]=0xef;

DispTxt(0,0,"PAUSE     ", 16,1);

RefreshRAM();

return(WriteCmdMp3(BufCmd,4));

}

uint8_t StopMp3(void)

{

BufCmd[0]=0x7e;

BufCmd[1]=0x02;

BufCmd[2]=0x0e;

BufCmd[3]=0xef;

return(WriteCmdMp3(BufCmd,4));

}

Listing 10. Ustawianie głośności

uint8_t VolMp3(uint8_t vol)

{

BufCmd[0]=0x7e;

BufCmd[1]=0x03; //liczba bajtów

BufCmd[2]=0x31; //kod komendy

BufCmd[3]=vol;  //ustawiana wartość

BufCmd[4]=0xef; //bajt stopu

return(WriteCmdMp3(BufCmd,5));

}

Listing 11. Funkcja wyboru pliku do odtwarzania

uint8_t PlayTrackMP3(uint8_t fld,uint8_t plk )

{

BufCmd[0]=0x7e;

BufCmd[1]=0x04;

BufCmd[2]=0x42; //funkcja wybierz folder i plik

BufCmd[3]=fld;  //numer folderu

BufCmd[4]=plk;  //numer pliku

BufCmd[5]=0xef; //bajt stopu

DispTxt(0,0,"Play ", 16,1);

DispHex(fld,40,0,16); //wyświetl numer folderu

DispHex(plk,60,0,16); //wyświetl numer pliku

RefreshRAM();

return(WriteCmdMp3(BufCmd,6));

}