Listing 1. Plik 7seg-soft.c - Obsługa wyświetlacza multipleksowanego w przerwaniu timera

/* STM32L476 + Nucleo Companion Board

7-segment mpx display, soft refresh, brightness control

gbm, 01'2017 */

#include "board.h"

#include "7seg-common.h"

int main(void)

{

common_setup();  // setup clock & GPIOC

// LED multiplexing timer

LEDMpx_TIM->PSC = SYSCLK_FREQ / MPX_FREQ / MPX_STEPS - 1;

LEDMpx_TIM->ARR = MPX_STEPS - 1;

LEDMpx_TIM->DIER = TIM_DIER_CC1IE | TIM_DIER_UIE;

LEDMpx_TIM->CR1 = TIM_CR1_CEN;

// interrupts and sleep control

NVIC_EnableIRQ(LEDMpx_IRQn);

SCB->SCR = SCB_SCR_SLEEPONEXIT_Msk;	// sleep while not in handler

__WFI();  // go to sleep

}

void LEDMpx_IRQHandler(void)

{

uint32_t tim_sr = LEDMpx_TIM->SR;

LEDMpx_TIM->SR = ~(TIM_SR_UIF | TIM_SR_CC1IF);

if (tim_sr & TIM_SR_UIF)

{

static uint8_t dig;

dig = (dig + 1) % NDIGITS;

LEDMpx_PORT->BSRR = display[dig];

static uint8_t tdiv;

if (++ tdiv == MPX_FREQ / 100)

{

tdiv = 0;

run_every_10ms();

}

}

if (tim_sr & TIM_SR_CC1IF) LEDMpx_PORT->BSRR = DigAct(0) | SegAct(0);

}

Listing 2. Plik 7seg-common.c – inicjowanie mikrokontrolera, odliczanie czasu i sterowanie jasnością

#include "board.h"

#include "7seg-common.h"

uint32_t display[NDIGITS];

// encode table for digits 0..9

static const uint8_t encode_digit[] = {

SEG_A_MSK | SEG_B_MSK | SEG_C_MSK | SEG_D_MSK | SEG_E_MSK | SEG_F_MSK,  // 0

SEG_B_MSK | SEG_C_MSK,  // 1

SEG_A_MSK | SEG_B_MSK | SEG_D_MSK | SEG_E_MSK | SEG_G_MSK,  // 2

SEG_A_MSK | SEG_B_MSK | SEG_C_MSK | SEG_D_MSK | SEG_G_MSK,  // 3

SEG_B_MSK | SEG_C_MSK | SEG_F_MSK | SEG_G_MSK,  // 4

SEG_A_MSK | SEG_C_MSK | SEG_D_MSK | SEG_F_MSK | SEG_G_MSK,  // 5

SEG_A_MSK | SEG_C_MSK | SEG_D_MSK | SEG_E_MSK | SEG_F_MSK | SEG_G_MSK,  // 6

SEG_A_MSK | SEG_B_MSK | SEG_C_MSK,  // 7

SEG_A_MSK | SEG_B_MSK | SEG_C_MSK | SEG_D_MSK | SEG_E_MSK | SEG_F_MSK | SEG_G_MSK,  // 8

SEG_A_MSK | SEG_B_MSK | SEG_C_MSK | SEG_D_MSK | SEG_F_MSK | SEG_G_MSK  // 9

};

static const uint16_t digmask[] = {DIG0_MSK, DIG1_MSK, DIG2_MSK, DIG3_MSK};

// set clock to 80 MHz, PLL MSI-fed, sychronized to LSE

// setup GPIOC

void common_setup(void)

{

RCC->APB1ENR1 = RCC_APB1ENR1_PWREN | RCC_APB1ENR1_TIM4EN;

RCC->AHB2ENR = RCC_AHB2ENR_GPIOCEN;

PWR->CR1 |= PWR_CR1_DBP;  // Enable access to BDCR

RCC->BDCR = RCC_BDCR_LSEON;

// GPIOC - display and button

GPIOC->MODER = BF2A(0, GPIO_MODER_OUT) & BF2A(1, GPIO_MODER_OUT) & BF2A(2, GPIO_MODER_OUT) & BF2A(3, GPIO_MODER_OUT) & BF2A(4, GPIO_MODER_OUT) & BF2A(5, GPIO_MODER_OUT) & BF2A(6, GPIO_MODER_OUT) & BF2A(7, GPIO_MODER_OUT) & BF2A(8, GPIO_MODER_OUT) & BF2A(9, GPIO_MODER_OUT) & BF2A(10, GPIO_MODER_OUT) & BF2A(11, GPIO_MODER_OUT) & BF2A(13, GPIO_MODER_IN);

GPIOC->PUPDR = BF2(13, GPIO_PUPDR_PU);  // Nucleo64 button

while (~RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSERDY);

RCC->CR |= RCC_CR_MSIPLLEN;  // Sync MSI to LSE

// PLL - 80 MHz

RCC->PLLCFGR = RCC_PLLCFGR_PLLREN | RCC_PLLCFGR_PLLNV(40) | RCC_PLLCFGR_PLLMV(1) | RCC_PLLCFGR_PLLSRC_MSI;

RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;

// set Flash speed

FLASH->ACR = FLASH_ACR_DCEN | FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_LATENCY_4WS;  // 4ws 64..80

while (!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY));

RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;

}

// key handling, brightness control, time increment

void run_every_10ms(void)

{

static uint8_t k_nuc_hist;

static uint8_t brightness_target = MPX_BRIGHT;

// key handling

if ((k_nuc_hist = (k_nuc_hist << 1 | BTN_DOWN) & 3) == 1) brightness_target ^= MPX_BRIGHT ^ MPX_DIM;

// brightness adjust

uint32_t d = LEDMpx_TIM->CCR1;

if (d != brightness_target) LEDMpx_TIM->CCR1 = d < brightness_target ? d + 1 : d - 1;

static uint16_t tdiv = 99;

if (++ tdiv == 100)

{

tdiv = 0;

// 1s time increment

static uint16_t seccnt = 9999;

if (++ seccnt == 10000) seccnt = 0;

// prepare image

uint32_t v = seccnt;

for (uint32_t i = 0; i < NDIGITS; i ++)

{

display[i] = DigAct(digmask[i]) | SegAct(v || !i ? encode_digit[v % 10] : 0);

v /= 10;

}

}

}

Listing 3. Obsługa wyświetlacza multipleksowanego przy użyciu DMA

/* STM32L476 + Companion Board

7-segment mpx display, DMA referesh, brightness control

gbm, 01'2017 */

#include "board.h"

#include "7seg-common.h"

static const uint32_t displayoff = DigAct(0) | SegAct(0);

int main(void)

{

// enable peripherals

RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_DMA1EN;

// setup clock & GPIOC

common_setup();

// LED multiplexing DMA

DMA1_CSELR->CSELR = BF4(0, LEDMpx_DMARq) | BF4(3, LEDMpx_DMARq) | BF4(6, LEDMpx_DMARq);

LEDMpx_DMACh->CPAR = (uint32_t)&LEDMpx_PORT->BSRR;

LEDMpx_DMACh->CMAR = (uint32_t)display;

LEDMpx_DMACh->CNDTR = NDIGITS;

LEDMpx_DMACh->CCR = DMA_CCR_DIR_M2P | DMA_CCR_MSIZE32 | DMA_CCR_PSIZE32 | DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_CIRC | DMA_CCR_EN;

LEDMpxOff_DMACh->CPAR = (uint32_t)&LEDMpx_PORT->BSRR;

LEDMpxOff_DMACh->CMAR = (uint32_t)&displayoff;

LEDMpxOff_DMACh->CNDTR = 1;

LEDMpxOff_DMACh->CCR = DMA_CCR_DIR_M2P | DMA_CCR_MSIZE32 | DMA_CCR_PSIZE32 | DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_CIRC | DMA_CCR_EN;

// LED multiplexing timer

LEDMpx_TIM->PSC = SYSCLK_FREQ / MPX_FREQ / MPX_STEPS - 1;

LEDMpx_TIM->ARR = MPX_STEPS - 1;

LEDMpx_TIM->DIER = TIM_DIER_CC1DE | TIM_DIER_UDE;

LEDMpx_TIM->EGR = TIM_EGR_UG;

LEDMpx_TIM->CR1 = TIM_CR1_CEN;

SysTick_Config(SYSCLK_FREQ / SYSTICK_FREQ);

SCB->SCR = SCB_SCR_SLEEPONEXIT_Msk;  // sleep while not in handler

__WFI();  // go to sleep

}

void SysTick_Handler(void)

{

run_every_10ms();

}