Robert Wołgajew – listingi – uniwersalny komputer pokładowy Mee

void initMeasurment(void) { //Konfigurujemy Timer0 odpowiedzialny za zliczanie impulsów drogi WEG TCCR0 = (1<<CS02)¦(1<<CS01); //Impulsy podawane na wejście T0 - aktywne zbocze opadające TIMSK ¦= (1<<TOIE0); //Uruchomienie przerwania od przepełnienia Timera0 - liczy liczbę przepełnień tego licznika //Konfigurujemy Timer1 odpowiedzialny za obliczanie sumarycznego czasu wtrysku TCCR1B ¦= (1<<ICNC1); //Włączenie układu: Input Capture Noise Canceler TCCR1B &= ~(1<<ICES1); //Zbocze opadające na ICP wyzwala przechwytywanie wartości licznika TCCR1B ¦= (1<<CS11)¦(1<<CS10); //Licznik rusza, Preskaler = 64, 65.536 impulsów na 1ms TIMSK ¦= (1<<TICIE1); //Input Capture Interrupt Enable //Podciągamy porty wejsciowe INT0, T0 i ICP1 do VCC PORTB ¦= (1<<PB0); //T0 PORTD ¦= (1<<PD6)¦(1<<PD2); //ICP1 i INT0 //Konfigurujemy przerwanie zewnętrzne INT0, które wyzwalane jest sygnałem 1Hz z układu MCP7940 MCUCR = (1<<ISC01); //Zbocze opadające na wejściu INT0 wywołuje przerwanie INT0 GICR ¦= (1<<INT0); //External Interrupt Request 0 Enable } //########################################################################### ISR(INT0_vect) //Przerwanie zachodzi co 1s, gdyż wyzwalane jest sygnałem 1Hz z układu RTC { STOP_TIMER0; //Zatrzymujemy Timer0 zliczający impulsy WEG TIMSK &= ~(1<<TICIE1); //Dezaktywujemy tymczasem przerwanie ICP //Obliczamy sumaryczną liczbę impulsów WEG zliczoną w ciągu 1s WEGpulses = ((uint16_t)T0overflows << 8) + TCNT0; //Sumaryczna długość czasów wtrysku w ciągu 1s injectionTime = Injections; //Liczba obrotów wału silnika w czasie 1s (równa liczbie zboczy impulsów wtrysku dla silnika czterosuwowego) rotationsPerSecond = injectionPulses; //Retartujemy zmienne by rozpocząć proces obliczeniowy od nowa TCNT0 = 0; T0overflows = 0; Injections = 0; injectionPulses = 0; START_TIMER0; TCCR1B &= ~(1<<ICES1); //Zbocze opadające na ICP wyzwala przechwytywanie wartości licznika TIFR ¦= (1<<ICF1); //Skasowanie ewentualnej flagi przerwania ICP TIMSK ¦= (1<<TICIE1); //Input Capture Interrupt Enable //Zgłoszenie gotowości danych obliczeniowych dla funkcji Main dataReady = 1; } //########################################################################### ISR(TIMER0_OVF_vect) //Przerwanie liczy liczbę przepełnień Timera0 zliczającego impulsy z wejcia T0 (WEG) { T0overflows++; } //########################################################################### ISR(TIMER1_CAPT_vect) //Przerwanie od przechwycenia Timera1 - uruchamiane początkowo zboczem opadającym na ICP1 { static uint16_t lastCapture; uint16_t pulseWidth; //Ustawione było zbocze opadające na ICP1 więc odczytujemy zatrzasniętą wartosc licznika Timer1 if(!(TCCR1B & (1<<ICES1))) lastCapture = ICR1; //Wystąpił impuls rosnący, więc mamy już długosc impulsu wtrysku - sumujemy czas wtrysków w ciągu 1s else { //Obliczamy długość bieżącego impulsu na wejściu ICP1 pulseWidth = ICR1 - lastCapture; //Pod uwagę bierzemy tylko i wyłącznie impulsy, których długość mieści się w zakresie dopuszczalnym if(pulseWidth>MIN_INJ_TIME && pulseWidth<MAX_INJ_TIME) Injections += pulseWidth; } TCCR1B ^= (1<<ICES1); // Zmiana zbocza wyzwalającego przerwanie ICP na zbocze przeciwne, niż aktualne //Zliczamy impulsy wtrysku (w zasadzie zbocza impulsów, ale podzielone przez 2 dadzą liczbę impulsów) injectionPulses++; }

List.1 Ciała funkcji odpowiedzialnych za realizację mechanizmu pomiarowego urządzenia .

#define VBG 122 //Voltage BandGap, 122=1.22V itd #define CRITICAL_VOLTAGE 430 //430 = 4.30V itd #define TRESHOLD (VBG*256/CRITICAL_VOLTAGE) //Obliczony próg zadziałania zapisu do EEPROMa (dla rozdz. 8bitów) //Uruchomienie monitora napięcia zasilającego - pozwala na zapis akumulatorów obliczeniowych do EEPROMu przy zaniku //zasilania. Vref=AVCC, Vin=VBG (1.22V), justowanie wyniku pomiaru do lewej (ADHC zawiera 8-bitowy wynik pomiaru) ADMUX = (1<<REFS0)¦(1<<MUX4)¦(1<<MUX3)¦(1<<MUX2)¦(1<<MUX1)¦(1<<ADLAR); //Uruchomienie przetwornika ADC w trybie Free Running (preskaler=128) ADCSRA = (1<<ADEN)¦(1<<ADSC)¦(1<<ADATE)¦(1<<ADPS2)¦(1<<ADPS1)¦(1<<ADPS0); //Zezwolenie na przerwanie ADC nastąpi później - w funkcji Main ISR(ADC_vect) { register uint8_t Voltage = ADCH; if(Voltage>TRESHOLD) { //Zapis krytycznych danych umieszczonych w strukturze do pamięci EEPROM eeprom_write_block(&Accu, &AccuEE, sizeof(Accu)); _delay_ms(2000); //Czekamy na zresetowanie mikrokontrolera przez układ BOD } }

List.2. Listing konfiguracji oraz procedury obsługi przerwania przetwornika ADC.

//Definicje typów strukturalnych do obsługi zegara RTC typedef struct { uint8_t Hour; //0...23 uint8_t Minute; //0...59 uint8_t Second; //0...59 }timeType; typedef struct { uint8_t weekDay; //1...7 uint8_t Day; //1...31 uint8_t Month; //1...12 uint8_t Year; //0...99 }dateType; //Definicje adresów układu MCP7940 w trybie zapisu/odczytu #define MCP7940_WRITE_ADDR 0xDE #define MCP7940_READ_ADDR 0xDF //Definicje najważniejszych rejestrów sterujących i ich właściwości #define TIME_START_REG 0x00 #define START_OSCILLATOR (1<<7) #define STOP_OSCILLATOR (0<<7) #define DATE_START_REG 0x03 #define CONTROL_REG 0x07 #define MFP_AS_OUTPUT_1 (1<<7) #define MFP_AS_OUTPUT_0 (0<<7) #define MFP_AS_SQUARE_OUTPUT (1<<6) #define MFP_AS_NORMAL_OUTPUT (0<<6) #define NO_ALARMS_ACTIVE (0<<4) #define ALARM0_ACTIVE (1<<4) #define ALARM1_ACTIVE (2<<4) #define BOTH_ALARMS_ACTIVE (3<<4) #define EXTERNAL_OSCILLATOR (1<<3) #define INTERNAL_OSCILLATOR (0<<3) #define SQUARE_1HZ 0x00 #define SQUARE_4096HZ 0x01 #define SQUARE_8192HZ 0x02 #define SQUARE_32768HZ 0x03 #define RAM_START_REG 0x20

List.3. Listing pliku nagłówkowego zegara RTC typu MCP7940.

//########################################################################### void RTCinit(uint8_t Settings) { i2cInit(); //Inicjalizacja magistrali TWI (262kHz) i2cStart(); i2cWriteByte(MCP7940_WRITE_ADDR); //Adres MCP7940 do zapisu i2cWriteByte(CONTROL_REG); //Adres startowy rejestru ustawień zegara RTC i2cWriteByte(Settings); //Ustawienia zegara RTC i2cStop(); } //########################################################################### void RTCwriteTime(timeType *Time) { i2cStart(); i2cWriteByte(MCP7940_WRITE_ADDR); //Adres MCP7940 do zapisu i2cWriteByte(TIME_START_REG); //Adres startowy rejestru czasu (w tym przypadku sekund) i2cWriteByte(((Time->Second/10)<<4)¦(Time->Second%10)¦START_OSCILLATOR); //Sekundy w zapisie BCD + start oscylatora i2cWriteByte(((Time->Minute/10)<<4)¦(Time->Minute%10)); //Minuty w zapisie BCD i2cWriteByte(((Time->Hour/10)<<4)¦(Time->Hour%10)); //Godziny w zapisie BCD (standardowo zapis 24-godzinny) i2cStop(); } //########################################################################### void RTCreadTime(timeType *Time) { register uint8_t readByte; i2cStart(); i2cWriteByte(MCP7940_WRITE_ADDR); //Adres MCP7940 do zapisu i2cWriteByte(TIME_START_REG); //Adres startowy rejestru czasu (w tym przypadku sekund) i2cStart(); //I2C Restart i2cWriteByte(MCP7940_READ_ADDR); //Adres MCP7940 do odczytu readByte = i2cReadByte(ACK) & 0x7F; //Sekundy w zapisie BCD - maskujemy bit pracującego oscylatora (bit7) Time->Second = ((readByte>>4)*10) + (readByte&0x0F); readByte = i2cReadByte(ACK); //Minuty w zapisie BCD Time->Minute = ((readByte>>4)*10) + (readByte&0x0F); readByte = i2cReadByte(NACK); //Godziny w zapisie BCD (standardowo zapis 24-godzinny) Time->Hour = (((readByte&0x30)>>4)*10) + (readByte&0x0F); i2cStop(); } //########################################################################### void RTCwriteDate(dateType *Date) { i2cStart(); i2cWriteByte(MCP7940_WRITE_ADDR); //Adres MCP7940 do zapisu i2cWriteByte(DATE_START_REG); //Adres startowy rejestru daty (w tym przypadku dni tygodnia) i2cWriteByte(Date->weekDay); //Dzień tygodnia i2cWriteByte(((Date->Day/10)<<4)¦(Date->Day%10)); //Dzień w zapisie BCD i2cWriteByte(((Date->Month/10)<<4)¦(Date->Month%10)); //Miesiąc w zapisie BCD i2cWriteByte(((Date->Year/10)<<4)¦(Date->Year%10)); //Rok w zapisie BCD i2cStop(); } //########################################################################### void RTCreadDate(dateType *Date) { register uint8_t readByte; i2cStart(); i2cWriteByte(MCP7940_WRITE_ADDR); //Adres MCP7940 do zapisu i2cWriteByte(DATE_START_REG); //Adres startowy rejestru daty (w tym przypadku dni tygodnia) i2cStart(); //I2C Restart i2cWriteByte(MCP7940_READ_ADDR); //Adres MCP7940 do odczytu Date->weekDay = i2cReadByte(ACK) & 0x07; //Dzień tygodnia readByte = i2cReadByte(ACK); //Dzień w zapisie BCD Date->Day = ((readByte>>4)*10) + (readByte&0x0F); readByte = i2cReadByte(ACK); //Miesiąc w zapisie BCD, pomijamy bit4, który mówi nam czy rok jest przestępny Date->Month = (((readByte&0x10)>>4)*10) + (readByte&0x0F); readByte = i2cReadByte(NACK); //Rok w zapisie BCD Date->Year = ((readByte>>4)*10) + (readByte&0x0F); i2cStop(); } //########################################################################### void RTCwriteRAM(uint8_t *dataToWrite, uint8_t Bytes) { i2cStart(); i2cWriteByte(MCP7940_WRITE_ADDR); //Adres MCP7940 do zapisu i2cWriteByte(RAM_START_REG); //Adres startowy wbudowanej pamięci RAM zegara RTC while(Bytes--) i2cWriteByte(*dataToWrite++); i2cStop(); } //########################################################################### void RTCreadRAM(uint8_t *dataToRead, uint8_t Bytes) { i2cStart(); i2cWriteByte(MCP7940_WRITE_ADDR); //Adres MCP7940 do zapisu i2cWriteByte(RAM_START_REG); //Adres startowy wbudowanej pamięci RAM zegara RTC i2cStart(); //I2C Restart i2cWriteByte(MCP7940_READ_ADDR); //Adres MCP7940 do odczytu while(Bytes--) *dataToRead++ = i2cReadByte(Bytes? ACK:NACK); i2cStop(); } //########################################################################### uint8_t checkYearLeap(uint8_t Year) //Year: 00...99 { if(((Year+2000)%4 == 0 && (Year+2000)%100 != 0) ¦¦ (Year+2000)%400 == 0) return 1; //Rok przestępny return 0; //Rok nieprzestępny } //###########################################################################

List.4. Kluczowe funkcje przeznaczone do obsługi zegara MCP7940.