#include ”Coach2lib.h”

COACH coach;

void setup()

{

coach.begin();

coach.pinMode(PA0,OUTPUT);

}

void loop()

{

coach.digitalWrite(PA0,HIGH);

delay(100);

coach.digitalWrite(PA0,LOW);

delay(100);

}

Listing 1. Sterowanie sygnałem PA0 za pomocą programu Arduino

IDN?

CONF:DIG:DIR:PIN PA0,OUTPUT

OUT:DIG:DATA:PIN PA0,HIGH

OUT:DIG:DATA:PIN PA0,LOW

Listing 2. Sterowanie linią PA0 za pomocą rozkazów SCPI

/**

*********************************************************************

*  \file Coach2lib.h

*

* funkcjonalność  powiązana z układem MCP23S17 oparta jest na:

* https://github.com/MajenkoLibraries/MCP23S17

*

* funkcjonalność powiązana z układem MCP4921 oparta jest na:

* https://github.com/michd/Arduino-MCP492X

*********************************************************************/

#ifndef Coach2lib_h

#define Coach2lib_h

#include <Arduino.h>

#include <SPI.h>

//piny Arduino Uno <--> Coach2:

#define INT0     2	//przerwanie z MCP23S17

#define INT1     3	//przerwanie z DB25, pin#24

#define CS11    4	//CS do MCP4921

#define T1        5	//wejście zegarowe do TIMER1 z DB25, pin#12

#define AINO    6	//wejście do Analog Comparator zDB9,  pin#5

#define CS17    7	//CS do MCP23S17

#define ICP1     8	//Input capture do TIMER1 z DB25, pin#11

#define OC1A   9 	//wyjście z TIMER1 do DB25, pin#10

#define REED  10 	//wyjście do przekaźnika

#define AREF  15     	//wejście AREF z DB9,  pin#5

//Przyporządkowanie we/wy MCP23S17

#define PA0    0     //DB25, pin#1

#define PA1    1     //DB25, pin#2

#define PA2    2     //DB25, pin#3

#define PA3    3     //DB25, pin#4

#define PA4    4     //DB25, pin#5

#define PA5    5     //DB25, pin#6

#define PA6    6     //DB25, pin#7

#define PA7    7     //DB25, pin#8

#define PC0    8     //DB25, pin#14

#define PC1    9     //DB25, pin#15

#define PC2   10    //DB25, pin#16

#define PC3   11    //DB25, pin#17

#define PC4   12    //DB25, pin#18

#define PC5   13    //DB25, pin#19

#define PC6   14    //DB25, pin#20

#define PC7   15    //DB25, pin#21

//Przyporządkowanie pinów cyfrowych PORTX do Arduino UNO

#define PX0   9     //DB25, pin#10 PWM0 OC1A

#define PX1   8     //DB25, pin#11 ICP1

#define PX2   5     //DB25, pin#3  PWM1 T1 ICP2

#define PX3   18    //DB25, pin#4  SDA A4 I2C

#define PX4   3     //DB25, pin#5  INT1 PWM0 OC2B

#define PX5   19    //DB25, pin#6  SCL A5 I2C

//Przyporządkowanie pinów PWM PORTX do Arduino UNO

#define PWM0   9     //DB25, pin#10 PWM0 OC1A

#define PWM1   5     //DB25, pin#3  PWM1 T1 ICP2

#define PWM2   3     //DB25, pin#5  INT1 PWM0 OC2B

//Przyporządkowanie pinów TONE PORTX do Arduino UNO

#define TONE0   9     //DB25, pin#10 PWM0 OC1A

#define TONE1   5     //DB25, pin#3  PWM1 T1 ICP2

#define TONE2   3     //DB25, pin#5  INT1 PWM0 OC2B

//Przyporządkowanie portów

#define PORTA 0

#define PORTC 1

//Przyporządkowanie stanów przekaźnika

#define OFF   0

#define ON     1

class COACH {

private:

uint8_t _addr=0;       // 3-bit chip address

uint8_t _reg[22];       // kopia 22 rejestrów MCP23S17

enum {

IODIRA,  IODIRB,  IPOLA,  IPOLB,

GPINTENA, GPINTENB, DEFVALA, DEFVALB,

INTCONA, INTCONB, IOCONA, IOCONB,

GPPUA, GPPUB, INTFA,  INTFB,

INTCAPA, INTCAPB,

GPIOA, GPIOB,

OLATA, OLATB

};

SPISettings _spiSettings;

uint8_t readRegister(uint8_t addr);

void writeRegister(uint8_t addr, uint8_t value);

void readAll(void);

void writeAll(void);

public:

COACH(void);

void begin(void);                                                     //CONFIG

void IDN(void);                                                       //CONFIG

void analogReference(uint8_t type);                      //CONFIG

void test();                                                              //DEBUG

void pinMode(uint8_t pin, uint8_t mode);               //PORTA, PORTC

void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t state);            //PORTA, PORTC

uint8_t digitalRead(uint8_t pin);                             //PORTA, PORTC

void portMode(uint8_t port, uint8_t value);            //PORTA, PORTC

void portMode(uint16_t value);                              //PORTA, PORTC

void writePort(uint8_t port, uint8_t value);             //PORTA, PORTC

void writePort(uint16_t value);                               //PORTA, PORTC

uint8_t readPort(uint8_t port);                                //PORTA, PORTC

uint16_t readPort();                                                //PORTA, PORTC

void pinModeEx(uint8_t pin, uint8_t mode);           //PORTX

void digitalWriteEx(uint8_t pin, uint8_t state);        //PORTX

uint8_t digitalReadEx(uint8_t pin);                         //PORTX

void PWM(uint8_t pin, uint16_t value);                  //PORTX

void tone(uint8_t pin, uint16_t frequency, uint16_t duration=0);     //PORTX

void INT(void (*function)(void), uint8_t type);         //PORTX INTERRUPT - INT1

void noINT(void);                                                    //PORTX INTERRUPT - INT1

uint16_t analogRead(uint8_t pin);                           //DB9, PORTX

float analogReadVolt(uint8_t pin);                    //DB9, PORTX

void DAC(uint16_t value);                                      //DB9

void relay(uint8_t state);                                         //DB9

};

#endif

Listing 3. Plik nagłówkowy Coachlib.h